Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Воскресенского муниципального района Саратовской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Общая характеристика района

Саратов — 2012 г.

Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Воскресенского муниципального района Саратовской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Общая характеристика района

Директор ГУПП
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области	Р.Г. Акимов

Зам. директора института
по архитектуре и градостроительству	В.А. Желанов

Главный инженер проекта	Н.Н. Шитова

Саратов — 2012 г.

Авторский коллектив:

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области

Желанов В.А.	—	зам. директора института по архитектуре и градостроительству

Шитова Н.Н.	—	главный инженер проекта

Лисовой В.А.	—	главный инженер по транспортной инфраструктуре

Круглов В.В.	—	главный специалист по ГО и ЧС

Нестеров С.В.	—	главный специалист по электроснабжению

Котлов А.В.	—	ведущий архитектор

Дорофеев А.Г.	—	ведущий инженер по газоснабжению

Скрипай И.Н.	—	ведущий инженер по связи

Кузькин В.И.	—	ведущий инженер-топограф

Круглов Д.В.	—	инженер-топограф II категории

Митякина Л.Д.	—	инженер-землеустроитель II категории

Куликов В.Г.	—	инженер по компьютерной графике

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»

Макаров В.З.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории урбоэкологии и регионального анализа СГУ

Чумаченко А.Н.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории геоинформатики и тематического картографирования СГУ

Дёмин А.М.	—	кандидат географических наук, доцент

Гусев В.А.	—	кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Таблица 1.

Состав проекта схемы территориального планирования 
Воскресенского муниципального района

| № п/п | Наименование раздела | Гриф | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Схема территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | н/с |  |  |
| Графические материалы (Демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 2 | Карта существующих и планируемых границ муниципальных образований (поселений) | н/с |  | М 1:100 000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов газоснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов связи | н/с |  | М 1:100 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 8 | Том I. Общая характеристика района | н/с |  |  |
| 9 | Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района | н/с |  |  |
| 10 | Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | с |  |  |
| Графические материалы (демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 11 | Карта использования территории муниципального района | н/с |  | М 1:50 000 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | н/с |  | М 1:50 000 |
| 13 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | дсп |  | М 1:100 000 |
| 14 | Карта границ территорий с особыми условиями использования | н/с |  | М 1:50 000 |
| 15 | Комплексная оценка экологической ситуации | н/с |  | М 1:100 000 |
| 16 | Планировочная структура | н/с |  | М 1:100 000 |
| 17 | Проектный план мероприятий ГО и ЧС | с |  | М 1:50 000 |
| (Том IV, альбом 1) |  |  |  |  |
| 18 | Уменьшенные копии демонстрационных схем (11 карт) | н/с |  | б/м |
| 19 | Обзорная карта | н/с |  | М 1:200 000 |
| 20 | Космофотокарта | н/с |  | М 1:200 000 |
| 21 | Опасные геологические процессы | н/с |  | М 1:200 000 |
| 22 | Гипсометрическая карта | н/с |  | М 1:200 000 |
| 23 | Углы наклона поверхности | н/с |  | М 1:200 000 |
| 24 | Экспозиция склонов | н/с |  | М 1:200 000 |
| 25 | Почвообразующие породы | н/с |  | М 1:200 000 |
| 26 | Почвенная карта | н/с |  | М 1:200 000 |
| 27 | Ландшафтное районирование | н/с |  | М 1:200 000 |

окончание таблицы 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Гидрогеологическое районирование | н/с |  | М 1:200 000 |
| 29 | Инженерно-геологическое районирование | н/с |  | М 1:200 000 |
| 30 | Пруды, реки, водохранилища и водоохранные зоны | н/с |  | М 1:200 000 |
| 31 | Природно-экологический каркас | н/с |  | М 1:200 000 |
| 32 | Туристско-рекреационные зоны | н/с |  | М 1:200 000 |
| 33 | Историко-культурное наследие | н/с |  | М 1:200 000 |
| 34 | Техногенная нагрузка | н/с |  | М 1:200 000 |
| 35 | Дорожная сеть и транспортная доступность | н/с |  | М 1:200 000 |
| 36 | Структура земельных угодий по муниципальным образованиям | н/с |  | М 1:200 000 |
| 37 | Численность и плотность населения | н/с |  | М 1:300 000 |
| 38 | Динамика людности (1985-2009 гг.) | н/с |  | М 1:300 000 |
| 39 | Число родившихся и умерших | н/с |  | М 1:300 000 |
| 40 | Число прибывших на жительство (2006 г.) | н/с |  | М 1:300 000 |
| 41 | Возрастная структура населения | н/с |  | М 1:300 000 |
| 42 | Численность детей дошкольного и школьного возрастов | н/с |  | М 1:300 000 |
| 43 | Экономически активное население | н/с |  | М 1:300 000 |
| 44 | Типы занятости населения | н/с |  | М 1:300 000 |
| 45 | Школы. Наполняемость | н/с |  | М 1:300 000 |
| 46 | Школы. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:300 000 |
| 47 | Учреждения здравоохранения. Типы учреждений | н/с |  | М 1:300 000 |
| 48 | Учреждения здравоохранения. Год постройки | н/с |  | М 1:300 000 |
| 49 | Дошкольные учреждения. Наполняемость | н/с |  | М 1:300 000 |
| 50 | Дошкольные учреждения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:300 000 |
| 51 | Учреждения культуры. Типы учреждений. Число мест | н/с |  | М 1:300 000 |
| 52 | Учреждения культуры. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:300 000 |
| 53 | Библиотеки. Обеспеченность книгами | н/с |  | М 1:300 000 |
| 54 | Библиотеки. Наличие читального зала | н/с |  | М 1:300 000 |
| 55 | Схема существующих границ муниципальных образований (фрагменты №1-5) | н/с |  |  |
| (Том IV, альбом 2) |  |  |  |  |
| 56 | Схемы границ земельных участков, фотоснимки объектов местного значения | н/с |  |  |
| Специализированная геинформационная система «ГИС — Воскресенский район» |  |  |  |  |

Содержание

Введение	8

1.	Общая характеристика и особенности географического положения района	12

1.1.	Общая характеристика Воскресенского муниципального района	12

1.2.	Особенности экономико-географического положения	17

2.	ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА	19

2.1.	Геологическое строение и рельеф	19

2.2.	Полезные ископаемые	22

2.3.	Климат	23

2.4.	Поверхностные и подземные воды	26

2.5.	Почвенный покров	29

2.6.	Растительность и животный мир	31

2.7.	Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов	31

2.8.	Опасные природные и природно-антропогенные процессы	38

2.9.	Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные территории	39

2.10.	Общие выводы. Риски природного и техногенного характера	41

3.	Оценка демографической ситуации и трудовых ресурсов	45

3.1.	Динамика численности населения, воспроизводство, половозрастная структура	45

3.2.	Миграционные процессы, этнический состав	47

3.3.	Прогнозы численности населения на 2015 и 2025 годы	48

3.4.	Концептуальные подходы и основные направления демографической политики	52

3.5.	Трудовые ресурсы. Анализ существующей ситуации и тенденций её развития. Прогнозная оценка трудового потенциала	55

3.6.	Концептуальные подходы и основные стратегические направления в развитии труда и занятости населения	57

3.7.	Общие выводы	60

4.	Оценка производственного потенциала	63

4.1.	Общий анализ состояния экономики	63

4.2.	Промышленность	65

4.3.	Аграрный сектор	71

4.4.	Уровень и качество жизни	86

4.5.	Общие выводы. Перспективы и риски развития	89

5.	Состояние окружающей среды, рекреационные ресурсы и природоохранные проблемы	93

5.1.	Общая оценка техногенной нагрузки и состояния природных сред	95

5.2.	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	105

6.	Природоохранная политика и сохранение природного наследия. Мероприятия по охране окружающей среды	105

6.1.	Природоохранная политика	119

6.2.	Охрана и рациональное использование минеральных, почвенных, водных и лесных ресурсов	133

6.3.	Формирование системы особо охраняемых природных территорий и поддержание природно-экологического каркаса	146

6.4.	Некоторые принципы стратегии рационального природопользования	149

6.5.	Экологическая концепция	151

6.6.	Основные экологические проблемы	152

Общие выводы	158

7.	Комплексная оценка территории	160

7.1.	Оценка территории по комплексу природных факторов	161

7.2.	Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого потенциала	161

7.3.	Оценка территории по инженерно-строительным условиям	164

7.4.	Оценка территории для целей сельского хозяйства	167

7.5.	Оценка территории для целей рекреации и туризма	168

7.6.	Оценка территории по водообеспеченности	169

7.7.	Оценка территории по транспортной обеспеченности	172

8.	Зонирование территории	174

8.1.	Планировочное зонирование	174

8.2.	Функциональное зонирование	181

Введение

Проект схемы территориального планирования Воскресенского муниципального района Саратовской области разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании контракта №969/5500-III/06/01 от 10.09.2010 г. с администрацией Воскресенского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования.

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	—	2010 г.

Первая очередь	—	2015 г.

Расчётный срок	—	2025 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реализации схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью схемы территориального планирования является разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, совершенствования пространственной организации муниципального района.

Задачи разработки схемы территориального планирования:

- проанализировать существующее положение территории района, его природно-ресурсный потенциал, уровень развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- выявить сильные и слабые стороны территории района как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития района;

- дать предложения по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности человека.

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

Схема территориального планирования Воскресенского муниципального района содержит положения о территориальном планировании и 5 карт планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Текстовые материалы схемы территориального планирования и материалов обоснования размещены в четырёх томах. Том первый содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальный район как единое целое. Во втором томе выполнен анализ территориальных систем внутри района и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципальных образований. В третьем томе представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Информация третьего тома носит гриф Секретно. В четвертом томе помещены графические материалы проекта, выполненные в масштабе от 1:100 000 (уменьшенные до страницы альбома) до 1:450 000.

В работе над проектом схемы принимали участие специалисты ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».

При подготовке проекта использовались приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», Закон Саратовской области «Об областных целевых программах», региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, схема территориального планирования Саратовской области, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления Саратовской области и программы социально-экономического развития Воскресенского района, фондовые материалы лаборатории урбоэкологии и регионального анализа Саратовского госуниверситета.

В ходе работы над проектом схемы осуществлен сбор исходных данных в администрациях района, городских и сельских поселений, проведено натурное обследование прохождения границ муниципальных образований, состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:50 000 предоставлена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Графические материалы проекта разработаны и представлены в векторном формате MapInfo Professional и в растровом формате.

В рамках работы по подготовке «Схемы территориального планирования Воскресенского муниципального района» в лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского госуниверситета были разработаны концепция и структура специализированной геоинформационной системы «ГИС–Воскресенский район» в программе MapInfo Professional. ГИС имеет удобный интерфейс, обширные картографические и атрибутивные базы данных и предназначена для мониторинга градостроительной деятельности и комплексного управления территориальным развитием муниципального района. В частности, сведения об объектах социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, включенные в ГИС, позволяют получить наглядную информацию об их состоянии, местах размещения и основных характеристиках.

При подготовке проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью института «Саратовгражданпроект» и лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Авторский коллектив «Схемы территориального планирования Воскресенского муниципального района» благодарит за неоценимую помощь в разработке проекта главу администрации Воскресенского муниципального района А.И. Данилова, сотрудников отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Воскресенского муниципального района и лично С.В. Шеметову и С.Е.Тарутина.

1. Общая характеристика и особенности
географического положения района

1.1. Общая характеристика Воскресенского муниципального района

Воскресенский муниципальный район занимает территорию — 1,5 тыс. км² в центральной части области на правом берегу Волги. Граничит с 5 муниципальными районами Саратовской области: Базарно-Карабулакским и Вольским на севере, Новобурасским на западе, Саратовским на юге, Марксовским на востоке.

Районный центр — с. Воскресенское, расположен на правом берегу Волги в 95 км от Саратова. Численность населения Воскресенского муниципального района — 12,5 тыс. чел. По величине занимаемой территории он занимает 34-е место среди муниципальных районов Саратовской области (1,5% от площади области) (см. таблицу 1.1.1.).

Таблица 1.1.1.

Численность населения, территория и плотность населения
в Воскресенском и сопредельных с ним муниципальных районах
Саратовской области, по итогам 2008 г.

|  | Население |  |  |  |  |  | Территория |  | Число жителей на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | городское |  | сельское |  | тыс. км2 | % |  |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |  |  |  |
| Всего по области | 2572,9 | 100,0 | 1908,5 | 100,0 | 664,4 | 100,0 | 101,2 | 100,0 | 25,4 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воскресенский | 12,0 | 0.5 | х | х | 12,0 | 1.8 | 1,5 | 1,5 | 8,2 |
| Базарнокарабулакский | 33,0 | 1.3 | 12,4 | 0.7 | 20,6 | 3.1 | 2,3 | 2,3 | 14,4 |
| Вольский | 97,1 | 3.8 | 78,6 | 4.1 | 18,5 | 2.8 | 3,9 | 3,9 | 26,7 |
| Марксовский | 66,5 | 2.6 | 32,7 | 1.7 | 33,8 | 5.1 | 2,9 | 2,9 | 22,8 |
| Новобурасский | 16,7 | 0.7 | 6,0 | 0.3 | 10,7 | 1.6 | 1,7 | 1,7 | 9,6 |
| Саратовский | 47,2 | 1.8 | 13,6 | 0.7 | 33,6 | 5,1 | 2,0 | 2,0 | 24,2 |

Плотность населения в Воскресенском муниципальном районе в 3 раза ниже, чем в среднем по области.

В течение последних пяти лет в Воскресенском муниципальном районе, в отличие от Саратовской области в целом, наблюдается стабилизация численности населения. В 2008 г. естественная убыль населения по области в целом составила 7,4‰, а в Воскресенском муниципальном районе 2,3‰. По значению коэффициента естественного прироста населения Воскресенский муниципальный район занимает 11-е место в области (см. рисунок 1.1.1.).

##### Рисунок 1.1.1. Коэффициенты естественного прироста населения по районам Саратовской области в 2008 г. (на 1000 человек населения)

В 2008 г. численность населения в трудоспособном возрасте в Воскресенском муниципальном районе составила 6,9 тыс. чел. — это 0,4% от всего трудоспособного населения области. Среднегодовая численность работающих в организациях в Воскресенском муниципальном районе составляет 35,6% от всего трудоспособного населения района.

Ключевыми видами экономической деятельности, формирующими ВРП Воскресенского муниципального района являются обеспечение функционирования трубопроводной инфраструктуры, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

Важную роль в экономическом развитии Воскресенского муниципального района, как и Саратовской области в целом, играет промышленность. В настоящее время Воскресенский муниципальный район занимает 32-е место по производству промышленной продукции в Саратовской области. На его долю приходится 0,02% совокупного объема промышленного производства области, при этом на душу населения производится промышленной продукции на сумму 4 тыс. руб. (30 место) (см. таблицу 1.1.2.).

Таблица 1.1.2.

Показатели территориального развития промышленности
в Воскресенском и сопредельных с ним муниципальных районах
Саратовской области, по итогам 2008 г.

|  | Объём промышленного производства |  | Объем производства промышленной продукции на душу населения, тыс. руб./чел. | Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % к итогу |  |  |
| Всего по области | 237600 | 100,0 | 92 | 110,8 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |
| Воскресенский | 48 | 0,02 | 4 | 102,0 |
| Базарнокарабулакский | 270 | 0,1 | 8 | 126,6 |
| Вольский | 10512 | 4,4 | 108 | 94,5 |
| Марксовский | 1219 | 0,5 | 18 | 102,9 |
| Новобурасский | 81 | 0,03 | 5 | 102,4 |
| Саратовский | 7723 | 3,3 | 164 | 144,0 |

Ведущую роль в экономическом развитии Воскресенского муниципального района, в отличие от Саратовской области в целом, играет сельское хозяйство. На долю Воскресенского муниципального района приходится лишь 0,9% областного объема производства сельскохозяйственной продукции (предпоследнее место в области). Объем производства рассматриваемого вида экономической деятельности на душу населения составил 50 тыс. руб. (13-е место), что почти в 2 раза больше, чем в среднем по области. Развитие сельского хозяйства в районах Саратовской области представлено в таблице 1.1.3.

### Таблица 1.1.3.

Показатели развития сельского хозяйства
в Воскресенском и сопредельных с ним муниципальных районах
Саратовской области, по итогам 2008 г.

|  | Объём производства продукции сельского хозяйства |  |  |  |  |  | Объем производства продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % к итогу | Продукция растениеводства, млн. руб. | % к итогу | Продукция животноводства, млн. руб. | % к итогу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по области | 67453,2 | 100,0 | 37561,1 | 100,0 | 29892,1 | 100,0 | 26,2 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |
| Воскресенский | 605,2 | 0,9 | 324,0 | 0,9 | 281,2 | 0,9 | 50,4 |
| Базарнокарабулакский | 2234,2 | 3,3 | 1166,2 | 3,1 | 1068,0 | 3,6 | 67,7 |
| Вольский | 1368,5 | 2,0 | 691,0 | 1,8 | 677,5 | 2,3 | 14,1 |
| Марксовский | 2676,2 | 4,0 | 1128,1 | 3,0 | 1548,1 | 5,2 | 40,2 |

### окончание таблицы 1.1.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новобурасский | 1143,7 | 1,7 | 774,5 | 2,1 | 369,2 | 1,2 | 68,5 |
| Саратовский | 2041,1 | 3,0 | 1654,9 | 4,4 | 386,2 | 1,3 | 43,2 |

Ключевой отраслью сельского хозяйства Воскресенского муниципального района является растениеводство. Эта отрасль формирует 0,9% областной продукции растениеводства (35-е место).

Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в районе, являются зерновые и зернобобовые, подсолнечник, картофель и овощи(см. таблицу 1.1.4.).

### Таблица 1.1.4.

Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур
в Воскресенском и сопредельных с ним муниципальных районах
Саратовской области, по итогам 2008 г.

|  | Зерно (в весе после доработки) |  | Подсолнечник |  | Картофель |  | Овощи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу |
| Всего по области | 3900 | 100,0 | 657,9 | 100,0 | 428,0 | 100,0 | 347,7 | 100,0 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воскресенский | 27,3 | 0,7 | 6,7 | 1.0 | 4,0 | 0.9 | 4,4 | 1,3 |
| Базарнокарабулакский | 94,7 | 2.4 | 10,9 | 1,7 | 39,6 | 9,3 | 3,9 | 1.1 |
| Вольский | 35,4 | 0,9 | 10,9 | 1,7 | 19,2 | 4.5 | 8,6 | 2,5 |
| Марксовский | 75,0 | 1,9 | 19,7 | 3.0 | 8,5 | 2.0 | 34,1 | 9,8 |
| Новобурасский | 58,5 | 1.5 | 15,9 | 2.4 | 21,0 | 4,9 | 3,5 | 1,0 |
| Саратовский | 22,4 | 0.6 | 5,5 | 0,8 | 19,5 | 4,6 | 25,4 | 7,3 |

На долю Воскресенского муниципального района приходится 1% всех посевных площадей Саратовской области (30-е место). Он дает 1,3% производимых в ней овощей (17-е место) 0,9% картофеля (28-е место), 1,0% подсолнечника (29-е место) и 0,7% зерна (35-е место).

Развитие животноводства в муниципальных районах области представлено в таблице 1.1.5.

### Таблица 1.1.5.

Производство продукции животноводства
в Воскресенском и сопредельных с ним муниципальных районах
Саратовской области, по итогам 2008 г.

|  | Мясо (скот и птица на убой в живом весе) |  | Молоко |  | Яйца |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. т | в % к итогу | тыс. т | в % к итогу | млн. шт. | в % к итогу |
| Всего по области | 155,0 | 100,0 | 928,1 | 100,0 | 853,3 | 100,0 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |
| Воскресенский | 1,6 | 1,0 | 8,4 | 0.9 | 5,4 | 0.6 |
| Базарнокарабулакский | 5,1 | 3.3 | 36,0 | 3,9 | 27,9 | 3.3 |
| Вольский | 3,3 | 2,1 | 23,7 | 2.6 | 8,3 | 1.0 |
| Марксовский | 7,2 | 4.7 | 57,7 | 6,2 | 43,8 | 5,1 |
| Новобурасский | 1,7 | 1.1 | 14,5 | 1.6 | 4,0 | 0.5 |
| Саратовский | 1,7 | 1.1 | 12,6 | 1.4 | 17,5 | 2,1 |

По объему производства продукции животноводства Воскресенский муниципальный район занимает предпоследнее 37-е место в Саратовской области. На его долю приходится: 1,0% совокупного объема производства мяса и 0,9% молока (предпоследнее 37-е место), 0,6% яиц (35-е место).

По вкладу в совокупный объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», Воскресенский муниципальный район занимает 34-е место в Саратовской области (см. таблицу 1.1.6.).

### Таблица 1.1.6.

Показатели объема строительных работ
в Воскресенском и сопредельных с ним муниципальных районах
Саратовской области, по итогам 2008 г.

|  | Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» |  | Ввод в действие жилых домов |  |  | Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | в % к итогу | тыс. м² | в % к итогу | на душу населения, м²/чел. |  |
| Всего по области | 43012 | 100,00 | 1112,5 | 100,00 | 0,43 | 23,9 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |
| Воскресенский | 1 | 0.00 | 5,3 | 0.47 | 0.44 | 32,8 |
| Базарнокарабулакский | 103 | 0.24 | 14,0 | 1.26 | 0.42 | 35,6 |
| Вольский | 1538 | 3,58 | 35,0 | 3.14 | 0.36 | 21,5 |
| Марксовский | 327 | 0.76 | 18,6 | 1,67 | 0.28 | 23,2 |
| Новобурасский | 82 | 0.19 | 5,4 | 0.49 | 0.32 | 29,0 |
| Саратовский | 761 | 1.77 | 40,7 | 3.65 | 0.86 | 23,6 |

Обеспеченность населения жильем является одним из важнейших показателей уровня жизни населения. По этому показателю Воскресенский муниципальный район занимает 6-е место в области. Согласно таблицы 1.1.6. в Саратовской области в среднем на одного жителя приходится 23,9 м2, а в рассматриваемом районе этот показатель составляет 32,8 м2. В 2008 г. ввод жилья на душу населения в районе составил 0,44 м2/чел. (4-е место в области).

На данном этапе развития экономики показатели уровня и качества жизни выглядят следующим образом (см. таблицу. 1.1.7.).

Одним из объективных показателей развития сети общеобразовательных учреждений, является удельный вес учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену. В Воскресенском муниципальном районе 0,8% школьников занимаются во вторую смену, что говорит о необходимости оптимизации школ в районе.

В области здравоохранения, в частности по степени обеспеченности медицинским персоналом в расчете на 10 000 населения, Воскресенский муниципальный район занимает 13-е место.

### Таблица 1.1.7.

Некоторые показатели уровня и качества жизни населения
в Воскресенском и сопредельных с ним муниципальных районах
Саратовской области, по итогам 2008 г.

|  | Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. | Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. | Удельный вес учащихся гос-х и муниц-х дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену, % | Численность врачей на 10 000 населения, чел. | Число зарегистрированных преступлений, на 10 000 населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 12008 | 4192 | 10,2 | 51,9 | 174,8 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |
| Воскресенский | 9662 | 3929 | 0,8 | 20,1 | 166,9 |
| Базарнокарабулакский | 7034 | 3703 | 0,1 | 19,7 | 135,0 |
| Вольский | 9422 | 4063 | 3,3 | 30,5 | 206,1 |
| Марксовский | 7290 | 3865 | 3,3 | 20,5 | 141,5 |
| Новобурасский | 7339 | 3854 | 2,7 | 16,2 | 141,2 |
| Саратовский | 10021 | 4070 | 2,9 | 16,3 | 254,1 |

Как видно из таблицы 1.1.7., параметры, характеризующие уровень жизни, в Воскресенском муниципальном районе относительно высокие. Средний размер назначенных пенсий в районе составляет 3929 руб./мес. (13-е место в Саратовской области), а среднемесячная заработная плата его жителей — 9662 руб. (9-е место). Существенный негативный аспект — относительно высокий уровень преступности (9-е место).

1.2. Особенности экономико-географического положения

Одно из главнейших условий развития территории Воскресенского муниципального района, ее основной нематериальный актив — благоприятное экономико-географическое положение. Оно оказывает факторное влияние на темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в региональных или более широких хозяйственных связях.

Выгоды экономико-географического положения района определяются его локализацией:

- на южных и щебнистых черноземах разнотравно-типчаково-ковыльной степи, что позволяют развивать многоотраслевой высокодоходный агросектор;

- широкий выход к Волге, определяющий возможности использования ее важнейших народнохозяйственных функций: транспортной, водоресурсной и рекреационной;

- в пределах главной субмеридиональной планировочной и транспортной оси региона, на трассах автомобильной и железной дорог регионального значения. Вследствие этого, Воскресенский муниципальный район имеет надежные связи с другими районами области и выходы на внешние направления в субъекты РФ, государства СНГ;

- в относительной близости (около 100 км) от экономического и культурного центра региона — г. Саратова. Расположение территории района в зоне деловой активности этого центра делает его привлекательным для бизнеса;

- наличие на его территории рекреационных ресурсов благоприятствует привлечению инвестиций.

Приведенные характеристики географического положения района позволяют оценить его как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных как на местную сырьевую базу, а также для развития агропромышленного и туристско-рекреационного комплексов, ориентированных на крупные региональные потребительские рынки.

Значительные полномочия по изменению (исправлению) исходного экономико-географического положения находятся теперь в руках региональной власти. Удачно найденные ею региональные правовые рамки, нестандартные и максимально учитывающие особенности природных и материальных активов, экономической истории, этнической структуры населения, способны придать новый тонус, сформировать стимулы экономическим агентам в регионе (например, целенаправленная трансформация активов в ходе приватизации способна улучшить качество человеческого, произведенного, природного капитала и способствовать улучшению условий контрактации основных субъектов хозяйственной деятельности).

Сегодня вопрос актуализации выгод от экономико-географического положения города и района приобретает исключительное значение. Он может трактоваться как формы присвоения и распределения положенческой ренты — среди корпоративных, федеральных, региональных, муниципальных участников и естественных монополий. Региональный эффект позитивной динамики экономико-географического положения, например, выражается в укреплении доходной части бюджета, новых рабочих местах и росте подушевых реальных доходов.

2. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Природно-ресурсный потенциал территории Воскресенского муниципального района определяется:

в первую очередь — особенностями приподнятой эрозионно-денудационной равнины, приуроченной к центральной части Приволжской возвышенности, континентальным климатом умеренных широт и преимущественным распространением чернозёмов южных, широко используемых в сельскохозяйственном производстве;

во вторую очередь ― наличием крупного Волгоградского водохранилища, создающего благоприятные условия для развития гражданского и промышленного строительства и формирования рекреационно-оздоровительного потенциала района;

в третью очередь ― наличием довольно крупных лесных массивов, занимающих в основном высокие водоразделы, иногда и склоны, а также днища балок и речных долин которые в совокупности с водными объектами (реки, пруды, родники) формируют благоприятные условия для развития рекреационно-оздоровительного потенциала района.

Кроме того, Воскресенский район характеризуется благоприятными гидрогеологическими условиями. На его территории распространены водоносные горизонты верхнемеловых, акчагыльских, маастрихтских, нижнесаратовских, ниженесызранских и четвертичных отложений, широко использующиеся в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

2.1. Геологическое строение и рельеф

Территория Воскресенского района (как и всей Саратовской области) располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста.

В тектоническом отношении территория района принадлежит к области, известной под названием зоны Саратовских дислокаций. В строении данной территории принимают участие мезозойский и кайнозойский комплексы напластования, представленными глинисто-песчаными, мел-мергельными и опоковыми образованиями.

По своим тектоническим особенностям территория может быть paзделена в меридиональном направления на три части: западную, являющуюся окончанием Воронцовского и Чардымского поднятий, центральную, представляющую собой депрессию с которой совмещена древняя долина р. Терешки и восточную, наиболее возвышенную часть, которую следует рассматривать как очень пологое северо-восточное крыло Терешкинской депрессии, морфологически являющейся водоразделом прибрежной полосы Волги.

Наиболее древними из отложений, выведенными в западной части района на дневную поверхность являются осадочные пески альбского возраста, выходы которых весьма ограничены и прослеживаются преимущественно в оврагах (с. Елшанка). По левому берегу р. Елшанка отложения верхнего мела вскрыты буровыми скважинами у сс. Полдомасово и Букатовки на глубине 70 м от поверхности (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование).

В центральной и восточной частях района осадочные породы мезозойского возраста на дневную поверхность не выходят. Основание нижней сызрани в описываемой центральной депрессионной полосе опущено ниже дневной поверхности. В северо-западной и северо-восточной частях контакт пород верхнего мела с отложениями нижней сызрани наблюдаются на отметке 170-200 м.

Нижнесызранские слои залегают трансгрессивно в размытой поверхности отложений маастрихтского яруса.

Центральная часть была покрыта Акчагыльским морем, частично разрушавшим коренные породы и произведшего аккумулятивное воздействие, отложив в депрессии песчано-глинисто-галичниковый комплекс. Он наблюдается как в самой долине р. Терешки, так и в её притоках, прилегая к размытым породам саратовского яруса и трансгрессивно перекрывает меловые и сызранские отложения. Отложения акчагыла выстилают неровную поверхность, и подошва его имеет гипсометрическое колебание от -31 м до + 67 м.

В тектоническом отношении Воскресенский район приурочен к юго-восточной части Русской платформы с глубиной залегания кристаллического фундамента около 2,5-3 км. Сложен кристаллический фундамент метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский. Кристаллический фундамент подвергался интенсивной длительной денудации. Он разбит на отдельные блоки разной формы и размеров, которые в своем развитии подверглись подвижкам различных скоростей и направлений, что обусловило значительные неровности его современной поверхности.

## Рельеф

Территория Воскресенского района в геоморфологическом отношении представляет собой участок Русской равнины, относящийся к восточной части Приволжской возвышенности, расчлененной широкой долиной нижнего течения реки Терешки. Площадь района 1,5 тыс. км². Территория вытянута в широтном направлении вдоль Волги на 60 км при ширине от 15 до 40 км и сложена в основном отложениями палеогеновой и неогеновой систем (пески, песчаники, глины, опоки). Характерными формами рельефа на территории района являются террасы и овраги, балки и оползни.

Расчлененность территории овражно-балочной сетью средняя и слабая, степень эродированности почв повышается в обе стороны от долины Терешки от 25 до 50%. Преобладающие высоты 50-150 м, наивысшая точка находится в северо-восточной части — Змеевы горы (286 м, на востоке от с. Михайловка), низшая — 15 м — урез воды Волгоградского водохранилища (см. Том IV. Обзорная карта. Гипсометрическая карта. Углы наклона поверхности. Экспозиция склонов).

В бассейнах притоков Волги — Терешки и Чардыма — находятся пониженные участки Приволжской возвышенности. Объясняется это тем, что дно Волги и её притоков ниже, чем долины рек других бассейнов. Рельеф пониженных участков сложный, волнистый пересеченный оврагами и речными долинами. Встречаются здесь отдельные холмы и невысокие горы. Между рр. Терешкой и Волгой еще в доледниковую эпоху образовались гряды «гор», которые называются Змеевыми.

Холмистый рельеф района способствует интенсивному стоку дождевых и талых вод. Большинство оврагов действующие. Эрозионные процессы: плоскостной и линейный смывы, наносят большой вред сельскому хозяйству. Поэтому правильные меры борьбы с эрозией приобретает особое значение в районе и обеспечат успешную хозяйственную деятельность.

Формирование рельефа на территории района главным образом связано с эрозионными процессами, с выветриванием и морскими трансгрессиями. Наряду с этими факторами очевидно влияние эпейрогенических движений Земной коры.

Территория района с точки зрения геоморфологии разделяется на две части (полосы): центральная левобережная Терешки, и две части боковых: западная и восточная, весьма схожие по рельефу.

Характер рельефа боковых частей представлен в виде высокого плато с широко волнистой поверхностью, усеянное останцами с плоской поверхностью. На самом плато можно различить ярусное строение: самый высокий ярус располагается на отметках 220-260 м и его можно видеть в восточной части района.

Ярусы западной и восточной частей, по-видимому, когда-то слагали единое целое, которое позднее было расчленено депрессией, являющейся древней разработанной долиной. Образование депрессии относится к концу саратовского – началу акчагыльского веков.

Овраги, которые покрывают центральную часть участка, относящиеся к зоне депрессии, отличаются своей протяженностью и мягкими очертаниями. Форма оврагов корытообразная.

В истоках и приустьевых частях оврагов имеют место оползневые явления, что связано с геологическим строением. В истоках, обычно, овраги проходят в отложениях песков саратовского яруса, в основании которых залегает прослой жирных глин. Пески нередко водоносны.

В речной и овражной сети наблюдается три террасы: пoйменная, первая надпойменная терраса и хвалынская терраса.

Пойменную террасу можно наблюдать от с. Березняки до устья р. Терешки и от с. Усовка до с. Елшанка. Поверхность террасы залесена и прорезана множеством притоков, ложбинок, воложек и озёр — следы древних русел.

Надпойменная терраса проходит весьма узкой полосой между пойменной и хвалынской террасами на высоте 15 м над Волгой. Переход от надпойменной террасы к пойменной незаметен и отличие ее от пойменной в том, что она не заливается в половодье.

Хвалынская терраса развита от с. Березняки до устья р. Терешки. Сложена терраса песками и глинами хвалынского яруса, высота которой над Волгой составляет 20-25 м. Эта терраса прослеживается между сс. Усовка и Елшанка, вдоль правого побережья р. Терешки, в её нижнем течении и по левому берегу р. Терешки.

Таким образом, анализ рельефа показывает, что в орографическом отношении территорию Воскресенского района можно считать благоприятной как для гражданского и промышленного строительства, так и развития сельского хозяйства. Однако на фоне благоприятных территорий получили развитие ограниченно-благоприятные и неблагоприятные участки и зоны, приуроченные в основном к долинно-балочным комплексам рек.

2.2. Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого района. Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности района, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Минерально-сырьевые ресурсы рассматриваемой территории приурочены к осадочным отложениям различного возраста и представлены в основном общераспространёнными на территории Саратовской области такими полезными ископаемыми как: ракушечник, глина, песок, опока, мел, имеются выходы бутового камня (см. Карта границ территорий с особыми условиями использования территорий. Том IV. Инженерно-геологическое районирование).

В районе села Афанасьевка выявлены залежи меловых отложений в виде фосфоритовых конгломератов.

Месторождения углеводородного сырья на территории района отсутствуют. Для точного прогноза и оценки нефтегазоносности района требуются специальные геологоразведочные и исследовательские работы

Ниже приведены сведения о месторождениях, их геологическая характеристика и запасы согласно банка данных ресурсной базы твёрдых полезных ископаемых Саратовской области по состоянию на 01.01.2003 г.

Песчаное сырьё

- Андреевское месторождение желтовато-серых, тёмно-коричневых, кварцевых мелкозернистых песков неогенового возраста. Расположено в 1,5 км западнее с. Коммуна 3-я. Мощность полезной толщи — 2,1 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 659,3 тыс. м3.

- Березняковское месторождение четвертичных (аллювиальных) песков с гравийной смесью на северо-восточной части острова Березняки, в дельте р. Волги. Мощность полезной толщи — 3,5-8 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 1458 тыс. м3.

- Березняковское 1. Месторождение серых, кварцевых, глауконитовых песков палеоценового возраста расположено в 2 км северо-восточнее с. Березняки. Мощность полезной толщи до 15 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 2178,5 тыс. м3.

- Елшанское 1. Месторождение жёлто-серых кварцевых тонкозернистых, глинистых песков неогенового возраста расположено в 4 км северо-восточнее пос. Малая Ивановка. Мощность полезной толщи до 12,5 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 1326 тыс. м3.

- Ивановское месторождение жёлтых, кварцевых, мелкозернистых глинистых песков мелового возраста. Расположено в 1,0 км юго-восточнее пос. Малая Ивановка. Мощность полезной толщи — 9-16 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 1593,9 тыс. м3.

- Полдомасовское месторождение жёлтовато-серых, кварцевых, мелкозернистых с гравием песков плейстоценового возраста. Расположено в 0,5 км северо-восточнее с. Синодское. Мощность полезной толщи — 18,7-22 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 5168 тыс. м3.

- Синодское месторождение серых, кварцевых, разнозернистых с галькой аллювиальных песков плейстоценового возраста. Расположено севернее с. Чардым на правом склоне р. Волги. Мощность полезной толщи — 1,1-20 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 6318 тыс. м3.

- Чардымское месторождение четвертичных светло-серых кварцевых глинистых песков мелового возраста. Расположено севернее с. Чардым. Мощность полезной толщи ― 7,1-22 м. Разведанные промышленные запасы по категории A+B+C1 составляет 1245, по категории С2 610 тыс. м3.

- Чардымское–1. Месторождение серых кварцевых глинистых мелкозернистых песков четвертичного возраста нижнемелового возраста. Расположено севернее с. Чардым. Мощность полезной толщи — 7,1-22 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 2932,8 тыс. м3.

Глинистое сырьё

- Афанасьевское месторождение гидрослюдистых с примесью монтмориллонита глин мелового возраста. Расположено на восточной окраине с. Афанасьевка (левый склон р. Елшанка). Мощность полезной толщи — 18,44 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 7096 тыс. м3.

- Воскресенское месторождение четвертичных суглинков расположено на северо-западной окраине с. Воскресенское. Мощность полезной толщи — 11,7 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 12583 тыс. м3.

- Добровольнское месторождение глин юрского возраста. Расположено в 2,0 км западнее с. Афанасьевки. Мощность полезной толщи составляет 16,45 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 4120 тыс. м3.

- Кадомское месторождение четвертичных суглинков. Расположено на южной окраине с. Кадомка, в 11,0 км северо-западнее с. Воскресенское. Мощность полезной толщи — 7,55 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 4352 тыс. м3.

- Кирпичное месторождение четвертичных суглинков и гидрослюдистых глин с примесью монтмориллонита. Расположено на юго-западной окраине с. Елшанка. Мощность полезной толщи — 18,5 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 1110 тыс. м3.

- Усовское месторождение гидрослюдисто-монтмориллонитовых суглинков четвертичного возраста. Расположено в 1,0 км северо-западнее с. Усовка. Мощность полезной толщи — 22 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 1236 тыс. м3.

- Чардымское-II. Месторождение гидрослюдистых суглинков четвертичного возраста и гидрослюдистых с монтмориллонитом глин мелового возраста расположено в 0,8 км северо-западнее с. Чардым. Мощность полезной толщи — 9,8 м. Разведанные промышленные запасы по категории С2 составляют 1240 тыс. м3.

Фосфоросодержащее сырьё мелового возраста

- Афанасьевское проявление фосфоритовых конгломератов, сцементированных в плиту (фосфориты буро-черного цвета с шероховатой поверхностью, угловатой формы). Расположено в 1,8 км на северо-запад от с. Афанасьевка. Средняя мощность полезной толщи — 0,5 м. Промышленные запасы не определены.

2.3. Климат

Климат Воскресенского района, учитывая его расположение на территории Саратовской области, континентальный умеренных широт, характеризующийся жарким и сухим летом, холодной снежной зимой, короткой весной и непродолжительной осенью.

Территориальное изменение климата в районе выражается в его зональности. Ландшафтно-климатические зоны представлены в северной части района южной лесостепью, в центральной переходной части — северной степью, в южной части территории — типичной степью.

В районе наблюдаются резкие колебания температуры воздуха. Самый холодный месяц — январь, самый жаркий — июль. Средняя температура самого холодного месяца составляет — 12°С, самого тёплого +22°С.

Абсолютный минимум равен -40°С, абсолютный максимум +41°С. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным составляет +7,7°С. Продолжительность безморозного периода составляет 137 дней. Вегетационный период составляет, примерно 150-160 дней. Среднегодовое количество осадков колеблется от 350 мм до 450 мм. За вегетационный период осадков выпадает лишь около 40-50% от годовой суммы. В отдельные годы количество осадков может достигать до 500 мм, а в засушливые снижается до 300 мм. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80 %, в летние составляет 40 %.

В летнее время осадки выпадают, главным образом, в виде ливневых дождей, что обуславливает на территории района развитие водной эрозии.

В холодный период (ноябрь-март) осадки выпадают в виде снега. Устойчивый снежный покров большей частью устанавливается лишь в декабре. Зима в Воскресенском районе длится около четырёх месяцев. Устойчивое промерзание верхних слоев почвы наступает в конце ноября начале декабря, полное оттаивание происходит к середине апреля. Средняя глубина промерзания почвы составляет около 90 см, наибольшая 130 см, наименьшая 40 см.

На территории района преобладают воздушные массы умеренных широт. Преобладающее направление ветров западное. Виду относительной равнинности территории сюда свободно проникают и северные холодные и южные теплые воздушные массы, что вызывает резкую смену погоды. Весной и осенью случаются  внезапные заморозки.

Сухие ветры, дующие с юго-востока из полупустынь и пустынь Казахстана и Средней Азии нередко приводят к атмосферным засухам.

В целом же климатические условия района достаточно благоприятны для строительства и не могут служить ограничивающими факторами.

Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, весенние заморозки, суховеи и засухи (в отдельные годы), что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

Физиолого-климатические условия всего района благоприятны для организации как летнего, так и зимнего видов отдыха.

Наиболее благоприятными условиями для отдыха и туризма обладает лесостепная зона, где количество дней в году пригодных для отдыха без ограничения составляет порядка 70-73%, здесь же наблюдается преобладание благоприятных для климатолечения тёплых малооблачных погод и погод с дневной облачностью, что не ограничивает возможности приема солнечных и воздушных ванн. Важно подчеркнуть роль микроклимата в распределении мест отдыха и лечения. Так пересеченный рельеф в совокупности с залесённой местностью создает исключительно благоприятные условия для использования этой территории в санаторных целях.

2.4. Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Территория Воскресенского района имеет развитую овражно-балочную сеть и значительную приподнятость водоразделов, обуславливающих поверхностный сток и хороший дренаж территории.

Основная площадь района расположена на водоразделе рек Волги и Терешки в её нижнем течении. Река Волга в настоящее время представлена Волгоградским водохранилищем и служит естественной границей с восточной и южной стороны района.

По характеру рельефа Воскресенский район можно подразделить на две части: восточную и центральную. Восточная часть, собственно водораздельная представляет собой наиболее повышенную область, где абсолютные отметки достигают до 240 и даже 286 м — это окончание Змеевых гор.

Самыми низкими отметками водораздельного пространства являются отметки порядка 180-170 м. В остальных случаях отметки высот колеблются от 180-100 м приуроченными к северо-западному участку района и минимальными 40-60 м преимущественно по долинам рек и оврагов.

Центральная часть в области левобережья р. Терешки с её левыми притоками понижена и является древней долиной р. Терешки.

Наиболее крупными правобережными притоками Волги являются реки Терешка, Сухая Елшанка и Чардым.

Река Терешка имеет субмеридиональное направление. Долина реки хорошо разработана, асимметрична, ширина её достигает 20-22 км. Линия водораздела придвинута к Волге. Русло преимущественно проходит вблизи правого берега. Уклон равен 0,9 м/км. Течение реки постоянное. Берега крутые (около 40 м).

Крупными левобережными притоками реки Терешки являются рр. Елшанка, Мокрая Березовка и овраг «Разживин».

Река Сухая Елшанка, протяжённостью 20 км является также правым притоком Волги. Долина её хорошо разработана. Левый склон выше правого и достиг 100 м абсолютной высоты. Постоянного течения река не имеет.

Второстепенные притоки Волги — овраги Ключевой и Сестренка в своих залесённых вершинах подходят к водораздельным гребням. Протяжённость оврагов 10-12 км. Водосборная площадь каждого из них 36-44 км2. Направление близкое к меридиональному. Овраги крутобокие плоскодонные. Постоянного течения не имеют. В истоке оврага Ключевой имеется родник с хорошей водой питьевого качества.

Река Чардым, относящаяся к волжскому бассейну дренирует территорию района в юго-западной части района (по административной границе с Саратовским районом). Река имеет хорошо разработанную долину с асимметричными склонами, правый высокий и кpyтой, а левый чаще всего пологий. Река имеет хорошо развитую пойму.

По гидрологическому режиму все малые реки относятся к типу равнинных смешанного питания (см. Том IV. Обзорная карта. Космофотокарта).

В засушливые годы реки и ручьи питаются за счёт грунтовых вод. Мелкие водотоки обычно пересыхают.

Среднегодовые расходы воды в реках составляют менее 1 м3/с, вследствие чего служить источниками централизованного водоснабжения не могут. Только для села Воскресенское за источник водоснабжения рекомендуется поверхностные воды с водозабором из р. Волги.

Овраги и балки, расчленяющие территорию района, служат артериями стока дождевых и талых вод. В некоторых из них устроены пруды, вода которых также используется для орошения и водопоя скота. По днищам многих оврагов и балок протекают ручьи, питающиеся родниковыми водами. Родниковые воды пресные, хорошего качества.

Гидрогеологические условия

Территория Воскресенского района приурочена к восточной части Сурско-Хопёрского артезианского бассейна и относится к Ульяновско — Саратовскому гидрогеологическому району. Данный район характеризуется достаточно хорошими гидрогеологическими условиями. Водоносные горизонты имеющиеся на территории Воскресенского района приурочены преимущественно к верхнемеловым, акчагыльским, четвертичным, маастрихтским, нижнесаратовским и нижнесызранским отложениям. (см. Том IV. Гидрогеологическое районирование).

Наиболее распространенным в Воскресенском районе являются водоносный горизонт нижнесызранских отложениий. Он распространен на территории района между рр. Волгой и Терешкой. Дебит горизонта довольно мощный и составляет 10-20 м3/час. По химическому и бактериологическому анализам воды данного горизонта отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоносный горизонт нижнесаратовских отложений распространен в восточной части района. Этот горизонт эксплуатируют сёла Воскресенское и Березняки. Водовмещающими породами являются зеленовато-серые мелкозернистые пески. Дебит горизонта колеблется от 6 до 16 м3/час. По химическому и бактериологическому анализам воды данного горизонта отвечают требованиям ГОСТ 2874.73. Глубина эксплуатируемых скважин составляет 80-120 м.

Водоносный горизонт маастрихтских отложений содержится в трещиноватых мергелях. Этот водоносный горизонт распространен в западной части в районе сс. Ключи, Синодское, Студёновка, Елшанка. Дебит этого горизонта необильный и составляет 8 м3/час. По химическому и бактериологическому анализам воды данного горизонта отвечают требованиям ГОСТ 2874=73. Глубина зксплуатируемых скважин — 80-90 м. Имеются естественные выходы воды на поверхность в виде родников.

Верхнемеловые воды района залегают на большой глубине, что сильно усложняет их эксплуатацию. Так скважина, заложенная у с. Полдомасово встретила верхнемеловой горизонт на глубине 71-78 м от поверхности.

Воды акчагыльских отложений залегают на песчаных прослойках, имея своим водоупором серые тонкопесчаные плотные глины. Этот водоносный горизонт характеризуется спорадичностью залегания и малым дебитом. Вода пресная, хорошая на вкус.

Воды четвертичных отложений залегают не глубоко от поверхности и практически доступнее к использованию, чем воды коренных отложений. Но они чрезвычайно пёстры по своему химическому составу: наряду с пресными, пригодными для питьевых целей, встречаются очаги с высокой степенью минерализации, почти полностью исключающей их практическое использование.

Воды с повышенной минерализацией можно наблюдать в сс. Кошели, Букатовка, Елшанка и др.

Пресные воды современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений, залегающих в долинах рек, крупных оврагах и балках используются в качестве децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжение населения. Часто подземные воды выходят на дневную поверхность в виде родников, питая многочисленные ручьи − притоки pp. Терешки, Елшанки и Чардыма.

Величина прогнозных ресурсов подземных вод в пределах территории района по данным ФГУП «Волгагеология» составляет 305,0 тыс. м3/сут., а средний модуль прогнозных ресурсов равен 0,96 м3/сут. на км2, что характеризует ресурсы подземных вод как весьма значительные, а район в целом как достаточно благоприятный для развития гражданского строительства.

Утверждённые эксплуатационные запасы подземных вод (одно месторождение) по Воскресенскому району по сумме категорий А+В+С1 составляют 5,0 тыс. м3/сут.

Таким образом, теоретически обеспеченность запасами подземных вод в районе превышает 100%, но прогнозные запасы пресных подземных вод могут быть использованы для целей водоснабжения только после доразведки и утверждения в установленном порядке.

2.5. Почвенный покров

Территория Воскресенского района расположена в пределах лесостепной и степной зон, Приволжской возвышенности с господствующим черноземным типом почвообразования.

В почвенном отношении район характеризуется большой сложностью, обусловленной разнообразием почвообразующих пород в сочетании с возвышенным, часто сильно пересеченным рельефом. Коренные породы, составляющие геологическую основу этого района, во многих местах выходят на дневную поверхность.

Разнообразие геологического строения и форм рельефа, особенности климатических условий и других элементов ландшафта обусловили на территории района пестроту почвенного и растительного покрова. Однако общий фон почвенного покрова образуют преимущественно черноземы южные различного механического состава (см. Том IV. Почвенная карта).

Черноземы обыкновенные основное распространение получили в юго-восточной части района. Среди них преобладают черноземы обыкновенные средне- и маломощные, а также слабосмытые разновидности глинистого и тяжелосуглинистого механического состава.

На надпойменных террасах р. Терешки располагаются черноземы обыкновенные и южные террасовые различного механического состава.

Сравнительно большие площади в Воскресенском районе заняты черноземами неполноразвитыми на плотных коренных породах − опоках и песчаниках (14%). Это обусловило формирование преимущественно карбонатных и остаточно карбонатных чернозёмов, часто неполноразвитых, разной степени щебенчатости и каменистости. Характерной особенностью этих почв является укороченность их почвенного профиля.

В поймах рек, в пониженных участках надпойменных террас и в предбалочных понижениях на склонах водоразделов сформировались лугово-чернозёмные почвы. Формирование их связано с избыточным временным увлажнением. Содержание гумуса в этих почвах колеблется от 5,7 до 6,9%.

Кроме того, на территории района небольшими участками встречаются серые лесные почвы с содержанием гумуса 6-8%. Серые и тёмно-серые лесные почвы, как правило, занимают хорошо дренируемые участки водоразделов, сложенных палеогеновыми опоками, песчаниками и продуктами их выветривания — суглинками и супесями, часто перемешанными.

На юге района отдельными массивами на территории района встречаются комплексы чернозёмных почв с солонцами от 10-25% и 25-50%.

Сильная расчлененность рельефа способствует развитию линейной эрозии и плоскостному смыву. Все почвенные подтипы на территории района эрозионно уязвимы. Степень пораженности эрозией этих почв достигает 80%.

Овражно-балочная сеть представлена смытыми и намытыми почвами балок и оврагов, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам рек. Овражно-балочные комплексы находятся под воздействием потоков поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным выпасом.

Широкое развитие эрозионных процессов привело к распространению эродированных почв. Среди эродированных земель наибольшее распространение получили слабосмытые и среднесмытые разности. Почвы, подверженные сильной линейной эрозии (овраги и балки), занимают небольшой процент и развиты преимущественно в долинных комплексах малых рек.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что все черноземные почвы района пригодны для сельскохозяйственного использования и весьма интенсивно используются, однако для сохранения плодородия почв и уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий.

Наиболее ценными и высокоплодородными почвами в районе являются различные модификации черноземов, которые рекомендуется использовать под все сельскохозяйственные культуры. Высоким плодородием обладают почвы лугово-черноземные и пойменные — их следует использовать под выращивание корнеплодов, овощей, а также сенокосные угодья.

2.6. Растительность и животный мир

Разнообразие геологического строения и форм рельефа, особенности климатических условий и других элементов ландшафта обусловили на территории района пестроту как почвенного, так и растительного покрова (см. Том IV. Ландшафтная карта. Космофотокарта).

Междуречные равнины северной степи до распашки были заняты богаторазнотравно-типчаково-ковыльными степями, где на черноземах обыкновенных произрастали ковыли (узколистный, красный, Лессинга и тырса), типчак, клевер, шалфей степной, полынь австрийская. Южную степь представляли типчаково-ковылковые (ковыль Лессинга, типчак, полынь Лерха, ромашник) сообщества на черноземах южных. К черноземам неполноразвитым на опоках, песчаниках и известняках приурочены разнотравно-типчаково-ковыльные ассоциации (тырса, типчак сизый, полынь австрийская, тысячелистник благородный, лапчатка серебристая, цмин песчаный).

Участки с чернозёмами южными глубоко вскипающими и слабодифференцированными слабогумусированными маломощными слабодефлированными на легких суглинках и песчаниках иногда заняты посадками древесно-кустарниковой растительности. На остепненных лугах встречаются типчак Беккера, тысячелистник Гербера, цмин песчаный, тимьян.

В речных долинах представлены острова с древесно-кустарникой растительностью, луга с житняково-тонконогово-разнотравными, вейниковыми, пырейными ассоциациями, а также лугово-болотные сообщества. Лугово-болотную и луговую растительность характеризуют камыш, тростник, рогоз, клубнекамыш, частуха, ситник, сусак зонтичный, а также осоковые, вейниковые и пырейные сообщества.

В настоящее время на месте луговых и богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степей созданы сельскохозяйственные ландшафты.

Природные степные комплексы частично сохранились в поймах рек, оврагах и балках. В местах, неиспользуемых под пастбища (опушки леса, лесные поляны), первичные зональные ассоциации сохранились практически полностью.

Лесная растительность на территории района приурочена к нагорным лесам, а также к долинам рек (пойменные леса), балок и оврагов (байрачные леса). Под лесами и древесно-кустарниковыми насаждениями занято 26 тыс. га.

Лесистость района одна из наибольших в области и составляет 16,5%, при средней лесистости Саратовской области 6,8% (Саратовского Правобережья — 11,2%). Древесный ярус формируют дуб (68,4%), липа, осина, клен, вяз, ясень, сосна, тополь белый, ветла и рябина. Для степных балок характерны заросли кустарников (таволга, бобовник, смородина, бузина, шиповник, боярышник, ракитник русский, терн, лох, ива). Кроме того, имеются защитные лесные насаждения. В состав древесно-кустарниковой растительности лесополос входят береза, вяз, клен, ясень, смородина, боярышник, акация, бересклет бородавчатый, жимолость татарская и др.

Все леса в Воскресенском районе относятся к категории защитных, выполняющих средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Одним из основных компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств Воскресенского района муниципального района является животный мир, имеющий относительно высокое биологическое разнообразие. Это объясняется физико-географическим положением муниципального района и своеобразием ландшафтных условий. Здесь обитают как типичные представители фауны лесостепи и степи, так и космополитические виды, число которых особенно велико в пойменных сообществах рр. Волги, Терешки, Чардыма и их многочисленных притоков.

Основными лесными представителями животного мира в районе являются кабаны, лоси, косули, европейский олень, кроме того, встречаются заяц-беляк и русак, куница, ласка, лесной или черный хорёк.

Из птиц в лесу можно встретить фазана, тетерева, глухаря, кукушку, дятла, козодоя, дрозда. Из пернатых хищников в лесу обитают: сокол, ястреб, сойка, серый сорокопут и ночные обитатели леса — сова, филин, сыч.

Из перелетных и кочующих птиц весной появляется жаворонок, скворец, зяблик, кукушка, соловей, ласточка. На зиму с севера прилетают свиристели, снегири и чечётки.

В сохранившихся степных ассоциациях можно встретить суслика, тушканчика, хомяка, хоря степного, обыкновенного слепыша, из птиц — куропатку, перепела и др. На водных просторах озёр, прудов и в зарослях на берегу рек гнездится много перелетных птиц: утки (лысуха, чирки, кряква и др.), болотная курочка, болотный кулик, цапля.

Все указанные виды животных и птиц имеют большое значение в поддержании биологического разнообразия и экологического равновесия в экосистемах. Увеличение численности животных и птиц, их видового состава путем создания заказников, акклиматизация и реакклиматизация на территории района, представляет главную задачу для человека в сохранении и увеличении биологического разнообразия района.

2.7. Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория Воскресенского района расположена в пределах лесостепной и степной зон Приволжской возвышенности. Поверхность территории района представлена в виде высокого плато с широко волнистой поверхностью, усеянное останцами имеющие плоскую водораздельную поверхность.

Лесостепная зона в пределах района характеризуется распространением луговых степей на чернозёмах обыкновенных малогумусных маломощных в сочетании с темно-серыми лесными почвами малогумусными среднемощными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках и маломощных — на легких суглинках, с участками лесных массивов на вершинах и склонах останцов и поймах рек.

Степная зона характеризуется распространением разнотравно–типчаково-ковыльных степей и типчаково-ковылковых местами слабо комплексных степей на южных чернозёмах и черноземах неполноразвитых малогумусных маломощных слабо- и среднекаменистых, на склонах средне- и сильносмытых.

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого-геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные относительно однородные территориальные целостности — ландшафтные районы.

На территории Воскресенского района выделяется шесть ландшафтных районов, один из которых интразональный (см. Том IV. Ландшафтное районирование).

Приволжская возвышенно-равнинная лесостепная провинция

Волго-Терешкинский ландшафтный район южной лесостепи общей площадью 101,55 км2 (6,74% от площади района) занимает юго-восточную часть Воскресенского района. В пределах Волго-Терешкинского ландшафтного района выделяются Змеевогорский и Приволжский ландшафты.

Змеевогорский ландшафт площадью 60,58 км2 (4,02%) находится на юго-востоке Воскресенского района и приурочен к Змеевогорскому массиву Приволжской возвышенности. Абсолютные высоты в ландшафте составляют от 70 м в долинах до 286 м на междолинных участках. В пределах ландшафта распространены черноземы обыкновенные малогумусные маломощные в сочетании с темно-серыми лесными почвами малогумусными среднемощными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках и маломощные — на легких суглинках. На склонах — почвы сильносмытые. В древесном ярусе преобладает дуб. Лесные сообщества сочетаются с луговыми ассоциациями (ковыли: узколистный, перистый и тырса, типчак, мятлик узколистный). Пахотные угодья в Змеевогорском ландшафте занимают 2,212 км2, что составляет 3,50% — от площади ландшафта.

Приволжский ландшафт площадью 40,97 км2 (2,72%) находится на юго-востоке Воскресенского района и обращен к реке Волге. Абсолютные высоты в ландшафте составляют от 30 м в долинах до 250 м на междолинных участках. В пределах ландшафта распространены черноземы обыкновенные малогумусные маломощные в сочетании с темно-серыми лесными почвами малогумусными среднемощными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках и маломощные — на легких суглинках. На склонах — почвы сильносмытые. На юге ландшафта вдоль берега Волгоградского водохранилища представлены черноземы южные карбонатные малогумусные маломощные сильносмытые на известняках и других карбонатных породах. Лесные массивы формируют дубравы, в долинах балок и оврагов встречаются береза, осина, осокорь. На склонах с маломощным почвенным покровом преобладают степные сообщества. Пахотные угодья в Приволжском ландшафте занимают 0,12 км2, что составляет 0,29% от площади ландшафта.

Приволжская возвышенно-равнинная степная провинция

Казанлинско-Чардымский ландшафтный район северной степи общей площадью 175,22 км2 (11,63% от площади района) занимает северо-восточную и северо-западную часть Воскресенского района. В пределах Казанлинско-Чардымского ландшафтного района выделяются Казанлинско-Карабулакский и Каналейкинско-Сухо-Карабулакский ландшафты.

Казанлинско-Карабулакский ландшафт площадью 68,40 км2 (4,54%) находится в северо-восточной части Воскресенского района, в правобережье р. Терешка к востоку от долины реки Карабулак. Абсолютные высоты в ландшафте составляют от 40 м в долинах до 150 м на междолинных участках. В пределах ландшафта на опоках сформировались черноземы неполноразвитые малогумусные маломощные слабо- и среднекаменистые, на склонах — средне- и сильносмытые. Меньшее распространение получили черноземы обыкновенные малогумусные маломощные на карбонатных глинах и тяжелых суглинках, на склонах — слабо- и среднесмытые. Иногда они встречаются в сочетании с темно-серыми лесными почвами под лесными массивами, преимущественно, дубравами. Пахотные угодья в Казанлинско-Карабулакском ландшафте отсутствуют.

Каналейкинско-Сухо-Карабулакский ландшафт площадью 106,82 км2 (7,09%) находится в северо-западной части Воскресенского района, в междуречье Чардыма и Карабулака в правобережье реки Терешка. Абсолютные высоты в ландшафте составляют от 90 м в долинах до 230 м на междолинных участках. В пределах ландшафта господствуют черноземы неполноразвитые малогумусные маломощные слабо- и среднекаменистые, на склонах — средне- и сильносмытые. Почвообразующими породами являются опоки. Лесные сообщества сочетаются с богаторазнотравно-типчаково-ковыльными степями. Пахотные угодья в Каналейкинско-Сухо-Карабулакском ландшафте занимают 21,29 км2, что составляет 19,93% от площади ландшафта.

Багаевско-Верхне-Елшанский ландшафтный район северной степи общей площадью 170,50 км2 (11,32%) находится на юго-востоке Воскресенского района, в верховьях рек Сухая Березовка, Березовка и Елшанка.

В данный ландшафтный район целиком входит Елшанско-Верхне-Березовский ландшафт. Абсолютные высоты в ландшафте составляют от 50 м в долинах до 190 м на междолинных участках. На территории ландшафта преобладают черноземы неполноразвитые слабогумусированные маломощные слабо- и среднекаменистые, на склонах — средне- и сильносмытые. Они сформировались на песчаниках. На юго-востоке ландшафта встречаются черноземы неполноразвитые малогумусные маломощные на известняках и других карбонатных породах. В юго-западной части ландшафта под лесными массивами распространены черноземы обыкновенные малогумусные маломощные в сочетании с темно-серыми лесными почвами малогумусными среднемощными на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. Незначительные площади заняты черноземами южными глубоковскипающими и слабодифференцированными слабогумусированными маломощными на легких суглинках, на склонах — слабо- и среднесмытые слабодефлированными. Пахотные угодья в Елшанско-Верхне-Березовский ландшафте занимают 92,29 км2, что составляет 54,13% — от площади ландшафта.

Нижне-Терешкинский ландшафтный район типичной степи общей площадью 533,96 км2 (35,44%) находится на западе Воскресенского района, и включает бассейны левых притоков р. Терешки (Сухая Березовка, Березовка и Елшанка). В пределах Нижне-Терешкинского ландшафтного района выделяются Елшанско-Сухо-Березовский и Андреевско-Нижне-Чардымский ландшафты.

Елшанско-Сухо-Березовский ландшафт площадью 378,98 км2 (25,15%) находится в левобережье реки Терешка и включает бассейны ее левых притоков Сухая Березовка, Березовка и Елшанка. Абсолютные высоты в ландшафте составляют от 30 м в долинах до 180 м на междолинных участках. Среди почвообразующих пород господствуют карбонатные глины и тяжелые суглинки. На нижних частях склонов встречаются средние суглинки, а в левобережье реки Елшанки — легкие суглинки. В почвенном покрове преобладают черноземы южные малогумусные маломощные, которые в бассейне реки Елшанка образуют комплексы с солонцами (10-25%). Встречаются черноземы южные карбонатные. На легких суглинках сформировались черноземы южные глубоковскипающие и слабодифференцированные слабогумусированные маломощные слабодефлированные. К ним приурочены посадки древесно-кустарниковой растительности. Пахотные угодья в Елшанско-Сухо-Березовскомй ландшафте занимают 315,23 км2, что составляет 83,18% — от площади ландшафта.

Андреевско-Нижне-Чардымский ландшафт площадью 154,98 км2 (10,29%) находится на западе Воскресенского района, в нижнем течении правобережья реки Терешка, ниже впадения в нее реки Карабулак, охватывает бассейн оврагов Андреевский и Елшанка. Абсолютные высоты в ландшафте составляют от 50 м в долинах до 200 м на междолинных участках. Среди почвообразующих пород господствуют опоки, а на междуречье Чардыма и Елшанки — песчаники. К склонам речных долин приурочены карбонатные глины и тяжелые суглинки, в правобережье Елшанки — средние суглинки. В почвенном покрове преобладают черноземы неполноразвитые малогумусные маломощные слабо- и среднекаменистые на опоках, черноземы неполноразвитые слабогумусированные на песчаниках. На склонах почвы средне- и сильносмытые. На карбонатных глинах и суглинках сформировались черноземы южные карбонатные слабогумусированные маломощные и черноземы южные малогумусные маломощные, на средних суглинках — черноземы южные слабогумусированные маломощные сильносмытые. Пахотные угодья в Андреевско-Нижне-Чардымском занимают 50,95 км2, что составляет 32,87% — от площади ландшафта.

Чардымо-Курдюмский ландшафтный район типичной степи общей площадью 72,10 км2 (4,79%) находится на юго-западе Воскресенского района и охватывает бассейн реки Чардым.

В данный ландшафтный район целиком входит Мордовско-Чардымский ландшафт. Абсолютные высоты в ландшафте составляют от 40 м в долинах до 190 м на междолинных участках. Среди почвообразующих пород представлены песчаники, карбонатные глины и тяжелые суглинки. На песчаниках сформировались черноземы неполноразвитые слабогумусированные маломощные, на склонах — средне- и сильносмытые. На придолинных склонах преобладают черноземы южные малогумусные маломощные слабо- и среднесмытые на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. В левобережье реки Чардым черноземы южные образуют комплексы с солонцами (50-75%). Пахотные угодья в Мордовско-Чардымском ландшафте занимают 23,33 км2, что составляет 32,36% от площади ландшафта.

Интразональный долинный ландшафтный район общей площадью 453,24 км2 (30,08%) состоит из двух ландшафтов: Волжского долинного и долин малых рек.

Волжский долинный ландшафт площадью 221,78 км2 (14,72%) охватывает акваторию Волгоградского водохранилища и островные геосистемы. Абсолютные высоты ландшафта составляют 10-30 м. Для островов Волжского долинного ландшафта характерны аллювиальные слоистые формирующиеся, луговые и лугово-болотные почвы, иногда — в сочетании с лугово-черноземными почвами. Мелкие острова нередко покрыты водно-болотной растительностью, зарослями кустарников (ива), тополевниками. Пахотные угодья в Волжском долинном ландшафте занимают 0,95 км2, что составляет 0,43% от площади ландшафта.

Ландшафты долин малых рек общей площадью около 231,46 км2 (15,36%). Среди рек Волжского бассейна, находящихся в пределах Воскресенского района, можно назвать Чардым, а также Терешку с правым притоком Карабулак и левыми притоками: Сухая Березовка, Березовка и Елшанка. Абсолютные высоты в ландшафте составляют от 20 м в долинах до 110 м на междолинных участках.

Для долин рек характерны аллювиальные пески, супеси, суглинки и глины, а также суглинки и глины в пойменных понижениях. В поймах рек развиты аллювиальные малогумусные мало- и среднемощные почвы. Они встречаются в комплексе с луговыми и лугово-болотными почвами. На первой надпойменной террасе представлены лугово-черноземные почвы. На второй надпойменной террасе в правобережье Терешки и в долине реки Карабулак развиты черноземы обыкновенные остаточно-луговатые, в остальных долинах — черноземы южные остаточно-луговатые. Пахотные угодья в ландшафтах долин малых рек занимают около 58,69 км2, что составляет 25,36% от площади ландшафта.

2.8. Опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории Воскресенского района распространены разнообразные природные и инженерно-геологические процессы, определяющие основные черты современного мезо– и микрорельефа. Наиболее ярко проявляются эрозионные, оползневые и гравитационные процессы. В облик современного ландшафта вписаны крупные и мелкие карьеры, связанные с добычей песков, глин, строительного камня.

Развитие и распространение перечисленных экзодинамических процессов и форм рельефа контролируется неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека (см. Том IV. Опасные геологические процессы и комплексная оценка территории).

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях района.

На территории района отмечаются следующие процессы и явления:

- линейная эрозия. Участки проявления линейной эрозии средней и сильной степени отмечаются на покатых и сильнопокатых (3-5о и 5-10о) слабоволнистых и волнистых склонах водоразделов, балок и оврагов. Тенденции проявления линейной эрозии в средней и сильной степени наблюдаются в долинно-овражных комплексах рр. Волги, Чардыма, Елшанки, и других малых рек;

- плоскостной смыв отмечается на приводораздельных пологих участках западных склонов Приволжской возвышенности и на пахотных землях с уклоном 0,5-1%;

- затопления и наводнения. Наиболее подвержены воздействию этого стихийного бедствия долина р. Терешки. Весенние наводнения на реке продолжаются 3-4 дня;

- оползни, переработка берегов. Опасность возникновения природных катаклизмов, связанных с активизацией экзогенных геологических процессов отмечается на территории Воскресенского района. Эпизодические наблюдения показывают, что неблагополучная ситуация сохраняется на береговом участке р. Волги, где сформированы очаги смещения горных пород.

Гравитационные процессы в виде оползней, обваливания и осыпания развиты достаточно широко на правом склоне долины р. Волги и её притоков, встречаются в долинах малых рек, балках и оврагах. Обваливания и осыпания, как правило, приурочены к крутым подмываемым склонам речных долин, оврагов и балок, а также к берегам волжских водохранилищ.

Необходимо учитывать все вышеперечисленные современные экзодинамические процессы на территории Воскресенского района и применять ряд инженерно-строительных мероприятий, направленных на их устранение.

2.9. Структура и элементы природно-экологического каркаса и особо охраняемые природные территории

Основу природно-экологического каркаса Воскресенского муниципального района составляют, прежде всего, территории, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории водоёмов и водотоков, обеспечивающих выполнение средоформирующих и эколого-стабилизирующих функций каркаса (см. Ландшафтная карта. Том IV. Природно-экологический каркас).

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- нагорные леса Приволжской возвышенности, леса в долинах рек и балках;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

- целинные и старозалежные участки степей вдоль балок, оврагов, пойменных и надпойменных террас рек;

- старозалежные участки пашни, сенокосные, пастбищные земли.

Общая площадь этих видов угодий около 45680 га, что составляет порядка 30% площади Воскресенского района. Это один из самых высоких показателей в Саратовском Правобережье. Данное процентное соотношение близко по своему значению к подобным показателям в Вольском и Хвалынском районах, районов с самой высокой долей земель природно-экологического каркаса. Большая площадь земель, относящихся к землям природно-экологического каркаса, достигается за счет высокой лесистости Воскресенского района и сильно расчлененного рельефа территории, который способствует сохранению естественных природных комплексов, прежде всего, от интенсивного сельскохозяйственного использования.

Структура любого природно-экологического каркаса состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени сохраняют экологический баланс территории. Линейные элементы связывают вещественно-энергетическими потоками экологические ядра между собой.

К площадным элементам природно-экологического каркаса Воскресенского района можно отнести наиболее крупные лесные участки, расположенные в восточной части района, на Приволжской возвышенности и в центральной части района. Это ключевые территории, «ядра» природно-экологического каркаса, имеющие региональное значение.

Линейными элементами каркаса являются долины малых рек, ручьев и вытянутые по склонам рек и балок, сохранившиеся участки естественной растительности, полевые и противоэрозионные лесополосы с прилегающими участками естественного разнотравья.

Приведем краткую характеристику природных комплексов образующих основу для формирования и функционирования природно-экологического каркаса Воскресенского района.

- Естественная древесная растительность в Воскресенском районе в основном занимает наиболее высокие водоразделы и склоны, спускаясь в отдельных случаях до дна балок и речных долин. Массивами дубовых, липовых, осиновых, кленовых лесов (и небольших лесков) заняты также вершины и склоны останцов, обособленные в рельефе, и некоторые из островов Волги. Кустарниковая и древесно-кустарниковая растительность обычна по долинам малых рек, а также по берегам прудов. На территории района имеются крупные по площади сосновые насаждения.

- Зональной растительностью для Воскресенского района, частично расположенного в южной лесостепи, являются лесолугостепи, степи северные на Приволжской возвышенности и типичные в западной части района. В настоящее время естественные степные сообщества из разнотравно-типчаково-ковыльных ассоциаций на территории Воскресенского района повсеместно распаханы. Остатки степных фитоценозов сохранились лишь в долинах рек, крупных балках-оврагах, по крутосклонам уступа Приволжской возвышенности. В основном большая часть сохранившихся луговостепных участков используется под выпас или сенокошение, что привело к изменению и обеднению растительных сообществ. В структуре землепользования это земли дальних выгонов, сенокосные участки, старозалежные участки пашни. Площадь подобных земель незначительна.

- Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, озер, болота и другие более мелкие водотоки. Однако их экологическое состояние в целом следует признать неудовлетворительным, что не позволяет в полной мере выполнять основные эколого-стабилизирующие функции.

Рассмотренные структурные элементы природно-экологического каркаса выполняют средоформирующие и средорегулирующие функции, являются местообитанием многих видов животных и птиц. Следует отметить, что крупные лесные массивы Воскресенского района выполняют функции не только «ядра» природно-экологического каркаса, но и экологического коридора, по которому происходит миграция животных и растений, осуществляется информационный, вещественно-энергетический обмен между экосистемами. Наиболее полно функции экологического коридора выполняют долины рр. Волги и Терешки.

Особое природоохранное значение в структуре природоохранной системы района имеют особо охраняемые природные территории (ООПТ), находящиеся под защитой специального природоохранного законодательства РФ, позволяющего регулировать в них характер природопользования и решать природоохранные задачи.

Особо охраняемые природные территории. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния (Федеральный закон №33 от 14.03.1995 г.). Это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, представляющие собой природные комплексы особого научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного назначения. Решением государства или муниципалитета ООПТ изымаются из хозяйственного использования полностью или частично и на них устанавливается режим особой охраны.

ООПТ выполняют роль экостабилизаторов для традиционного природопользования и в настоящее время являются наиболее действенным механизмом по поддержанию и формированию природно-экологического каркаса.

На территории Воскресенского (и смежного Вольского МР) муниципального района в настоящее время действует, согласно постановлению правительства Саратовской области №385-П от 01.11.2007 г., одна ООПТ регионального значения — памятник природы «Змеевы горы». Очевидно, что природоохранная политика в районе требует кардинального пересмотра приоритетов в сторону организации большого количества природоохранных территорий.

Памятник природы регионального значения «Змеевы горы» имеет комплексный профиль (ландшафтный, ботанический, зоологический) и занимает останцовую гряду Змеевы горы, протянувшуюся почти на 50 км вдоль р. Волги от пос. Рыбное в Вольском районе до с. Березняки в Воскресенском районе. Территория памятника общей площадью 7884,8 га включает три кластерных участка: северный — 794,8 га, центральный — 3775 га и южный — 3315 га. В Воскресенском районе находятся южный кластерный участок и часть центрального.

Особо охраняемые объекты: весь природный комплекс Змеевых гор и его компоненты.

Режим охраны. Запрещаются все виды рубок, кроме рубок ухода, выпас скота и скотопрогон, сенокошение, распашка земель, изменение гидрологического режима, рельефа территории, сбор редких растений и их частей, отвод земель под строительство, прокладка дорог и других коммуникаций, организация свалок и замусоривание территории, неупорядоченная рекреация; иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

Учитывая вышеизложенное, первоочередной природоохранной задачей в Воскресенском районе является создание разноуровневой сети особо охраняемых природных территорий, позволяющей поддерживать элементы природно-экологического каркаса. В этой связи в планировании природоохранной системы района необходимо учесть особо ценные в природном отношении территории и зарезервировать их под создание ООПТ, начать процесс их организации. Такими особо ценными природными территориями в Воскресенском районе являются, прежде всего, крупные массивы нагорных лесов, степные склоны Приволжской возвышенности, имеющие высокую природоохранную значимость и относительно незначительную степень антропогенной трансформации геосистем, некоторые из волжских островов.

2.10. Общие выводы. Риски природного и техногенного характера

- В геологическом и орографическом отношении территория Воскресенского района достаточно сложна. Тем не менее, анализ рельефа показывает, что в орографическом отношении территорию района можно считать достаточно благоприятной как для гражданского и промышленного строительства, так и развития сельского хозяйства. В тоже время на фоне благоприятных территорий получили развитие ограниченно-благоприятные и неблагоприятные участки и зоны, приуроченные, в основном, к долинно-балочным комплексам рек.

- Ресурсная база полезных ископаемых на территории Воскресенского района представлены в основном группой строительных материалов (суглинки, глины, песок, опока, мел). Из строительных материалов встречается также ракушечник и бутовой камень, которые представляют интерес преимущественно для предприятий местной промышленности. В районе села Афанасьевка выявлены залежи меловых отложений в виде фосфоритовых конгломератов.

- По климатическим условиям в целом территория Воскресенского района не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского и промышленного строительства. С учетом господствующих ветров, новые промышленные и гражданские предприятия и животноводческие комплексы, загрязняющие атмосферу, необходимо располагать к востоку, юго-востоку и югу от селитьбы.

Физиолого-климатические условия всего района благоприятны для организации как летнего, так и зимнего видов отдыха. Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, весенние заморозки, суховеи и засухи (в отдельные годы), что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

- Территория Воскресенского района имеет развитую овражно-балочную сеть и значительную приподнятость водоразделов, обуславливающих поверхностный сток и хороший дренаж территории. Однако собственные ресурсы поверхностных вод невелики, а весьма напряженный водный баланс малых рек не допускает масштабного использования поверхностных водных ресурсов (за исключением р. Волги).

Гидрогеологические условия района характеризуются как благоприятные. Потребность района в хозяйственно-питьевых водах, в целом, может быть полностью удовлетворена пресными подземными водами, приуроченными к верхнемеловым, акчагыльским, маастрихтским, нижнесаратовским, ниженесызранским и четвертичным отложениям широко распространёнными на территории района.

5. В почвенном отношении район характеризуется большой сложностью, обусловленной разнообразием почвообразующих пород в сочетании с возвышенным, расчленённым рельефом. Доминирующие в районе чернозёмы южные разной степени щебенчатости и каменистости обладают достаточно высоким плодородием, однако из-за широкого развития эрозионных процессов около 70% почв на территории района эродировано.

Все почвенные разности на территории района пригодны для сельскохозяйственного производства, однако для сохранения их плодородия и уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий (внесение органических и минеральных удобрений, соблюдение севооборотов, устройство почвозащитных, водорегулирующих лесополос, водоотводящих валов-террас и др. инженерных сооружений).

6. В настоящее время на территории Воскресенского района луговые и разнотравно–типчаково-ковыльные степи сильно изменены в результате распашки и интенсивного использования под пастбища.

Лесистость района одна из наибольших в Саратовской области и составляет 16,5% от площади района при средней лесистости области 6,8%. Все леса на территории Воскресенского района относятся к категории защитных, выполняющие средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

7. Территория Воскресенского района расположена в пределах шести ландшафтных районов (один из которых интразональный), сформировавшихся под влиянием биоклиматических и геолого-геоморфологических факторов.

Специфические особенности каждого ландшафта должны учитываться при планировании рационального и экологически сбалансированного природопользования.

В структуре современного землепользования Воскресенского района преобладают сельскохозяйственные угодья, однако район выделяется наличием достаточно обширных участков лесных массивов и достаточно широко развитой гидрографической сетью.

8. Природно-экологический каркас территории Воскресенского района, на который приходится около 30% от площади района (без водного фонда), позволяет сохранять продуктивный потенциал территории за счет наличия широкого набора стабилизирующих элементов.

9. Из современных геодинамических процессов и явлений, играющих существенную роль в формировании и изменении рельефа, и непосредственно отражающихся на инженерно-строительных условиях района отмечаются: линейная эрозия, боковая речная эрозия, затопления, наводнения, заболачивание. Необходимо учитывать все вышеперечисленные современные экзодинамические процессы и применять ряд инженерно-строительных мероприятий, направленных на их устранение.

3. Оценка демографической ситуации и
трудовых ресурсов

3.1. Динамика численности населения, воспроизводство, 
половозрастная структура

Численность населения Воскресенского муниципального района на 01.01.2009 г. составила 12,5 тыс. чел., в том числе в с. Воскресенское — 3,2 тыс. чел. (24%). Все население проживает в сельской местности. Удельный вес Воскресенского района в общей численности населения Саратовской области (2572,9 тыс. чел.) составляет 0,5%.

Воскресенский муниципальный район — один из самых небольших по территории (34-е место в области), в течение длительного времени сохраняет основную часть населения и обеспечивает свое функционирование.

Динамика численности населения района за предшествующий период характеризовалась следующими показателями (см. таблицу 3.1.1.).

### Таблица 3.1.1.

#### Динамика численности населения Воскресенского муниципального района

| Годы | Все население (тыс.чел.) | Прирост (снижение) за год, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| 1989 | 12,3 |  |
| 2000 | 12,3 | 0 |
| 2004 | 11,9 | -0,1 |
| 2005 | 12,0 | 0,1 |
| 2006 | 12,0 | 0 |
| 2007 | 12,0 | 0 |
| 2008 | 12,0 | 0 |

Общее изменение численности населения определяется естественным и механическим движением (см. рисунок 3.1.1.).

Очевидно, что естественный прирост населения имеет устойчивую тенденцию к понижению. Рождаемость упала примерно на 5,0‰, смертность выросла почти в таких же пределах. В последние годы рождаемость несколько возросла, смертность стабилизировалась.

В результате движения населения меняется и его возрастная структура (см. рисунок 3.1.2.).

##### Рисунок 3.1.1. Естественное воспроизводство населения
Воскресенского муниципального района, (‰)

##### Рисунок 3.1.2. Возрастные когорты сельского населения
Воскресенского муниципального района, (%)

Доля возрастной группы «от 0 до 15» лет снизилась за 1989—2008 гг. в районе на 8%. Только для стабилизации численности населения в семьях должно быть 3 ребенка, что соответствует доле детей порядка 34—35%. А при прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть не менее 36—38%.

Отсюда следует, что Воскресенский муниципальный район по возрастной структуре населения не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста.

Анализ демографических особенностей района позволяет отметить следующее:

- как и вся Саратовская область, Воскресенский район в 1993-2003 гг. принял мигрантов из стран СНГ и северных районов РФ. В результате миграционного прироста хватило, чтобы покрыть естественную убыль и стабилизировать на время численность населения, как в районном центре, так и в сельской местности. Несколько улучшились показатели половозрастного состава населения, включая сбалансированность по полу; доля трудоспособного населения увеличилась;

- наметился переход возрастной структуры населения от стационарной к регрессивной.

3.2. Миграционные процессы, этнический состав

###### Механический прирост (миграция), принимающий участие в формировании населения, за период с 2000 по 2008 гг. по Воскресенскому муниципальному району был стабильно положительным (см. рисунок 3.2.1.).

Рисунок 3.2.1. Механический прирост (убыль) населения
Воскресенского муниципального района

Более устойчивы поселения, расположенные на главной планировочной оси, причем исключительно за счет механического, а не естественного прироста (см. Том IV. Число прибывших на жительство).

Население Воскресенского муниципального района многонациональное. Преобладает русское население. Смена самоидентификации, различия в естественном воспроизводстве и миграционной подвижности этнических групп привели к сокращению в районе за период 1989-2002 гг. доли украинцев и марийцев, увеличению доли татар и армян (см. таблицу 3.2.1.).

### Таблица 3.2.1.

#### Доля народов в общей численности населения 
Воскресенского муниципального района, 1989, 2002 гг.

| Народ | Доля в населении в 1989 г. | Доля в населении в 2002 г. |
| --- | --- | --- |
| Русские | 86,5 | 83,4 |
| Татары | 2,3 | 2,8 |
| Украинцы | 2,4 | 2,3 |
| Армяне | 0,6 | 1,7 |
| Чуваши | 1,0 | 0,9 |
| Казахи | 0,8 | 0,8 |
| Марийцы | 1,0 | 0,6 |
| Белорусы | 0,8 | 0,6 |
| Мордва | 0,9 | 0,5 |
| Немцы | 0,4 | 0,5 |
| Башкиры | 0,3 | 0,3 |

Конфессиональной спецификой территории является то обстоятельство, что здесь доминирует православие, при незначительной доле приверженцев ислама и других конфессий.

3.3. Прогнозы численности населения на 2015 и 2025 годы

Прогнозирование населения — весьма сложный процесс, особенно когда это касается населения муниципальных районов, незначительных по численности. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Поэтому расчеты основных показателей демографической ситуации на перспективу производились нами на основе анализа сложившихся в последние десятилетие изменений в динамике численности населения Воскресенского муниципального района и области в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому составу, образовательному уровню и т.д. Учитывались также географическое положение района, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в районе на начало 2007 г. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

Расчет и анализ траекторий изменения численности населения Воскресенского муниципального района производился по трем сценариям перспективного развития:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в районе, напрямую будет определяться мероприятиями региональных и муниципальных управленческих структур по социально-экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Оптимистический сценарий развития предусматривает на каждый из расчетных периодов систематическое улучшение показателей рождаемости. Рост рождаемости при оптимистическом сценарии развития будет сопровождаться некоторым сокращением коэффициента смертности на расчетную перспективу, что связано с ростом ожидаемой продолжительности жизни как мужчин, так и женщин, что в свою очередь приведет к дальнейшему постарению населения (см. таблицу 3.3.1.).

### Таблица 3.3.1.

#### Динамика показателей естественного воспроизводства населения Воскресенского муниципального района, (на 1 000 жителей) оптимистический сценарий

|  | 1990 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2008 г. | 2015 г. (прогн.) | 2025 г. (прогн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 14,3 | 7,1 | 9,6 | 12,1 | 12,1 | 12,7 |
| Смертность | 13,7 | 17,6 | 19,0 | 14,4 | 14,8 | 14,3 |
| Естественный прирост, убыль (−) | 0,6 | -10,5 | -9,4 | -2,3 | -2,7 | -1,6 |

Количество умерших, как и коэффициент смертности, на перспективные сроки рассчитывались нами с использованием повозрастных показателей смертности из таблиц смертности.

Использование данных таблиц смертности и метода передвижки возрастов, а также исходных данных статистики половой и возрастной структуры населения района на начало 2007 г. позволило нам произвести прогнозный расчет перспективной численности населения до 2025 г.

Произведенные расчеты перспективной численности населения потребовали определения числа еще не родившихся к исходному сроку детей. С этой целью производилось перемножение численности женщин отдельных детородных групп на соответствующие возрастные коэффициенты рождаемости. Последние приняты нами по данным на начало 2007 г. для Воскресенского муниципального района, хотя следует иметь в виду, что возрастные уровни рождаемости меняются во времени, что также желательно учитывать в перспективных расчетах населения.

Результаты прогнозных расчетов количества женщин в разрезе пятилетних возрастных категорий детородного возраста и числа рожденных детей, приведенные в таблице 3.3.2., свидетельствуют о стабилизации ситуации по воспроизводству новых поколений людей в районе.

### Таблица 3.3.2.

#### Динамика численности женщин детородного возраста и рожденных детей на расчетные перспективные периоды в Воскресенском муниципальном районе, на начало года (оптимистический сценарий)

| Возрастные категории женщин детородного возраста, лет |  | 15—19 | 20—24 | 25—29 | 30—34 | 35—49 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 г. | Численность женщин, чел. | 507 | 279 | 321 | 356 | 1409 | 2872 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 20 | 42 | 32 | 20 | 6 | 120 |
| 2015 г. | Численность женщин, чел. | 329 | 436 | 558 | 358 | 1188 | 2869 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 25 | 53 | 40 | 22 | 9 | 149 |
| 2025 г. | Численность женщин, чел. | 414 | 458 | 446 | 476 | 1363 | 3157 |
|  | Число рожденных детей, чел. | 29 | 59 | 46 | 25 | 10 | 169 |

Демографические показатели на 2015 г. показывают, что начнется сокращение числа женщин детородных возрастов вообще и более молодых в частности.

К 2025 г. при оптимистическом сценарии развития в Воскресенском районе количество женщин детородного возраста увеличится на 285 чел., улучшится их структура с позиций интенсивности деторождений — вырастет доля женщин в наиболее репродуктивном возрасте 20—30 лет. В результате, количество рожденных детей при данном сценарии развития к 2025 г. существенно увеличится (см. таблицу 3.3.3.).

### Таблица 3.3.3.

#### Прогноз численности населения Воскресенского муниципального района, оптимистический сценарий

| Возраст, лет | Численность населения (чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 г. | 01.01.2015 г. | 01.01.2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в т.ч.: | 12047 | 12297 | 13304 |
| 0—4 | 575 | 744 | 837 |
| 5—9 | 497 | 671 | 843 |
| 10—14 | 658 | 676 | 835 |
| 15—19 | 1163 | 657 | 821 |
| 20—24 | 628 | 842 | 869 |
| 25—29 | 663 | 1102 | 846 |
| 30—34 | 704 | 762 | 932 |
| 35—39 | 792 | 760 | 1125 |
| 40—44 | 968 | 794 | 857 |
| 45—49 | 999 | 870 | 858 |
| 50—54 | 928 | 996 | 866 |
| 55—59 | 831 | 944 | 867 |

### окончание таблицы 3.3.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60—64 | 456 | 805 | 885 |
| 65—69 | 905 | 643 | 753 |
| 70 и старше | 1380 | 1484 | 1693 |

Численность населения будет расти при сохраняющейся естественной убыли населения и незначительном механическом приросте. Однако ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Оптимистический сценарий развития демографических процессов в районе предполагает рост численности его населения вследствие коренного перелома в основных показателях воспроизводства населения, в частности, увеличении рождаемости и одновременном сокращении смертности. Вместе с тем данный сценарий предусматривает в качестве обязательной предпосылки и увеличение механического прироста населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в Воскресенском муниципальном районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов и сокращению смертности. Именно в уменьшении смертности кроются наибольшие резервы для сокращения естественной убыли населения. Важную роль при этом должны играть мероприятия по стабилизации и совершенствованию структуры занятости населения. Оптимистический сценарий развития демографических процессов, помимо роста численности населения и его административных образований, предусматривает также замедление темпов старения населения, сглаживание половой диспропорции, улучшение состояния здоровья и рост продолжительности жизни населения, улучшение его благосостояния и т.д. (см. таблице 3.3.4.).

### Таблица 3.3.4.

#### Расчет прогнозной численности населения Воскресенского муниципального района по трем сценариям, на начало года, тыс.чел.

| Сценарии прогнозной численности населения |  | Инерционный | Стабилизационный | Оптимистический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, чел. | 2007 г. | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | 2015 г. | 12,1 | 12,2 | 12,3 |
|  | 2025 г. | 12,4 | 12,9 | 13,3 |

Как видно (см. таблицу 3.3.4.), инерционный вариант развития будет сопровождаться резким сокращением численности населения на каждом из расчетных этапов. При этом независимо от учета внешних миграций.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов приведет к менее значительному изменению численности населения.

Оптимистический сценарий развития характеризуется умеренным ростом численности населения. Из всех возможных сценариев развития демографических процессов по рассмотренным выше показателям, видимо, наиболее вероятным сценарием развития демографических процессов на расчетную перспективу будет именно оптимистический вариант.

Произведенные выше расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения района. Так, при оптимистическом сценарии развития за период с 2007 по 2025 гг. вырастет удельный вес лиц в детском возрасте (0—15 лет) на 4% (см. таблицу 3.3.5.).

### Таблица 3.3.5.

#### Возрастная структура населения Воскресенского муниципального района, оптимистический сценарий на начало года (прогноз)

| Возрастные категории | 2007 г. |  | 2015 г. |  | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 1937 | 16,1 | 2222 | 18,1 | 2679 | 20,1 |
| 16—59 — м и (16—54) — ж | 6926 | 57,5 | 7100 | 57,7 | 7418 | 55,8 |
| 60 и > — м и (55 и > — ж) | 3184 | 26,4 | 3428 | 24,2 | 3791 | 24,1 |
| Всего | 12047 | 100,0 | 12297 | 100,0 | 13304 | 100,0 |

Одновременно численность лиц в пенсионном возрасте к 2025 г. Увеличится почти на 10%. Растущая в последнее десятилетие доля лиц в трудоспособном возрасте сменится её уменьшением (почти на 2%).

3.4. Концептуальные подходы и основные направления 
демографической политики

В результате анализа демографической ситуации в Воскресенском муниципальном районе была дана оценка демографических тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и основные стратегические направления в вопросах демографической политики.

Анализ демографической ситуации показывает, что для сельского населения (городов здесь нет) исключительно важно развитие с. Воскресенское как социально-культурного центра муниципального района, в котором можно получить весь спектр качественных социальных услуг, и с которым существует удобное транспортное сообщение.

Воскресенский муниципальный район имеет невысокий демографический потенциал.

В районе в последние десятилетия сложилась относительно приемлемая демографическая ситуация. С начала XXI в. отмечается стабилизация численности населения.

Тенденции снижения уровня рождаемости и увеличения уровня смертности в районе выражены слабее, чем в Саратовской области и стране в целом. На фоне положительного сальдо миграции происходит естественная убыль населения, в сочетании с тенденцией старения населения (пенсионеры составляют 27%).

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения (см. Том IV. Возрастная структура). В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер (со значительным преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в трудоспособном и пенсионном возрастах). Проблемы социальной группы — пенсионеры — выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим. Большое значение приобретает также развитие системы здравоохранения района.

Положительной демографической тенденцией в последние годы является устойчивый рост доли населения в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории (см. Том IV. Возрастная структура).

Воскресенский муниципальный район имеет в последние годы положительный тренд сальдо миграции населения.

Этнический состав населения района разнообразен и дифференцирован по территории. Национальные традиции различных этносов оказывают существенное влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

Резервы улучшения демографической ситуации в Воскресенском муниципальном районе, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала района необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Демографическая политика Воскресенского муниципального района должна корреспондироваться с концептуальными подходами и основными стратегическими направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г.

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций;

- ликвидация отдельных кризисных явлений на конкретных территориях района.

Основные направления демографической политики:

- повышение рождаемости и укрепление семьи;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- реабилитация инвалидов;

- регулирование и оптимизация миграционных процессов.

На территории Воскресенского муниципального района, в рамках мероприятий по реализации этой концепции, разрабатываются и реализуются социально-ориентированные программные документы, направленные на выполнение мероприятий по защите материнства и детства, укрепления статуса семьи и улучшения демографической ситуации. Практически все они конкретизируют соответствующие областные целевые программы.

В число этих документов входят:

- Концепция демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г. и План первоочередных мер по ее реализации, включающий комплекс мер по повышению рождаемости, снижению смертности, в том числе в трудоспособном возрасте и от неестественных причин, увеличению продолжительности жизни, повышению уровня жизни населения, нормативно-правовому, информационному, научно-методическому обеспечению демографической политики, формированию системы мониторинга и оценки демографической ситуации;

- Областная целевая программа «Охрана репродуктивного здоровья населения»;

- Областная целевая программа «Дети Саратовской области», в том числе подпрограммы:

- «Здоровый ребенок»;

- «Дети-сироты»;

- «Дети-инвалиды»;

- «Одаренные дети»;

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»;

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Областная комплексная программа «Молодежь Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Старшее поколение»;

- Областная комплексная программа «Семейная медицина»;

- Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Саратовской области», в том числе подпрограммы:

- «Вакцинопрофилактика»;

- «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»;

- «Сахарный диабет»;

- «Анти-ВИЧ/СПИД»;

- «Неотложные меры борьбы с распространением инфекций, передаваемых половым путем»;

- «Онкология»;

- «Развитие психиатрической помощи населению области»;

- «Профилактика и лечение наркологических расстройств»;

- Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии»;

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

3.5. Трудовые ресурсы. Анализ существующей ситуации и тенденций 
её развития. Прогнозная оценка трудового потенциала

По данным на начало 2009 г., население Воскресенского муниципального района в трудоспособном возрасте составляло около 6,9 тыс. чел. или 57,2% от общей его численности.

Численность занятых в 2008 г. составляла 2,4 тыс. чел. или 35% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте.

За годы рыночных преобразований произошли весьма большие изменения в сфере рынка труда. Прежде всего, уменьшилось число занятых в организациях района (см. таблицу 3.5.1.).

### Таблица 3.5.1.

#### Динамика среднегодовой численности работающих в организациях Воскресенского и сопредельных с ним муниципальных районах, тыс. чел.

| Муниципальный район | 1990 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2008 г. | 2008 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область | 1 195 | 927 | 781 | 754 | 63 |
| Воскресенский | 3,4 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 71 |
| Базарнокарабулакский | 8,5 | 10,9 | 8,1 | 6,7 | 79 |
| Вольский | З9,0 | 28,4 | 26,2 | 26,2 | 67 |
| Марксовский | 4,6 | 5,7 | 5,2 | 3,9 | 85 |
| Новобурасский | 22,2 | 19,0 | 16,2 | 14,1 | 64 |
| Саратовский | 23,4 | 14,5 | 13,0 | 13,7 | 59 |

При этом темпы сокращения числа работающих в организациях Воскресенского муниципального района существенно меньше, чем по области в целом. Особенно резкое уменьшение затронуло сельские муниципальные образования, где высока доля лиц, занятых в личных подсобных хозяйствах (см. Том IV. Занятость населения).

Численность поставленных на учет безработных в Воскресенском муниципальном районе составляет в последние годы 150-200 чел.

Имеется несоответствие профессионально-квалификационного и половозрастного состава безработных и имеющихся вакансий. Сохраняется рассогласованность объемов и профилей обучения в профессиональных училищах потребностям местного рынка труда.

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянию здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно труднопредсказуемых факторов. Абстрагируясь от миграций, в основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2015, 2020 и 2025 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения района в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

В таблице 3.5.2. представлен прогноз численности трудоспособного населения Воскресенского муниципального района по оптимистическому сценарию развития. Численность населения в трудоспособном возрасте за предстоящий период увеличится на 0,5 тыс. чел., или на 7%.

Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения района негативно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

### Таблица 3.5.2.

#### Прогноз численности трудоспособного населения
Воскресенского муниципального района на расчетную перспективу,
оптимистический сценарий, на начало года*

| Возрастные категории | 2007 г. | 2015 г. |  | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | в % к 2007 г. | чел. | в % к 2007 г. |
| 16—19 | 697 | 526 | 75 | 657 | 94 |
| 20—24 | 628 | 842 | 134 | 869 | 138 |
| 25—29 | 663 | 1102 | 166 | 846 | 128 |
| 30—34 | 704 | 762 | 108 | 932 | 132 |
| 35—39 | 792 | 760 | 96 | 1125 | 142 |
| 40—44 | 968 | 794 | 82 | 857 | 88 |
| 45—49 | 999 | 870 | 87 | 858 | 86 |
| 50—54 | 928 | 996 | 107 | 866 | 93 |
| 55—59* | 388 | 448 | 108 | 408 | 105 |
| Всего | 6926 | 7100 | 115 | 7418 | 107 |

* — без женщин

3.6. Концептуальные подходы и основные стратегические
направления в развитии труда и занятости населения

Воскресенский муниципальный район обладает невысоким трудовым потенциалом и положительной динамикой трудоспособного населения.

Экономическая активность населения Воскресенского муниципального района невысока и в предшествующий период имела постоянную тенденцию к снижению. Район располагает значительным контингентом экономически неактивного населения, в том числе и в трудоспособном возрасте.

В районе сложилась сложная ситуация на рынке труда, обусловленная устойчивой тенденцией снижения общей занятости населения в ретроспективном периоде (с начала 1990-х гг.), и особенно снижением занятости в базовых отраслях (сельском хозяйстве и строительстве). При этом произошла существенная трансформация отраслевой структуры занятости, обусловленная развитием новых экономических отношений (см. Том IV. Занятость населения).

Занятое население района имеет сравнительно высокий уровень профессиональной подготовки (профессионального образования).

В результате негативных процессов в сфере занятости населения в Воскресенском муниципальном районе сформировался контингент (около 150 чел.) безработного населения. Структура безработного населения характеризуется повышенной долей лиц молодых возрастов, значительная часть из них не имеет какого-либо профессионального образования и предшествующего опыта трудовой деятельности.

Последние 4—5 лет наблюдается в целом сокращение численности занятых в экономике, причем в значительной степени за счет сельской местности.

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства в рамках МО с учетом потребностей молодежи.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес и пр.

Таким образом, в Воскресенском муниципальном районе имеются определенные трудовые ресурсы для повышения уровня занятости населения. Категория безработных и экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте является основным резервом для покрытия перспективной потребности хозяйства территории в кадрах. Эволюция структуры занятости населения района будет определяться основными факторами — с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику, а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями — перераспределением занятых из сферы производства товаров в непроизводственную сферу с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг.

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- сохранение и поддержание трудового потенциала района;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

- повышение качества рабочей силы;

- ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда района, в первую очередь в сельской местности;

- недопущение по территории застойной, “молодежной”, “женской” безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке труда.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

- реформирование экономической базы района (в первую очередь, аграрного сектора и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- поддержание тенденции положительной динамики численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

На современном этапе, в различных программных документах областного, муниципального и отраслевого уровня, разработан и реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые могут быть пролонгированы и в перспективе.

В число этих документов входят областные целевые программы:

- «Содействие занятости населения Саратовской области» — специальная программа, разрабатываемая службами занятости, предусматривает комплекс мер по снижению всех видов безработицы, трудоустройству безработных граждан, переобучению, организации ярмарок вакансий и пр.;

- Областная целевая программа «Основные направления развития промышленности в Саратовской области», направленная на формирование конкурентоспособного, динамично развивающегося сектора экономики, развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, определяя занятость, уровень безработицы;

- Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Саратовской области», направленная на восстановление и развитие сельского хозяйства и связанных с ним производств, развивающего другие сферы, в первую очередь рынок труда, повышая занятость сельского населения;

- Областная целевая программа «Социальное развитие села», содержащая программные мероприятия по созданию благоприятных условий проживания для сельского населения, закрепления его на селе, особенно, молодежи;

- Областная целевая программа «Развитие малого предпринимательства в Саратовской области», которая целенаправленна на рост занятости населения;

- Областная целевая программа «Развитие образования, направленная на повышение образовательного уровня населения, подготовку и переподготовку кадров.

3.7. Общие выводы

Результат выполненного анализа демографической ситуации позволяет сделать следующие выводы:

- наблюдается некоторое замедление темпов убыли населения, причем, как за счет миграций, так и естественного движения (увеличение рождаемости и снижение смертности);

- усиливается процесс старения населения;

- имеется избыток трудовых ресурсов, вследствие снижения экономической активности трудоспособного населения, не задействованного по разным причинам в хозяйственном комплексе района.

По всей вероятности, тенденция показателей естественного и механического прироста сохранится и на будущие несколько лет. Поэтому есть основание полагать, что со временем демографическая ситуация, в частности естественный прирост, должны выправиться и достичь уровня, обеспечивающего демографическую устойчивость для Воскресенского муниципального района. На предстоящие 15 лет в части развития сельского расселения возможны следующие процессы:

## Пессимистический вариант

С 1990-х гг. началась реструктуризация хозяйствующих субъектов, обусловившая резкое уменьшение численности занятого населения, в результате сельские населенные пункты теряют функции бригадного и прифермских поселков. Все производство концентрируется в центральном поселении. Это приводит к концентрации и трудоспособного населения, которое «идет за хозяйством» в данное поселение. Численность населения в бывших бригадных и рядовых поселениях сокращается, закрываются детские сады, школы, в селения не проводится газ — этим самым как бы подталкивая жителей к выезду из этих населенных мест.

Исходя из демографических предпосылок и существующих тенденций развития расселения по этому сценарию в Воскресенском муниципальном районе, напрашиваются следующие выводы:

- будет происходить сокращение численности населения в связи с сокращением внешнего (по отношению к району) миграционного притока, который не сможет перекрывать естественную убыль населения. Естественная убыль, в свою очередь, будет возрастать в результате постарения населения;

- возрастет миграционный отток населения из сельской местности в другие районы и города области;

- будет происходить процесс дальнейшей концентрации населения в центры сельских поселений;

- в ближайшие десять лет может произойти сокращение числа сельских населенных пунктов групп людности до 50 человек.

То есть, пессимистический вариант развития событий не приемлем для Воскресенского муниципального района, поскольку он опасен: уменьшение разнообразия — «упрощение системы», наряду со снижением потенциала развития, неминуемо ведет к ее деградации.

## Оптимистический вариант

Пережив период деструктуризации, сельское расселение сейчас относительно стабилизировалось. Теперь необходим следующий этап — укрепление структурных звеньев расселения, особенно низовых, а также центров зон сельского расселения — их экономической базы и транспортно-связующей роли для своих зон тяготения.

Численность сельского населения на перспективу по этому варианту определяется, как ориентировочная величина, которая со временем будет уточнена, когда новые экономические отношения на селе более четко проявятся в демографических, расселенческих (экистических) и социальных тенденциях.

Сложившаяся система расселения определяет конструкцию экономического каркаса территории. Его пространственное развитие сложено хорошо развитой сетью автомобильных дорог, связывающих экономический узел каркаса с центрами местных систем расселения, которые должны сосредоточить на своей территории основной промышленный, культурный, административный потенциалы района. Каркас проходит по основным транспортным коммуникациям, выходящих в смежные районы, либо в их МО, обладающие социально-экономическими связями с Воскресенским муниципальным районом.

Основа усовершенствования структуры сельского расселения — дорожное строительство, для обеспечения устойчивой и удобной связи со своим райцентром, что является необходимым условием обеспечения культурно-бытового обслуживания сельского населения и удовлетворения его прочих запросов, связанных с общением с жителями других населенных пунктов. Кроме того, важно повышение степени благоустройства сельских населенных пунктов и общий уровень комфортности проживания, включая экологическую и эстетическую характеристики, с тем, чтобы повысить уровень качества жизни населения. Иначе у сельских поселений не будет действенного стимула для закрепления имеющегося населения и тем более привлечения нового.

4. Оценка производственного потенциала

4.1. Общий анализ состояния экономики

Воскресенский муниципальный район представляет собой среднеразвитый регион аграрно-индустриального типа. Объем продукции сельского хозяйства в 2008 г. (605,2 млн. руб.) в 12,5 раза превосходит объем отгруженных промышленных товаров собственного производства (48,2 млн. руб.). Для сравнения в среднем по Саратовской области напротив валовая продукция промышленности превышает в 3 раза валовую продукцию сельского хозяйства.

Общее число предприятий и организаций, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, по данным на конец 2008 г. составляло 249 ед. Для Воскресенского муниципального района характерно сокращение количества предприятий почти на 42% за 8 лет.

Инвестиции в основной капитал района возросли более чем в 16 раз (с 5,3 млн. руб. в 2000 г. до 85,3 млн. руб. в 2008 г.). В то время как по области этот показатель вырос с 2000 по 2006 гг. в 3,4 раза. Структура инвестиций наглядно показана на рисунке 4.1.1.

##### Рисунок 4.1.1. Динамика инвестиций в основной капитал по Воскресенскому муниципальному району в сравнении с Россией и Саратовской областью,
в % к предыдущему (по данным статистического сборника
«Города и районы Саратовской области», 2008 г.).

Создание благоприятного инвестиционного климата — одно из приоритетных направлений деятельности администрация Воскресенского муниципального района. В качестве улучшения климата в районе предусматривается проведение следующих мероприятий: создание инвестиционного паспорта муниципального образования, формирование правового обеспечения инвестиционной деятельности, устранение излишних административных барьеров на пути инвестиций, совершенствование местной нормативной базы инвестиционной деятельности, поддержка предпринимательства.

В настоящее время бюджет Воскресенского муниципального района не реализует принципа самостоятельности. Бюджет района дотационный. Недостающие средства восполняются за счет вышестоящего бюджета в виде субсидий, субвенций, трансфертов и дотаций.

Структуру распределения инвестиций в экономику района (основной капитал) по видам экономической деятельности в 2006 г. демонстрирует рисунок 4.1.2.

##### Рисунок 4.1.2. Отраслевая структура инвестиций в экономику района (основной капитал), 2006 г. (по данным отдела экономики Воскресенского муниципального образования)

Хозяйственный комплекс Воскресенского района сложился под влиянием ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его географического положения и природные условия района.

Экономика района в настоящее время представлена тремя весьма неравноценными секторами хозяйственной деятельности:

  - первичный сектор (сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность). Все три составляющие представлены в районе. Наиболее развитым в районе является сельское хозяйство. Лесное хозяйство представлено лесхозом, который удовлетворяют потребности местного населения и предприятий. В районе имеются промышленные запасы ракушечника, глины, песка, опоки, бутового камня, мела, которые могут послужить базой для развития добывающей промышленности.

  - вторичный сектор (пищевая промышленность, обрабатывающая промышленность, строительство) — достаточно развитый сектор экономики района, выполняющий также функции обслуживания других отраслей.

  - третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) — в основном обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики района. Рекреационная деятельность имеет большой потенциал для развития.

Экономика Воскресенского муниципального района за годы рыночных преобразований превратилась в многоукладную, при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной здесь представлены государственная, муниципальная, собственность общественных организаций и другие формы собственности.

На территории Воскресенского района в 2008 г. было зарегистрировано 1 предприятие малого бизнеса — Кооператив МПМК — с общей численностью работающих 754 человека.

В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса — через создание сети бизнес–центров, бизнес–инкубаторов на территории района, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса. Необходима помощь малым предприятиям и в доступе к финансовым ресурсам.

4.2. Промышленность

Промышленность является вспомогательной отраслью экономики Воскресенского муниципального района и представлена предприятиями пищевой промышленности, добывающей промышленности и промышленности строительных материалов.

Общий объём отгруженных товаров собственного производства в 2008 г. составил 48,2 млн. руб., по сравнению с 2005 г. (20,9 млн. руб.) увеличился более чем вдвое.

Неблагоприятные условия развития промышленности в районе, как и в области и стране в целом, в первой половине 1990-х гг. привели к резкому сокращению объёмов производства промышленной продукции практически всех отраслей. С конца 1990-х годов наметились положительные в этом направлении сдвиги. В настоящее время рост объёмов промышленного производства обусловлен доминирующей ролью предприятий пищевой промышленности.

Индекс промышленного производства района в 2008 г. по отношению к 2007 г. составил 102,2%, в то время как области 99,5% (см. рисунок 4.2.1.).

##### Рисунок 4.2.1. Динамика производства промышленной продукции Воскресенского муниципального района в сравнении с Саратовской областью и Российской Федерацией (индексы промышленного производства), %

В динамике промышленного производства района в последние годы отмечаются небольшие перепады. Так в 2005 г. индекс промышленного производства максимален за 4 года и заметно выше средних показателей по области и России, а в 2007 г. показатель имеет минимальное значение, значительно уступающее средним показателям.

Ключевыми проблемами развития промышленности в районе являются:

- дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

- высокая степень физического и морального износа основного капитала, наличие предприятий с устаревшим технологическим укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;

- недостаточный уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационных предприятий;

- недостаточная инвестиционная активность большинства предприятий, инертность и «неумение» работать с инвесторами;

- слабое развитие экспортного потенциала промышленного комплекса, отсутствие агрессивного маркетинга;

- длительная недогрузка производственных мощностей предприятий, обусловившая во многом снижение их технологического и кадрового потенциала, потерю производственных навыков, опыта и квалификации персонала;

- финансовая задолженность предприятий и узкая налогооблагаемая база;

- недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

В настоящее время спад промышленного производства постепенно сменился на благоприятный для отрасли промышленности момент, связанный, прежде всего с увеличением спроса на отечественную продукцию. В связи с этим наблюдается некоторое улучшение динамики объема промышленного производства в районе.

Структура промышленного производства Воскресенского муниципального района отличается от региональной. В частности, велика доля добывающей, пищевой и перерабатывающей промышленности, при низкой доле топливно-энергетического комплекса.

Пищевая промышленность в районе является традиционной, исторически сложившейся отраслью. За последние годы в структуре промышленного производства муниципального района удельный вес пищевой промышленности несколько возрос. Она имеет классическую отраслевую структуру и работает преимущественно на собственном сырье (см. таблицу 4.2.1.).

### Таблица 4.2.1.

#### Основные показатели функционирования отдельных предприятий пищевой промышленности Воскресенского муниципального района

| Наименование предприятий | Основные виды продукции | Число занятых, чел. |
| --- | --- | --- |
| ООО «Молочный завод «Воскресенский» | Молоко, масло сливочное, творог, кисломолочная продукция | 27 |
| ООО «ПКФ «Белый ключ-М» | Безалкогольные напитки | 57 |
| ООО «Авест» | Пшено, горох, манка | 13 |
| ООО «Волжанка» | Хлебобулочные изделия, кондитерские изделия | 14 |

Предприятия промышленности строительных материалов представлены кирпичным заводом ООО «Русская керамика», Кооперативом МПМК, лесхозом.

Кроме того, на территории района расположены Приволжское ЛПУМГ ООО «Газпромтрансгаз Саратов» (компрессорная станция) и филиал Саратовского управления «Трансаммиак» (насосная станция №4)

Проведенный анализ производственного сектора экономики Воскресенского муниципального района позволяет сделать следующие выводы.

- Для промышленного производства на современном этапе характерна тенденция увеличения объемов некоторых видов продукции.

- Основными факторами, сдерживающими развитие промышленности, являются:

- устаревшая технико-технологическая база;

- дефицит квалифицированных кадров;

- отсутствие рынка сбыта.

- Для промышленного производства характерен невысокий уровень использования производственных мощностей.

- Отличительной особенностью промышленности Воскресенского района является низкий уровень ее отраслевой диверсификации.

Стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы и в Воскресенском муниципальном районе, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера, это, в первую очередь:

- Схема территориального планирования Саратовской области, разработанная институтом «Гипрогор» в 2007 г. на дальнесрочную перспективу;

- Программа инвестиционного развития объединенного муниципального образования Воскресенского района на период 2005–2012 гг.

Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития промышленного комплекса является реализация программных мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны в основном на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Кроме программных документов важную роль играют также крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегических направлений развития территории.

Обоснование точек роста и системы приоритетов в экономической сфере муниципального развития производится на основе концепции бизнес-портфеля муниципального образования.

Под бизнес-портфелем района понимается совокупность промышленных предприятий района, часть из которых образует специфические группы близкородственных предприятий — кластеры, с учетом их взаимного влияния и общей конкурентоспособности.

Бизнес-портфель Воскресенского муниципального района включает кластеры: пищевой и перерабатывающей промышленности, туристско-рекреационный, транспортно-инфраструктурный.

Базовые территории кластеров могут рассматриваться как приоритетные зоны для размещения промышленных объектов капитального строительства (как реконструкция, модернизация и создание новых производств на территории существующих предприятий, так и строительство новых предприятий на новых площадках).

Процесс формирования кластеров неизбежно повлечет за собой капитальное строительство новых объектов в связи с необходимостью создания недостающих звеньев в общей технологической цепочке кластера. Например, объектов производственной деятельности, логистики, торговли, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовки кадров, научного обслуживания, менеджмента, рекламной деятельности и т.д.

## Основные структурные элементы промышленных кластеров

А.	Кластер пищевой и перерабатывающей промышленности

Корневые элементы:

- ООО «Молочный завод «Воскресенский»;

- ООО «ПКФ «Белый ключ-М»;

- ООО «Авест»;

- ООО «Волжанка»;

- КФХ «Радуга».

Дополнительные элементы:

- Сельскохозяйственные предприятия района;

- Частные предприниматели Воскресенского муниципального района, занимающиеся выпуском пищевых продуктов (колбасные цеха, мини-пекарни, цеха по производству макарон, круп, консервов).

Данный кластер является основным и традиционным для Воскресенского муниципального района, поскольку основы его (земледелие, животноводство) были заложены еще первыми поселенцами. Для динамичного развития пищевого кластера в районе есть необходимые условия (диверсифицированное товарное сельскохозяйственное производство, профессиональные кадры). Для пищевого кластера (включая сельхозпредприятия) важна реализация следующих факторов успешного развития:

- концентрация на выпуске продуктов, для которых в районе имеются или могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;

- разработка маркетинговых стратегий;

- подготовка кадров в районе.

Б. Кластер промышленности строительных материалов:

- кирпичный завод ООО «Русская керамика»;

- Кооператив МПМК;

- лесхоз.

Предприятия пищевого кластера являются достаточно конкурентоспособными, чему способствуют значительная специализация деятельности, а также навыки и знания в вопросах сбыта продукции у новых собственников. Кроме того, на предприятиях проводится обновление производственного оборудования, что в результате приводит к снижению общих издержек.

Стратегическая цель промышленной политики района видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию района в современные региональный, федеральный и глобальный рынки.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

- Развитие традиционных для района производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

- производств с более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающих снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости;

- производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов.

Содействие развитию конкурентоспособных региональных кластеров (групп) предприятий, усиливающих позиции на внутреннем и внешнем рынках района и привлекающих инвестиции (как внутренние, так и внешние) в отрасли специализации МО.

Руководством области кластерная политика выбрана как главный инструмент регионального развития. Кластерная политика предполагает, что в условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

Кластеры формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов, а также создания в их структуре новых производств и новой продукции, восстановления утраченных объектов и строительства новых (объекты нового капитального строительства).

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов — задача компаний, инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Развитие новых отраслей и производств — «точек роста». В рамках государственной поддержки «точек роста» усилия федерального правительства направляются на создание новых производств в добывающей промышленности. Представляется, что на этих направлениях должны быть сосредоточены действия и Воскресенской администрации, как по разработке, так и по реализации промышленной политики.

- Создание широкой сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

4.3. Аграрный сектор

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой агропромышленного комплекса Воскресенского муниципального района.

Сельскохозяйственные угодья в составе земельного фонда района занимают высокий удельный вес — 66,6%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится 72% сельхозугодий. Значительные площади — 26,5% — занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).

Основные сельскохозяйственные производители различаются не только по доле занимаемой ими земельной площади, но и структуре принадлежащих им сельскохозугодий. Так, в крестьянских (фермерских) хозяйствах около 80% сельхозугодий приходится на пашню. В личных подсобных хозяйствах так же высока доля пашни и залежи. Последние имеют статус земель граждан для выпаса и сенокосов. Наиболее сбалансированной структурой сельскохозяйственных угодий выделяются сельскохозяйственные организации.

Несмотря на низкий удельный вес хозяйств населения в земельной площади и сельскохозяйственных угодьях они дают значительную часть всей продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении (см. таблицу 4.3.1.).

### Таблица 4.3.1.

#### Динамика производства продукции сельского хозяйства по формам собственности Воскресенского муниципального района

|  | 2004 г. |  | 2005 г. |  | 2008 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| С/х организации | 51,2 | 13,6 | 33,9 | 9,7 | 71,3 | 11,8 |
| КФХ | 160,2 | 42,4 | 190,7 | 54,2 | 334,3 | 55,2 |
| ЛПХ | 165,9 | 44,0 | 127,2 | 36,1 | 199,5 | 33,0 |
| Всего по району: | 377,4 | 100 | 351,8 | 100 | 605,2 | 100 |

Более 50% объема производства продукции сельского хозяйства приходится на долю хозяйств населения.

Происходящие в последние годы сдвиги и в структуре сельскохозяйственного производства района по категориям хозяйств не имеют четко выраженной тенденции. Повышенным удельным весом животноводства по сравнению с другими категориями хозяйств выделяются хозяйства населения — 59,2% в 2008 г. (см. таблицу 4.3.2.).

### Таблица 4.3.2.

#### Динамика структуры сельского хозяйства
Воскресенского муниципального района по категориям хозяйств, %

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
| - растениеводство | 87,8 | 81,9 | 76,7 |
| - животноводство | 12,2 | 18,1 | 23,3 |
| Хозяйства населения |  |  |  |
| - растениеводство | 41,7 | 35,3 | 40,5 |
| - животноводство | 58,3 | 64,7 | 59,5 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства |  |  |  |
| - растениеводство | 87,7 | 86,9 | 67,1 |
| - животноводство | 12,3 | 13,1 | 32,9 |

Подавляющее большинство ведущих производственную деятельность на начало 2008 г. крестьянских (фермерских) хозяйств специализировались на возделывании земледельческих культур.

Сложившаяся структура сельского хозяйства свидетельствует о его недостаточной эффективности и нуждается в оптимизации.

# 4.3.1. Растениеводство

Природные условия Воскресенского муниципального района благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического пояса. Тем не менее, это один из наиболее не сбалансированных в Саратовской области районов по сочетанию зерновых, технических, овощебахчевых и кормовых культур (см. таблицу 4.3.1.1., рисунок 4.3.1.1.).

### Таблица 4.3.1.1.

#### Структура посевных площадей
Воскресенского муниципального района, все категории хозяйств

|  |  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся посевная площадь | тыс. га | 48,9 | 40,7 | 41,5 | 36,6 | 33,6 | 35,5 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые | тыс. га | 30,2 | 29,3 | 27,8 | 20,8 | 22,5 | 22,0 |
|  | % | 61,7 | 72,0 | 67,0 | 56,8 | 67,1 | 62,1 |
| Технические | тыс. га | 12,1 | 6,3 | 8,9 | 11,4 | 8,7 | 10,8 |
|  | % | 24,7 | 15,5 | 21,4 | 31,3 | 26,1 | 30,4 |
| Картофель, овощи и бахчевые | тыс. га | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | % | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Кормовые | тыс. га | 6,3 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 1,8 | 2,2 |
|  | % | 12,9 | 11,3 | 10,2 | 10,5 | 5,4 | 6,2 |

##### Рисунок 4.3.1.1. Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур Воскресенского муниципального района, все категории хозяйств, %

По сравнению с общеобластными показателями, в Воскресенском муниципальном районе повышенная доля зерновых (62,1% в 2008 г. против 58,8% по области в целом).

Под влиянием различий в степени товарности земледельческой продукции, механизации, трудоемкости и капиталоемкости производственных процессов, потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко различающаяся специализация отдельных категорий землевладений. Так, в посевных площадях сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах доминирующее положение занимают высокотоварные зерновые культуры (71%-66,8% в 2007 г.) (см. таблицу 4.3.1.2., рисунок 4.3.1.2.).

### Таблица 4.3.1.2.

#### Структура посевных площадей
Воскресенского муниципального района по категориям хозяйств

|  |  | 2004 г. |  |  | 2007 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с/х орг. | ЛПХ | КФХ | с/х орг. | ЛПХ | КФХ |
| Всего, | га | 13802 | 675 | 26263 | 12886 | 680 | 20032 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые | га | 9169 | - | 20126 | 9151 | - | 13385 |
|  | % | 66,4 | - | 76,6 | 71,0 | - | 66,8 |
| Технические | га | 3270 | - | 3045 | 3071 | - | 5691 |
|  | % | 23,7 | - | 11,8 | 23,8 | - | 28,4 |
| Картофель | га | - | 195 | - | - | 200 | - |
|  | % | - | 28,9 | - | - | 29,4 | - |
| Овощи и бахчи | га | 0 | 230 | 0 | - | 280 | - |
|  | % | 0 | 34,1 | 0 | - | 41,2 | - |
| Кормовые | га | 1345 | 250 | 3055 | 664 | 200 | 951 |
|  | % | 9,9 | 37,0 | 11,6 | 5,2 | 29,4 | 4,8 |

##### Рисунок 4.3.1.2. Структура посевных площадей Воскресенского муниципального района по категориям хозяйств, 2007 г.

В хозяйствах населения господствуют примитивные технологии возделывания относительно трудоемких, преимущественно потребительского назначения, земледельческих культур. Здесь сложилось фактически монокультурное производство картофеля и овощных культур.

## Зерновые культуры

В структуре растениеводства Воскресенского муниципального района, как и Саратовской области в целом, ведущим является зернопродуктовый подкомплекс. Его основу составляет мощное зерновое производство, традиционно сложившееся в Поволжье. На долю зерновых и зернобобовых в последние годы приходится большая часть всех посевных площадей района. Посевная площадь под зерновыми в последние годы колеблется от 30,2 тыс. га в 2003 г. до 20,8 тыс. га в 2006 г. В 2007 г. она составила 22,5 тыс. га.

- Более половины всех посевных площадей под зерновыми приходится на яровые культуры. При этом площадь под ними резко колеблется по годам. Так, если в 2003 г. они занимали 72,2% всех посевов зерновых, то в 2005 г. уже 50,4%, а в 2006 г. — 71,6% (см. таблицу 4.3.1.3.). Столь резкие перепады объясняются климатической неустойчивостью и гибелью озимых в отдельные годы.

### Таблица 4.3.1.3.

Структура посевных площадей зерновых культур

|  |  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Зерновые | тыс. га | 30,2 | 29,3 | 27,8 | 20,8 | 22,5 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Озимые | тыс. га | 8,4 | 12,4 | 13,8 | 5,8 | 9,4 |
|  | % | 27,8 | 42,3 | 49,6 | 28,4 | 41,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| - пшеница | тыс. га | 4,3 | 8,0 | 10,3 | 3,2 | 6,2 |
|  | % | 14,2 | 27,3 | 37,0 | 15,4 | 27,6 |
| - рожь | тыс. га | 4,1 | 4,4 | 3,4 | 2,6 | 3,2 |
|  | % | 13,6 | 15,0 | 12,2 | 12,5 | 14,2 |
| Яровые | тыс. га | 21,7 | 16,8 | 14,0 | 14,9 | 13,4 |
|  | % | 72,2 | 57,4 | 50,4 | 71,6 | 58,2 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| - пшеница | тыс. га | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
|  | % | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 9,6 | 6,7 |
| -ячмень | тыс. га | 7,6 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,4 |
|  | % | 25,2 | 17,1 | 16,2 | 24,0 | 15,1 |

Озимые культура в районе представлены пшеницей и рожью. Помимо пшеницы, ячменя и ржи в районе возделываются и другие зерновые культуры. Доминирующее положение в структуре возделывания зерновых культур района занимают пшеница и ячмень. На них приходится основная часть посевов зерновых и валового их сбора (см. таблицу 4.3.1.4., рисунок 4.3.1.3, 4.).

### Таблица 4.3.1.4.

#### Посевные площади, валовой сбор и урожайность зерновых культур в Воскресенском муниципальном районе, по всем категориям хозяйств, 2006 г.

| Культура | Посевные площади, га | Валовой сбор, тыс. ц. | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего озимых: | 5851 | 103530 | 17,7 |
| - озимая пшеница | 3214 | 68330 | 21,3 |
| - озимая рожь | 2637 | 35200 | 15,3 |
| Всего яровых: | 14972 | 265490 | 17,7 |
| - яровая пшеница | 2051 | 37980 | 18,5 |
| - яровой ячмень | 4970 | 99720 | 20,1 |
| - овес | 2033 | 41590 | 20,5 |
| - просо | 1647 | 38880 | 23,6 |

### окончание таблицы 4.3.1.4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - гречиха | 3274 | 47320 | 14,5 |
| Всего: | 20823 | 386970 | 18,9 |

##### Рисунок 4.3.1.3. Структура посевных площадей зерновых культур
Воскресенском муниципальном районе, 2006 г., %

##### Рисунок 4.3.1.4. Структура валового сбора зерновых культур
Воскресенском муниципальном районе, 2006 г., %

###### Важно отметить и то, что производство зерна почти полностью сконцентрировано в КФХ и крупных сельскохозяйственных организациях, обладающих возможностями для широкой механизации производственных процессов. Практически не возделываются зерновые культуры в хозяйствах населения (см. таблицу 4.3.1.5.).

### Таблица 4.3.1.5.

#### Производство зерновых культур в 
Воскресенском муниципальном районе по категориям хозяйствам, тыс. ц.

|  | Все категории хозяйств |  | С/х организации | Крестьянские (фермерские) хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г. | 2006 г. |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 426,9 | 386,9 | 85,6 | 301,3 |
| Пшеница, в т.ч.: |  |  |  |  |
| - озимая | 190,8 | 68,3 | 5,7 | 62,6 |
| - яровая | 22,0 | 37,9 | 3,4 | 34,5 |
| Рожь озимая | 44,3 | 35,2 | 13,4 | 21,8 |
| Ячмень яровой | 68,7 | 99,7 | 22,3 | 77,4 |
| Овес | 19,0 | 41,6 | 16,7 | 24,8 |
| Просо | 37,0 | 38,9 | 2,0 | 36,9 |
| Гречиха | 17,0 | 47,3 | 17,8 | 29,5 |

Широкая диверсификация структуры зерновых делает их менее уязвимыми со стороны воздействия неблагоприятных природных условий, хотя и лишает их преимуществ узкой специализации.

## Технические культуры

Технические культуры в последние годы занимают высокий удельный вес в структуре посевных площадей Воскресенского муниципального района. Так, в 2008 г. доля технических культур в посевной площади района составляла 30,4%, в то время как по области в среднем он составлял 21,8%.

Роль овощеводства в структуре растениеводства и сельского хозяйства Воскресенского муниципального района значительна. Вместе с картофелем и бахчевыми на его долю в последние годы приходится 1,4% всех посевных площадей района. Этот показатель уступает соответствующему показателю по области в целом (см. таблицу 4.3.1.6.)

Таблица 4.3.1.6.

Динамика удельного веса картофеля и овощебахчевых культур в посевной площади в Воскресенском муниципальном районе, % (все категории хозяйств)

| Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саратовская область | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
| Воскресенский район | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Валовой сбор, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - картофель | 587,1 | 469 | 442 | 593 | 608 | 606 | 570,7 | 379,4 | 428,0 |
| - овощи открытого типа | 168,5 | 160 | 193 | 209 | 296 | 304 | 320,8 | 275,6 | 347,7 |
| Воскресенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - картофель | 2,7 | 1,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,2 | 4,0 |
| - овощи открытого типа | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 3,1 | 4,4 |

Воскресенский муниципальный район относится к районам области со средней концентрацией многолетних насаждений. Из плодовых и косточковых преобладают яблони и вишни, а из ягодников наиболее известны насаждения малины, смородины, клубники, крыжовника и др. Доминирующее положение в площади многолетних насаждений и валовом сборе их продукции занимают хозяйства населения.

В структуре посевных площадей Воскресенского муниципального района неоправданно скромное место занимают кормовые культуры — 2,2 тыс. га или 6,2% от общей посевной площади. Это несколько ниже, чем в целом по Саратовской области (7,8% в 2008 г.) (см. таблицу 4.3.1.7.).

### Таблица 4.3.1.7.

#### Динамика посевных площадей кормовых культур в Воскресенском муниципальном районе

| Год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |
| - тыс. га | 603,9 | 552,6 | 449,3 | 363,7 | 337,6 | 282 |
| - % от всех посевных площадей | 16,2 | 14,9 | 12,3 | 10,3 | 9,7 | 7,8 |
| Воскресенский район |  |  |  |  |  |  |
| - тыс. га | 6,3 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 1,8 | 2,2 |
| - % от всех посевных площадей | 13,0 | 11,4 | 10,4 | 10,5 | 5,4 | 6,2 |

## 4.3.2. Животноводство

###### По стоимости произведенной продукции животноводство в Воскресенском муниципальном районе растениеводство и животноводство имеют равные показатели. Здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство.

###### Динамика поголовья основных видов сельскохозяйственных животных за последние годы претерпела некоторые изменения (см. таблицу 4.3.2.1.).

### Таблица 4.3.2.1.

#### Динамика поголовья скота в Воскресенском муниципальном районе, тыс. голов (все категории хозяйств)

| Год | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 5,6 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,4 |
| в том числе — коровы | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
| Свиньи | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | 9,4 | 3,7 |
| Овцы и козы | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,1 | 8,3 | 7,5 |
| Лошади | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

За указанные годы произошли определенные сдвиги и в структуре животноводства, как в разрезе отдельных категорий хозяйств, так и по району в целом. Для сопоставления поголовья отдельных видов сельскохозяйственных животных абсолютные их величины были переведены в условные головы по соответствующим коэффициентам (см. рисунки 4.3.2.1., 2.).

Рисунок 4.3.2.1. Удельный вес категорий хозяйств
Воскресенского муниципального района
в содержании поголовья отдельных видов с/х животных в 2004 г., %

Рисунок 4.3.2.2. Удельный вес категорий хозяйств
Воскресенского муниципального района
в содержании поголовья отдельных видов с/х животных в 2007 г., %

Сложившуюся структуру животноводства, как по его видам, так и по категориям хозяйств никак нельзя признать удовлетворительной и тем более оптимальной. Хозяйства населения, занимающие лидирующее положение по поголовью свиней, отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего возрождения и эффективного развития отрасли. Более прогрессивными в этом отношении являются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также сельскохозяйственные предприятия (при возрождении животноводства), отличающиеся более высокими показателями концентрации производства, финансовыми возможностями, механизацией и автоматизацией производственных процессов, товарностью производимой продукции и другими предпосылками для успешного развития животноводства.

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных за годы рыночных преобразований сопровождалось резким уменьшением и объема производства большинства видов животноводческой продукции (см. таблицу 4.3.2.2.).

### Таблица 4.3.2.2.

#### Динамика производства важнейших видов животноводческой продукции Воскресенского муниципального района, все категории хозяйств

| Годы | 1990 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Саратовская область |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 272 | 125,5 | 129 | 128 | 144 | 155 | 57 |
| - молоко, тыс. т | 1 437 | 825 | 871 | 889 | 933 | 928 | 64,6 |
| - яйца, млн. шт. | 946 | 782 | 810 | 824 | 835 | 853 | 90,2 |
| Воскресенский район |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 59,2 |
| - молоко, тыс. т | 20,7 | 9,3 | 7,7 | 8,4 | 8,8 | 8,4 | 40,6 |
| - яйца, млн. шт. | 6,2 | 8,7 | 5,8 | 6,2 | 5,5 | 5,4 | 87,1 |
| Воскресенский район в % от Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 100 |
| - молоко, тыс. т | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 64,3 |
| - яйца, млн. шт. | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 100 |

При этом масштабы спада производства молока в Воскресенском муниципальном районе были выше соответствующих показателей по области в целом. Так, если объем производства молока в 2008 г. в Саратовской области составлял 64,6% от уровня 1990 г., то в Воскресенском районе — 40,6%.

Доля Воскресенского района в областном молока уменьшилась с 1,4% до 0,9%.

Существенные различия наблюдаются и в структуре сельскохозяйственных производителей животноводческой продукции (см. таблицу 4.3.2.3., рисунок 4.3.2.3.).

### Таблица 4.3.2.3.

#### Производство основных видов продукции животноводства Воскресенского муниципального района по отдельным категориям хозяйств, тыс. т

| Виды продукции | 2008 г. |
| --- | --- |
| Мясо, в убойном весе, всего в т.ч.: | 2,4 |
| - с/х организации | 0,3 |
| - хозяйства населения | 1,4 |
| - КФХ | 0,7 |
| Молоко, всего в т.ч.: | 8,4 |
| - с/х организации | 0 |
| - хозяйства населения | 6,7 |
| - КФХ | 1,7 |
| Яйца, млн. шт. в т.ч.: | 5,4 |
| - с/х организации | - |
| - хозяйства населения | 5,4 |
| - КФХ | - |
| Шерсть, т в т.ч.: | 14 |
| - с/х организации | 2 |
| - хозяйства населения | 8 |
| - КФХ | 4 |

##### Рисунок 4.3.2.3. Удельный вес категорий хозяйств Воскресенского муниципального района в производстве отдельных видов продукции животноводства (2008 г.), %

По большинству показателей продуктивности животноводства Воскресенский муниципальный район уступает соответствующим показателям по области в целом.

# 4.3.3. Прогноз потенциальных возможностей развития 
сельского хозяйства

Основной профиль Воскресенского муниципального района определяется как аграрно-промышленный, и сельское хозяйство является важным направлением развития территории. Это вызвано следующими причинами:

- Воскресенский муниципальный район примыкает к Саратовской зоне урбанизации, и в соответствии с выбранной стратегией ориентируется на обслуживание ее потребительского рынка. Одним из направлений этого обслуживания является продовольственное.

- Большая часть территории района являются благоприятной для выращивания многих видов сельхозпродукции; при этом в районе традиционно ведется производство многих пищевых продуктов, имеются соответствующие мощности и кадры.

Для развития сельского хозяйства в районе имеются определенные препятствия. Некоторые из них являются типичными для многих регионов России:

- Вопросы собственности и корпоративного управления в сельхозпредприятиях практически еще не решены.

- Длительный период неэффективного управления сельхозпредприятиями привел к серьезному ухудшению качества сельскохозяйственных земель и разрушению инфраструктуры.

- Низкое качество кадровых ресурсов, прежде всего менеджмента (среднего уровня) в сельскохозяйственных предприятиях.

- Проблемы с мотивацией работников.

- Плохая кредитная история большинства сельхозпредприятий мешает доступу к инвестициям.

Основные возможности для развития сельского хозяйства Воскресенского муниципального района следующие:

- постоянная работа менеджмента предприятий над снижением издержек (прежде всего — за счет повышения производительности труда и энергосбережения);

- привлечение внешних стратегических и финансовых инвесторов;

- развитие в районе перерабатывающей пищевой промышленности — как на базе существующих мощностей, так и с привлечением предпринимателей района, желающих инвестировать свое время и ресурсы в производство;

- концентрация внимания руководителей предприятий на конечном потребительском продукте, его потребительских качествах и конкурентоспособности, в т.ч.:

- размер фасовки;

- длина, ширина и глубина продуктовой линейки;

- упаковка;

- торговая марка;

- контроль качества;

- поиск целевых сегментов потребителей;

- контроль над каналами распространения, прежде всего — розницей.

Последний пункт является особенно важным для предприятий района, т.к. обычно главной причиной низкой реализации продукции является ее неправильное позиционирование и неправильные каналы распространения.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является ограниченность экономических ресурсов (трудовые ресурсы, основные фонды).

Основная цель развития АПК района в перспективе — формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей района и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Поступательное развитие АПК должно быть направлено на решение следующих важнейших задач:

- обеспечение снабжения население основными продуктами питания за счет собственного производства с учетом расширения потребительского спроса;

- увеличение и расширение ассортимента продуктов питания;

- создание условий эффективного и рационального использования земли, приостановление сокращения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

- сохранение и повышение плодородия земель;

- возврат в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель;

- интенсификацию использования земельных ресурсов;

- техническое перевооружение отрасли;

- внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

- закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Воскресенского муниципального района способно стать прибыльным и развивающимся, т.к. основными рынками сбыта для него есть и будет Саратовская зона урбанизации с достаточным платежеспособным спросом.

Развитие сельского хозяйства определено с учетом экономических и природных условий, ресурсного потенциала региона, на основании анализа динамики современного состояния, достижений сельскохозяйственной науки.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов и пр.

Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ — в результате — повышение продуктивности сельхозугодий — рост урожайности сельхозкультур.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям.

Продукция растениеводства в перспективе может увеличиться на 10-15% в результате применения научно-обоснованной системы земледелия.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

Стратегическое направление развития растениеводства — производство продовольственного и фуражного зерна. Переработка в населенных пунктах, в самих предприятиях (сушка, переработка в муку, мини-хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр.). Выращивание зерновых культур — первоочередная задача, решение которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям.

Предусматривается некоторое увеличение производства технических культур (подсолнечника).

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов; получение экологически чистой продукции (биологизация земледелия: сочетание приемов химизации с биологическими).

Посевные площади под кормовыми культурами могут быть расширены минимум в 2 раза, из расчета обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зеленых кормах. Необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ.

Увеличение продукции растениеводства зависит от биологического потенциала растений, поэтому большое внимание должно уделяться семеноводству: трав, зерновых культур (получение элитных семян, высоких репродукций, районированных сортов, устойчивых к болезням, вредителям и пр.). В результате можно получить высокую и устойчивую урожайность.

В системе мероприятий, направленных на внедрение биологизированных систем земледелия, важное значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства, необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений.

Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси. Очень важно применение микроудобрений.

Минеральные удобрения при правильном подборе форм и норм, а также органические удобрения, повышают плодородие почв, урожайность и качество получаемой продукции. При правильном определении норм, способов, сроков внесения удобрения сокращаются нерациональные потери питательных веществ, снижается возможность попадания их в грунтовые воды, водоисточники и накопление в растениях в нежелательных количествах. Лучше использовать локальное внесение, дробное внесение азотных удобрений, применение микроэлементов.

Таким образом, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на минимизации применения минеральных удобрений и пестицидов, что дает высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически «чистой» сельхозпродукции. Очень важно создать службу контроля для получения лицензий на продукцию. Необходимо внедрение фирменных технологий реализации продукции.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, пчеловодство, коневодство.

Необходима покупка племенного скота для восстановления стада. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит 40%.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений.

С развитием зернового хозяйства предлагается развитие свиноводства (самая «скороспелая» отрасль) с увеличением поголовья в 1,5-2 раза. На это направлены инвестиционные проекты в аграрной сфере Воскресенского муниципального района.

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

Ограничением для развития животноводства является недостаток качественных концентрированных кормов, обеспеченность которыми намечается за счет производства зерна и его переработки в концкорма; в составе концентрированных кормов — 70% составляет зерно и 30% прочие компоненты. Частично эту проблему позволит решить реализация выше означенных инвестиционных проектов, в которых должно быть заложено комбикормовое производство.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение гранулированных кормов).

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора — закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание.

С учетом интенсификации сельхозпроизводства при рациональном использовании трудовых ресурсов при росте валовой продукции сельского хозяйства на перспективу, численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве, может составить 1,2 тыс. чел. (при отчете 1,2 тыс. чел.).

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий и разрыва между периодом производства и рабочим периодом не может обеспечить оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих отраслей. Возможности его расширенного воспроизводства должны определяться государственным участием (финансирование целевых программ типа «Плодородие», «Мелиорация» и пр.).

Очень важна интеграция и кооперация на районном уровне — объединение сельхозпредприятий с предприятиями переработки, торговли и общественного питания в рамках агропромышленного кластера.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) будет осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учетом их большой не только экономической, но и социальной значимости для района. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Проблемы реализации продукции — системный подход, включающий гарантии, стимулы и правовую защиту для производителей, создание централизованной маркетинговой службы по сбыту продукции и др. Для этого необходимо:

- определение объема закупок;

- заключение договоров на 3—5 лет с установлением гарантированных цен с последующей индексацией (не ниже рыночных);

- введение системы аванса: 50% — под посевные работы, остальные работы и пр.

По мере поступления продукции — применение льготных кредитов под сезонный недостаток оборотных средств; для повышения конкурентоспособности отечественной продукции — государственные дотации, т.к. зарубежный импорт дотируется (демпинговые цены ниже розничных цен).

Требует большого внимания сохранение и повышение почвенного плодородия, а также биологическое земледелие для получения качественной продукции, так как в регионе есть все возможности для этого. Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения; стимулирует развитие малого предпринимательства.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохранится.

4.4. Уровень и качество жизни

Уровень жизни населения является основным показателем степени устойчивого развития и благополучия общества. Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

Главной составляющей денежных доходов населения выступает заработная плата. По ее уровню Воскресенский муниципальный район уступает среднему по Саратовской области показателю. Темпы роста зарплаты в последнее пятилетие выше среднеобластного показателя (см. таблицу 4.4.1.).

### Таблица 4.4.1.

#### Динамика среднемесячной заработной платы работающих в экономике в Саратовской области, руб.

|  | Годы |  |  | 2008 г. к 2000 г.,(раз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2008 |  |
| Всего по области | 1392 | 5439 | 12008 | 863 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |
| Воскресенский | 1045 | 4406 | 9662 | 925 |
| Базарнокарабулакский | 643 | 2810 | 7036 | 1094 |
| Вольский | 1103 | 3661 | 9422 | 854 |
| Марксовский | 824 | 2458 | 7290 | 885 |
| Новобурасский | 829 | 2968 | 7339 | 885 |
| Саратовский | 1430 | 5121 | 10021 | 701 |

Одним из важных показателей уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения области доступным жильем и развитие жилищного строительства» предусмотрено выполнение ряд подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населения области, её городов и районов. В их числе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы», «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей».

По данным на начало 2009 г. жилищный фонд Воскресенского муниципального района составлял 394 тыс. м2 общей площади (см. таблицу 4.4.2.). За период 1990-2008 гг. темпы роста жилищного фонда Воскресенского муниципального района (169%) превосходили соответствующие показатели по Саратовской области в целом (141%).

### Таблица 4.4.2.

#### Динамика жилищного фонда в Воскресенском и сопредельных с ним муниципальных районах, тыс. м² (на конец года, общая площадь жилищ)

|  | 1990 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2008 г. | 2008 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 43592 | 55042 | 55574 | 57484 | 58445 | 58864 | 59202 | 61464 | 141 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воскресенский | 233 | 335 | 339 | 344 | 350 | 354 | 359 | 394 | 169 |
| Базарнокарабулакский | 851 | 939 | 950 | 962 | 974 | 984 | 992 | 1175 | 138 |
| Вольский | 572 | 674 | 713 | 813 | 819 | 827 | 836 | 552 | 96,5 |
| Марксовский | 500 | 785 | 786 | 788 | 790 | 792 | 794 | 1541 | 308 |
| Новобурасский | 306 | 403 | 405 | 443 | 450 | 455 | 469 | 484 | 158 |
| Саратовский | 539 | 919 | 935 | 954 | 974 | 986 | 1015 | 1114 | 206,6 |

Обеспеченность жильем, в расчете на одного жителя, в Воскресенском муниципальном районе, в настоящее время чуть меньше (22,9 м2 и 23,9 м2, соответственно) областного показателя (см. таблицу 4.4.3.).

### Таблица 4.4.3.

#### Динамика площади жилищ, приходящихся в среднем на одного фонда в Воскресенском и сопредельных с ним муниципальных районах, м²

|  | 1990 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2008 г. | 2008 г. в % к 1990 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 16,6 | 20,6 | 20,9 | 21,7 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,9 | 144 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воскресенский | 18,8 | 26,2 | 26,7 | 28,9 | 29,4 | 29,5 | 29,9 | 32,8 | 174,5 |
| Базарнокарабулакский | 23,4 | 25,2 | 25,8 | 26,7 | 27,5 | 28,3 | 29,3 | 35,6 | 152 |
| Вольский | 16,9 | 17,6 | 23,4 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,7 | 21,5 | 127,2 |
| Марксовский | 15,4 | 22,3 | 22,5 | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 23,4 | 23,2 | 150,6 |
| Новобурасский | 18,0 | 21,2 | 21,5 | 24,8 | 26,0 | 26,9 | 27,9 | 29,0 | 161 |
| Саратовский | 13,5 | 19,9 | 20,3 | 20,6 | 21,1 | 21,3 | 21,8 | 23,6 | 174,8 |

В числе показателей уровня и качества жизни населения важное место занимает благоустроенность жилищного фонда. Основные показатели благоустройства жилищного фонда района в сравнении с соседними районами области и среднеобластными показателями представлены в таблице 4.4.4.

### Таблица 4.4.4.

#### Благоустройство жилищного фонда в Воскресенском и сопредельных с ним муниципальных районах, 2008 г., %

|  | Общая площадь, оборудованная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | отоплением | Ваннами (душем) | газом | Горячим водоснабжением | Напольными электроплитами |
| Саратовская область | 73,2 | 66,0 | 91,7 | 56,3 | 91,6 | 51,5 | 1,4 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |  |  |  |
| Воскресенский | 30,7 | 30,4 | 63,9 | 26,8 | 86,2 | 22,8 | - |
| Базарнокарабулакский | 48,0 | 41,3 | 95,5 | 23,0 | 77,2 | 16,7 | 0,8 |
| Вольский | 66,7 | 61,3 | 100 | 50,2 | 91,3 | 33,5 | - |
| Марксовский | 79,0 | 78,5 | 100 | 74,7 | 96,7 | 62,7 | - |
| Новобурасский | 44,8 | 32,0 | 99,9 | 56,4 | 27,5 | 89,5 | - |
| Саратовский | 80,4 | 69,3 | 78,1 | 58,6 | 95,6 | 54,5 | 0,3 |

Проблема обеспечения населения жильем в районе остается. Как видно из таблицы 4.4.5., доля семей, состоящих на учете на получение жилья в общем числе семей в Воскресенском муниципальном районе ниже, чем в Саратовской области.

### Таблица 4.4.5.

#### Улучшение жилищных условий в Воскресенском и сопредельных с ним муниципальных районах в 2008 г.

|  | Число семей, состоящих на учете на полу-чение жилья на конец года | % семей, состоящих на учете на получение жилья в общем числе семей | Число семей, получивших жилье | % семей, получив-ших жилье в числе семей, состоявших на учете на начало года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 35975 | 3,7 | 2193 | 5,3 |
| в т.ч. по районам: |  |  |  |  |
| Воскресенский | 6 | 0,1 | 7 | 13,5 |
| Базарнокарабулакский | 416 | 3,3 | 54 | 11,5 |
| Вольский | 2432 | 9,2 | 158 | 6,5 |
| Марксовский | 1831 | 14,6 | 47 | 2,6 |
| Новобурасский | 11 | 0,2 | 15 | 44,1 |
| Саратовский | 93 | 0,5 | 16 | 15,4 |

4.5. Общие выводы. Перспективы и риски развития

Как представляется, будущее Воскресенского муниципального района связано с реализацией выгод географического и транспортного положения; эффективным использованием существующих материальных промышленных активов и их рациональном развитии, с учетом экологических рисков; созданием условий для развития агропромышленного производства, а также усилением природно-рекреационных и культурно-исторических активов муниципального образования для комфортного проживания жителей и гостей района.

Преобразования в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания в районе такой отраслевой структуры экономики, которая бы качественно отличалась от прежней.

Необходимо широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов, прежде всего, между двумя крупными сферами труда: производство товаров и производство услуг, а также развитие структурных характеристик занятости населения и, в первую очередь, включению в них, как традиционных направлений деятельности — торговли, здравоохранения, образования, так и новых нетрадиционных, но наиболее вероятных, предусматриваемых настоящим проектом — страхование, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес в туристско-рекреационной и агропромышленной сфере и пр.

Таким образом, эволюция структуры занятости населения района будет определяться основными факторами — с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику, а с другой стороны принципиальными неизбежными изменениями — перераспределением занятых из сферы производства товаров в непроизводственную сферу с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг и обслуживания возрастающего потока туристов.

Развитие малого предпринимательства определяется на перспективу с учетом региональных особенностей, а также, исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги, из имеющихся в районе природных, трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Природные ресурсы района и особенности транспортно-географического положения ориентируют на создание малых предприятий в агробизнесе, строительной, транспортной и рекреационной сферах.

В сельской местности целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также, по использованию водных ресурсов искусственных и естественных водоемов для рыборазведения и экотуризма.

Потенциал малых предприятий промышленности в районе все еще остается низким, и хотя в краткосрочной перспективе сфера малого бизнеса в промышленности еще не будет определять облик и тенденции этого сектора экономики, в перспективе основу малого бизнеса подобно развитым странам должно составлять производственное предпринимательство, образующим которого являются небольшие технологичные производства.

Количество малых предприятий на территории — показатель ее цивилизованности, уровня развития. Если их количество соотнести с численностью населения, то наиболее развитые индустриальные страны имеют показатель 3%, то есть на каждые 100 человек приходится 3 малых предприятия.

Малое предпринимательство способствует формированию рыночной структуры экономической и конкурентной среды, занятости населения, имеют более высокие возможности по прибыльности и доходу работников. Поэтому этот сектор экономики является перспективным и должен получить соответствующую поддержку в Воскресенском муниципальном районе.

Характерными особенностями современного состояния промышленности, отражающими ключевые проблемы ее развития, в Воскресенском муниципальном районе являются:

- слабое развитие комплексных технологических циклов, включающих в себя производство — заготовку — переработку и хранение продукции;

- дефицит высококвалифицированного управленческого персонала высокого и среднего звена;

- значительная степень физического и морального износа основного капитала;

- наличие предприятий с устаревшим технологическим укладом, но конкурентоспособной выпускаемой продукцией, и не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;

- недостаточный уровень освоения новых видов конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационно-активных предприятий;

- недостаточное внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Район имеет благоприятные условия для развития диверсифицированного сельского хозяйства, но эта отрасль в силу ряда экономических причин является малоприбыльной.

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время удовлетворяет основные потребности населения района в продуктах питания, но не позволяет Воскресенскому муниципальному району входить в число важных сельхозтоваропроизводителей Саратовской области.

В тоже время, для сельского хозяйства района характерно наличие следующих недостатков (негативных деградационных процессов), которые необходимо устранить:

- уменьшение и качественное ухудшение основных фондов сельского хозяйства; в сравнении с 1990 г. выбытие основных средств во много раз превышает их ввод; уровень износа основных фондов более 60%;

- снижение обеспеченности сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами;

- слабо обновляется техника и оборудование: лишь небольшая часть хозяйств может закупать сельхозтехнику, в т.ч. и по лизингу;

- потеря плодородия почвы (гумуса);

- недостаточно соблюдается система земледелия, и внедряются новые технологии производства;

- недостаточно внедряются приемы биологизации земледелия; не внедряются ресурсосберегающие экологически чистые технологии;

- недостаточно проводятся работы по мелиорации, борьбе с эрозией почв, окультуриванию почвы;

- недостаточно применение элитного семеноводства и элитного животноводства;

- слабо решается вопрос заготовки, переработки и сбыта сельхозпродукции, создания оптовых рынков и пр.;

- недостаточно проводится работа по подготовке и закреплению кадров для села;

- существует недостаток квалификационных руководителей и специалистов, способных обеспечить необходимый уровень управления и финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий;

- невысокая инвестиционная привлекательность аграрного сектора вследствие низкой эффективности производства и отсутствия рыночных методов хозяйствования.

Потенциальные возможности региона позволяют увеличить производство сельхозпродукции.

Проведенный анализ ситуации и динамики ее развития во всех основных сферах жизни района: экономика, население, географическое и историческое своеобразие, — позволил определить целый комплекс положительных и отрицательных факторов (сильных и слабых сторон), которые будут оказывать влияние на дальнейшее развитие муниципального образования, а также выявить ряд угроз и возможностей со стороны внешней среды.

Слабые стороны

- недостаточный профессионализм кадров для развития перспективных отраслей производства;

- недостаточная степень привлечения инвесторов к использованию возможностей МО в социальной сфере и агробизнесе;

- недостаточное использование рекреационного и историко-культурного потенциала МО;

- моральное устаревание материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения;

- значительная дифференциация заработной платы работников различных отраслей хозяйства.

Сильные стороны

- выгодное экономико-географическое положение;

- агроклиматические ресурсы;

- рекреационные ресурсы;

- относительно благоприятный социальный климат в МО;

- сохранение в значительной мере социальной инфраструктуры района.

Методом экспертных оценок была оценена степень влияния выявленных сильных и слабых сторон на перспективу развития муниципального образования (см. таблицу 4.5.1.).

### Таблица 4.5.1.

#### Сильные и слабые стороны перспективы развития 
Воскресенского муниципального образования

|  | - Значительное влияние | - Умеренное влияние | - Слабое влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| - Сильные стороны | - Наличие специфических природных ресурсов. - Выгодное экономико-географическое положение. | - Благоприятный социальный климат в МО. - Низкие издержки на рабочую силу и ведение бизнеса. | - Сохранение в значительной мере социальной инфраструктуры района. |
| - Слабые стороны | - Высокая степень желания молодежи к миграции за пределы района. - Низкая степень привлечения инвесторов к использованию возможностей МО. | - Низкая общественная активность населения. - Недостаточный профессионализм кадров для развития перспективных отраслей производства. - Недостаточное использование рекреационного и историко-культурного потенциала МО. | - Дифференциация заработной платы работников различных отраслей хозяйства. - Моральное устаревание материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения. |

Угрозы:

- зависимость развития МО от внешних инвестиций;

- изменение налоговой системы, сокращающей доходную часть местного бюджета;

- отток специалистов и молодых кадров;

Возможности:

- привлечение инвестиционных средств к развитию социальной инфраструктуры МО;

- стимулирование малого бизнеса и предпринимательства в сфере услуг, переработки, экотуризма;

- увеличение оборота торговли;

- увеличение занятости молодежи в отраслях малого бизнеса.

Для решения задач развития производственной сферы экономики Воскресенского муниципального района на расчетный период по наиболее реалистичному стабилизационному сценарию предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция и модернизация существующих предприятий (ООО «Молочный завод Воскресенский», ООО «Волжанка», кирпичный завод ООО «Русская керамика», ГУ «Усовский лесхоз»).

- Создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры формирующихся кластеров.

- строительство предприятия по производству пищевых полуфабрикатов и продуктов питания быстрого приготовления в с. Елшанка;

- строительство молочного комплекса на территории Синодского поселения.

5. Состояние окружающей среды, рекреационные
ресурсы и природоохранные проблемы

5.1. Общая оценка техногенной нагрузки и состояния природных сред

Среди существующих проблем на территории Саратовской области и Воскресенского муниципального района, в частности, экологические проблемы становятся одними из наиболее важных.

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение безопасности страны.

«Схема территориального планирования Воскресенского муниципального района» служит, в определенной мере, инструментом охраны природы, т.к. включает в себя меры по улучшению экологической обстановки, повышению качества среды обитания, формированию устойчивых экосистем, прежде всего в районах современной застройки, промзон, территорий с неблагоприятной экологической обстановкой.

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и т.д.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы. Техногенная нагрузка складывается из объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, агролесотехнического, бытового и социального назначения.

На территории Воскресенского муниципального района техногенная нагрузка распределена относительно равномерно и изменяется в небольших диапазонах. Исключение составляет участки территории в районе прохождения трассы аммиакопровода Тольятти-Одесса и двумя магистральными газопроводами природного газа: Средняя Азия-Центр и Саратов-Вольск (см. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры, Том IV. Техногенная нагрузка). Модуль техногенной нагрузки на территории района один из наименьших в Саратовской области и составляет 2 тыс. тонн/км2 в год. Для определения относительной количественной величины антропогенной нагрузки применен метод сравнительной оценки существующих объектов в единой системе баллов. Количество баллов, присвоенных объекту, определено на основе данных, опубликованных в ежегодных «Докладах о состоянии окружающей среды Саратовской области», издаваемых Комитетом охраны окружающей среды и природопользования Cаратовской области и Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области. Кроме этих данных, при оценке принимались во внимание энергоемкости применяемых технологических процессов, состав участвующих в технологиях веществ, площадь объекта и его потенциальная экологическая опасность. Балльная оценка антропогенных объектов суммируется для единицы площади.

Для дополнительной характеристики состояния окружающей среды, обусловленного антропогенезом, приводится модуль техногенной нагрузки. Этот показатель представляет из себя суммарный объем твердых и жидких отходов, приходящихся на один км2 в год (тыс. т).

Техногенная (антропогенная) нагрузка является одним из основных факторов, определяющим состояние окружающей среды. Сопоставление этих данных с данными о состоянии поверхностных и подземных вод, почв, ландшафтов и т.д., позволяет более полно представить картину сегодняшнего экологического состояния Воскресенского муниципального района.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду Воскресенского района, являются:

- селитебный комплекс;

- автомобильный, железнодорожный, трубопроводный транспорт;

- сельскохозяйственное производство;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- добыча пресных подземных вод.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

# 5.1.1. Состояние воздушного бассейна

Качество атмосферного воздуха является важнейшим фактором, определяющим состояние живой природы и здоровья населения. Хозяйственная деятельность неизбежно влечет за собой изменение естественного состава атмосферного воздуха за счет поступления в него выбросов вредных веществ техногенного происхождения.

В настоящее на территории Воскресенского муниципального района отсутствуют крупные промышленные предприятия. Промышленность представлена в основном предприятиями по переработке сельхозпродукции, коммунального хозяйства и рядом предприятий местного значения.

Валовой выброс загрязнителей от стационарных источников и автотранспорта в районе незначителен (Воскресенский район не входит в список районов представленных в разделе «Охрана атмосферного воздуха» статистического бюллетеня территориального органа федеральной службы государственной статистики по Саратовской области).

Необходимо отметить, что стационарных постов за наблюдением состояния атмосферного воздуха на территории Воскресенского района нет. Систематические стационарные наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха не ведутся.

В то же время на качество атмосферного воздуха на территории Воскресенского района оказывают влияние выбросы загрязняющих веществ различных классов опасности, поступающие в окружающую среду от передвижных и стационарных источников.

Из них основная доля в выбросах загрязняющих веществ принадлежит автотранспорту и автотранспортным предприятиям в процессе работ, которых в атмосферу поступают углеводороды различного состава и твёрдые вещества (пыль). Общая масса выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 2009 г. составила около 1639 т.

Передвижные источники имеют большую область рассеивания загрязняющих веществ, тем не менее, при работе автомобильного транспорта в атмосферу в большом количестве попадают: оксид углерода, оксид азота, углеводороды предельные С12-С19 (дизельное топливо), сажа (в пересчете на углерод), диоксид серы, бенз(а)пирен и другие соединения.

По данным областного управления ГИБДД общий уровень автомобилизации в Воскресенском районе несколько ниже среднеобластного, а динамика численности автомобильного парка положительная только по грузовым автомобилям.

Необходимо отметить, что Воскресенский район по метеорологическому потенциалу загрязнения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, которая характеризуется повторяемостью приземистых инверсий до 40-60% при их мощности зимой от 0,6 до 0,8 км, а летом не более 0,4 км. Во все сезоны повторяемость скорости ветра 0-4 м/сек на высоте 500 м, составляет 20-30%. Таким образом, создаются равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В этом случае территория района по состоянию атмосферного воздуха может быть оценена как условно- благоприятная.

В перспективе, с учётом развития промышленности и сельскохозяйственного производства, изменение состояния воздушного бассейна не предполагается.

# 5.1.2. Состояние водных ресурсов

Территория Воскресенского района расположена в основном в бассейнах двух малых рек — Терешки и Чардыма. Кроме этих двух рек по территории района протекают ещё около 10 малых рек, речек и ручьёв. Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Основными потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод Воскресенского муниципального района являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

- добыча и разработка твёрдых полезных ископаемых;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, орошение, химизация).

Забор воды из поверхностных и водных источников в 2009 г. осуществлялся в размере 0,71 млн. м3., в том числе из поверхностных 0,27, из подземных 0,44 млн. м3. По данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области в 2008–2009 гг. предприятиями Воскресенского района организованный сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты осуществлялся в размере 0,04 млн. м3. В пруды-накопители, впадины, поля фильтрации, и на рельеф было сброшено сточных вод 0,25 и 0,24 млн. м3 соответственно. Основным источником сброса сточных вод по Воскресенскому району является филиал ГУП СО «Облводресурс».

Необходимо отметить, что в настоящее время организованного сброса сточных вод через центральные канализации в районе не имеется. Центральная канализация c очистными сооружениями расчётной мощностью 4,2 тыс. м3/сут. имеется только в с. Елшанка. Фактическая мощность канализационных очистных сооружений составляет 700 м3/сут. Протяжённость канализационных сетей — 7,7 км.

Местная канализация в с. Воскресенское и других населённых пунктах района представлена сливными и выгребными бетонированными ямами, из которых удаление сточных вод осуществляется спецтранспортом на выделенные участки рельефа, что не соответствует санитарным требованиям и крайне неблагоприятно влияет на окружающую среду.

###### Локальные очистные сооружения имеются на Приволжском ЛПУМГ ООО «Югтрансгаз» в с. Елшанка, на которых проводится электрохимическая очистка и обеззараживание стоков на 15 м3/сут.

###### Техническое состояние очистных сооружений находятся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Санитарно-эпидемиологических заключений на очистные сооружения не имеется.

###### Постоянные наблюдения за состоянием малых рек в пределах территории Воскресенского района не осуществляются. Поэтому в пределах района особое внимание необходимо уделять потенциальным загрязнителям поверхностных вод, которыми являются животноводческие фермы, летние лагеря скота, мехдойки, сточные воды местных канализаций.

Необходимо также отметить, что в Воскресенском районе хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных источников осуществляется только в с. Усовка. Водозабор и подача воды в водопроводную сеть осуществляется из р. Терешки. На водозаборе имеются очистные сооружения мощностью 1200 м3/сут. и хлораторная установка. Чистая вода подаётся в два резервуара по 2500 м3 каждый, а затем в разводящую сеть.

Основным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения в пределах Воскресенского района служат подземные воды, вскрываемые артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

В целом по химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Подземные источники в большей своей частью относятся к 1 классу и используются без очистки.

В качестве децентрализованного водоснабжения в районе используются родники и шахтные колодцы. Качество воды в родниках стабильное и соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Колодцы общественного пользования находятся в ведомстве администраций муниципальных образований. Все они благоустроены. Санитарно-эпидемиологические заключения на децентрализованные источники отсутствуют. В тоже время население района источниками децентрализованного водоснабжения пользуются мало, так как в районе имеет место высокая степень обеспечения централизованным водоснабжением (95%).

# 5.1.3. Загрязнение и деградация почв

Почва — важнейший экономический ресурс, основа сельскохозяйственного производства Воскресенского муниципального района. Это своеобразная «кожа» ландшафта, от состояния которой зависит экологическое «самочувствие» территории.

Деградация почвы — это постепенное ухудшение её свойств, которое сопровождается уменьшением содержания гумуса и снижением плодородия. К деградации почв (земель) ведут и другие причины, преимущественно антропогенного характера: эрозия, загрязнение, вторичное засоление, заболачивание, опустынивание. В наибольшей степени деградируют почвы агроэкосистем, причина неустойчивого состояния которых в их упрощенном фитоценозе, не обеспечивающем оптимальную саморегуляцию.

Воскресенский муниципальный район — сельскохозяйственный. Доля сельскохозяйственных угодий в районе составляет 96,7 тыс. га или 66,6% от общей земельной площади района, из них большая часть (69,7 тыс. га или 72,1%) представлена пахотными землями. На долю кормовых угодий (сенокосы и пастбища) приходилось около 25,6 тыс. га. Земли водного фонда составляют 12,8 тыс. га (цифры приведены по данным «Предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. по Саратовской области»).

Площадь регулярного орошения сельскохозяйственных угодий (пашня, сады, сенокосы) в районе на период конца 1980-х гг. составляла 3975 га. Планировалось к 2000 г. довести площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий до 5,3 тыс. га. В настоящее время (2011 г.) площадь орошаемых земель значительно сократилась и составляет лишь около 20 га.

В последние годы состояние сельскохозяйственных земель (пахотных) района, находящихся в сфере хозяйственной деятельности, имеет тенденцию к снижению своих качественных показателей. Показателем ухудшения качества земель является прогрессивное снижение содержания гумуса в почвах за счет нарушения севооборотов и безвозвратной технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Ухудшение состояния почвенного покрова происходит также за счет уплотнения почв при обработке тяжелыми машинами и орудиями, сокращением противоэрозионных мероприятий, отсутствием рекультивации земель. В целом, при отсутствии комплекса почвозащитных мероприятий все эти процессы и явления приводят к ухудшению качества почвенных ресурсов.

Распашка лугово-степных ценозов, уничтожение травянистого покрова, бессистемный выпас скота, нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, как правило, приводят к значительной активизации эрозионных процессов.

Преимущественное распространение на территории района получила линейная эрозия, которая отмечается на участках территории с развитой овражно-балочной сетью и склоновых землях с большой степенью распаханности. Тенденции активного проявления линейной эрозии наблюдаются в долинных комплексах рр. Волги, Терешки и Чардыма (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование; Опасные геологические процессы).

В настоящее время на территориях муниципальных образований Воскресенского района складов для хранения минеральных удобрений ядохимикатов нет, все работы по защите растений проводятся привлеченными организациями с собственными ядохимикатами.

Степень загрязнения почв пестицидами и ядохимикатами из-за отсутствия данных по району определить нельзя. При этом необходимо отметить, что в настоящее время массового применения пестицидов и ядохимикатов во всех хозяйствах района (как и области) ограничено.

###### Что касается применения минеральных и органических удобрений, то по Воскресенскому району посевная площадь сельскохозяйственных культур с внесёнными органическими и минеральными удобрениями в последние годы составляла в пределах 10-14%. Этого явно не достаточно для улучшения качества пахотных земель и повышения их плодородия.

###### Интенсивное загрязнение почв вызывает неконтролируемая свалка твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств. Поселковые свалки все без исключения не имеют санитарно-эпидемиологических заключений. Кроме того, расположение свалок на территориях муниципальных образований не всегда соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, так как санитарно-защитные зоны отдельных свалок попадают в границы жилых застроек (см. Карта границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

###### Другой немаловажной проблемой на территории Воскресенского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников. Захоронение трупов павших животных предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил. В Воскресенском районе зарегистрировано 11 мест захоронения биологических отходов (скотомогильников). Общее состояние отдельных эксплуатируемых скотомогильников крайне неудовлетворительное и требует ремонта или строительство новых. Расположение отдельных действующих скотомогильников относительно селитебных застроек водоёмов и дорог не всегда соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям − СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как их санитарно-защитные зоны (1000 м) попадают в границы жилых застроек (см. Карта границ территорий с особыми условиями использования).

###### К техногенным преобразованиям рельефа и почв на территории района приводят разрабатываемые месторождения, карьерная добыча строительных глин и песков. При разработке полезных ископаемых формируется техногенный рельеф в виде карьеров, отвалов, промышленных площадок (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование. Опасные геологические процессы).

# 5.1.4. Оценка устойчивости экосистем к антропогенному воздействию

Степень хозяйственной (агрогенной) нагрузки Воскресенского муниципального района относительно невысока, так как доля пашни от общей земельной площади в районе составляет 68,8%, при средней распаханности земель Саратовской области 63-65%.

В тоже время земли особо охраняемых природных территорий и объектов рекреационного назначения, земли лесного и водного фондов, земли запаса, а также природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров, искусственные лесные насаждения, старозалежные участки пахотных земель занимают достаточно значительные площади и составляют более 42,8 тыс. га от общей земельной площади (около 30%), что в целом позволяет сохранять продуктивный потенциал территории (см. Том IV. Природно-экологический каркас).

В тоже время, наличие возвышенного, пересечённого рельефа и распашка территории привела к весьма заметному развитию процессов линейной эрозии и плоскостного смыва. Максимальное значение густоты овражно-балочной сети (от 0,1-0,2 до 0,5-0,8 км/км2) отмечается на склонах Змеевых гор (в районе сёл Березняки, Воскресенское) где глубина оврагов составляет от 2 до 10-15 м и длина от 100 м до 2,5-3,0 км. (см. Том IV. Инженерно-геологическое районирование. Опасные геологические процессы).

В условиях постоянного воздействия различных природных и антропогенных факторов на почвенно-растительный покров степных ландшафтов на территории района возникли природно-антропогенные системы, которые отличаются особой восприимчивостью к изменениям среды. Неустойчивое состояние экосистем внешне проявляется в ускоренных сукцессиях растительности и быстром переформировании зооценозов.

Другой существенной особенностью антропогенного воздействия на ландшафты является сбитость и стравленность естественной растительности на пойменных террасах малых рек. Некогда существовавшие здесь лугово-злаково-разнотравные и разнотравно-типчаково-ковыльные ассоциации сильно изменены в результате интенсивного использования под пастбища. Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые урочища Приволжской возвышенности и пойменные террасы малых рек.

В период подъёма и активного развития агропромышленного комплекса (1970-1980 гг.) прибрежные зоны малых рек были подвержены значительному антропогенному воздействию и сильно трансформированы в результате выпаса скота, сопровождающегося вытаптыванием и выеданием прибрежной растительности.

Наибольшее значение в Воскресенском районе имеют леса Государственного лесного фонда и искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос, которые создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

# 5.1.5. Рекреационные ресурсы

Оценка рекреационных ресурсов складывается из многофакторного анализа территории, учитывающего комплекс природных и социально-экономических показателей. К их числу относятся, рекреационная комфортность природных ландшафтов, их санитарно-гигиеническое состояние, преобладающий тип хозяйственного использования территории, транспортная инфраструктура, водообеспеченность и др. С этой позиции перспективы развития рекреации и природного (экологического) туризма на территории Воскресенского района достаточно высоки по сравнению с другими районами Саратовского Правобережья и Саратовской области, в целом.

Комплексный анализ природных и хозяйственных особенностей Воскресенского района показал неравномерность их распределения по территории района. По обеспеченности рекреационными ресурсами в Воскресенском районе выделяются:

- наиболее благоприятные рекреационные территории: во-первых, достаточно крупные островные системы и Волгоградское водохранилище, и, во-вторых, возвышенный, сильно расчлененный рельеф, сочетание типично лугово-степных и лесных ландшафтов, родники, живописные склоны западных отрогов Приволжской возвышенности. Наличие таких объектов позволяет говорить о высоком природно-рекреационном потенциале территории района. Крупные массивы нагорных, байрачных, пойменных лесов и острова Волги создают благоприятные ландшафтно-рекреационные и санитарно-гигиенические условия, необходимые для организации как кратковременного, так и длительного отдыха. Климатические условия позволяют организовывать не только сезонный (летний), но и круглогодичный режим туристско-рекреационной деятельности;

- относительно неблагоприятные для рекреационных целей: междуречья; полого-волнистые низменные равнины, занятые сельхозугодьями и лесополосами, расположенные на западе и в центральной части района. Данные территории исключаются из рекреационного использования;

- благоприятные рекреационные территории для кратковременного отдыха, к которым относятся долины малых рек района, небольшие участки пойменных лесов и прибрежная полоса.

Современный уровень рекреационный освоенности территории Воскресенского района относительно невысок. Однако расположение района вблизи областного центра может положительным образом сказаться на развитии туристско-рекреационного природопользования.

В основном население отдыхает за пределами района, а кратковременный отдых проходит неорганизованно. Однако нагорно-лесные массивы, расположенные на западных отрогах Приволжской возвышенности имеют существенный рекреационный потенциал и могут стать основным объектом туристско-рекреационной деятельности не только района, но и г. Саратова. Наличие рекреационной зоны вдоль берегов Волги на незначительной удаленности от основных транспортных магистралей повышает их привлекательность.

Центрами эколого-краеведческого туризма в Воскресенском районе должны стать объекты, входящие в список ООПТ регионального или местного значения, например, памятник природы «Змеевы горы». Необходимо дальнейшее развитие данной ООПТ с целью налаживания приемлемой туристско-рекреационной деятельности. В этом случае, существующие и перспективные объекты сети ООПТ позволят более эффективно осуществлять природоохранную деятельность, привлечь специализированные научно-исследовательские организации и в дальнейшем развивать туристско-рекреационный потенциал района.

# 5.1.6. Выводы

- Уровень загрязнения атмосферы, с учетом отсутствия крупных промышленных предприятий и ограниченных площадей добычи полезных ископаемых, незначителен и не требует проведения особых мероприятий по охране воздушного бассейна на территории района.

- Постоянные наблюдения за качеством воды поверхностных вод на территории Воскресенского района не ведутся. В тоже время организованного сброса сточных вод через центральные канализации в районе практически не имеется.

Потенциальными загрязнителями малых рек на территории района являются животноводческие фермы, летние лагеря скота, сточные воды промышленных предприятий и коммунального обслуживания.

Гидрогеологические условия по наличию пресных подземных в районе вод благоприятны. По химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Подземные источники в большей своей частью относятся к 1 классу и используются без очистки.

- Сложный рельеф территории района (Приволжская возвышенность), значительная распаханность, нарушение почвенно-экологических требований к выращиванию сельскохозяйственных культур, бессистемный выпас скота способствовали значительной активизации водной эрозии.

- 4. Природные экосистемы на территории Воскресенского муниципального района за счёт наличия различных элементов экологического каркаса (водораздельные и пойменные леса, естественные луговые растительные сообщества, реки, пруды, защитные лесополосы) находятся в относительно устойчивом состоянии, что в полной мере позволяет сохранять продуктивный потенциал территории.

- С точки зрения организации рекреации и оздоровительного туризма возможности Воскресенского муниципального района достаточно высоки. Удобное географическое расположение района на территории Саратовской области, близость к областному центру, достаточная обводнённость территории, наличие водораздельных и пойменных лесов, особо охраняемых природных территорий, памятников истории и культуры создают все необходимые условия для развития туристско-рекрекреационного природопользования.

5.2. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) всех ее народов в интересах настоящего и будущего поколений.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.).

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (Федеральный Закон №73 от 25.06.2002 г.) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации (Закон Саратовской области от 04.11.2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области».

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации (ст. 34 Федерального закона №73-ФЗ).

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Характер использования территории достопримечательного места, ограничения на использование данной территории и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательного места определяются федеральным органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ): в отношении объектов культурного наследия федерального значения - по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 9.1 настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (ст. 35 Федерального закона №73-ФЗ).

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в рамках Закона Саратовской области №69 от 04.11.2003 г.

Цели Закона:

- формирование на территории Саратовской области комплексной системы управления процессами сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), федерального (в пределах компетенции органов государственной власти области), регионального и местного (муниципального) значения;

- обеспечение реализации конституционного права каждого жителя области на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного наследия;

- сохранение исторического и архитектурного наследия городов и сельских поселений области;

- организация взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления в целях формирования единой государственной политики на основе сохранения исторической среды в условиях развития современной архитектуры;

- обеспечение прав народов и иных этнических общностей в области на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурного наследия.

Основные задачи Закона:

- проведение согласованной государственной политики в сфере учета, охраны, реставрации и использования объектов культурного наследия области;

- обеспечение открытости и доступности информации об объектах культурного наследия;

- обеспечение прозрачности процедур разрешительного процесса в области охраны объектов культурного наследия;

- создание благоприятного инвестиционного климата для сохранения объектов культурного наследия;

- защита прав и интересов субъектов охраны культурного наследия.

На государственной охране как исторические поселения общегосударственного значения состоят десять городов Саратовской области: гг. Саратов, Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Новоузенск, Петровск, Пугачев, Хвалынск, Энгельс (Закон Саратовской области N 289 от 31.10.2008 г.).

Большинство исторических поселений области формировалось в течение двух, двух с половиной столетий. Градостроительная структура исторических городов сохранила свою логику. Ценность этой среды заключается в ее подлинности. Пока еще можно говорить о неплохой степени сохранности этих исторических территорий. Дальнейшая их судьба зависит от позиции государства.

Как показывает практика, в течение последних 50 лет эксплуатации памятников истории и культуры капитальный ремонт в них, за редким исключением, не проводился. В результате чего несущие конструкции ряда объектов пришли в предаварийное и аварийное состояние. По экспертной оценке специалистов более 80 процентов объектов культурного наследия области находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных работ.

В Воскресенском муниципальном районе Саратовской области насчитывается 80 памятников истории и культуры различного статуса и типологической принадлежности.

Для удобства отображения на карте (см. Том IV. Историко-культурное наследие) была принята следующая типология памятников истории и культуры района:

- архитектурные — отдельные строения (купеческие дома, мельницы и т.д.), здания и сооружения, имеющие историко-культурное значение (в том числе памятники религиозного назначения);

- мемориальные комплексы и памятники — произведения монументального искусства (памятники участникам ВОВ, героям СССР и РФ, и т.д.);

- археологические — остатки древних поселений, курганы, курганные группы различной датировки.

На территории Воскресенского муниципального района находятся четыре объекта культурного наследия регионального значения:

- Городище Чардымское – в районе с. Чардым.

- Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - с. Елшанка.

- Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (1967 г.) – с. Синодское.

- Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны1941-1945 гг. (1967 г.) - с. Усовка.

В таблице 5.2.1 приведены выявленные объекты культурного наследия Воскресенского муниципального района:

- Таблица 5.2.1

Выявленные объекты культурного наследия Воскрксенского муниципального района

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Дом жилой, 1890 г. | с. Воскресенское |
|  | Школа, 1900 г. | с. Воскресенское |
|  | Дом жилой, 1900-е гг. | с. Воскресенское |
|  | Здание конторы банковской, 1916 г. | с. Воскресенское |
|  | Особняк, 1910 г. | с. Воскресенское |
|  | Дом жилой, 1900-е гг. | с. Воскресенское |
|  | Училище народное, 1900 г. | с. Воскресенское |
|  | Мельница, 1909 г. | с. Елшанка |
|  | Школа, 1900 г. | с. Елшанка |
|  | Церковь, 1-я треть ХIХ в. | с. Подгорное |

В таблице 5.2.2 приведены объекты культурного наследия Воскресенского муниципального района, не имеющие официального статуса:

- Таблица 5.2.2

Объекты культурного наследия Воскресенского муниципального района, не имеющие официального статуса

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Храм Александра Невского | с. Афанасьевка |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | дер. Андреевка |
|  | Памятник погибшим воинам землякам в ВОВ | с. Березняки |
|  | Памятник землякам, погибшим в ВОВ | с. Букатовка |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы ВОВ | с. Булгаковка |
|  | Памятник воинам землякам, погибшим в годы ВОВ | с. Новая Алексеевка |
|  | Памятник землякам, погибшим в ВОВ | с. Синодское |
|  | Памятник землякам, погибшим в ВОВ | пос. Славянка |
|  | Памятник погибшим участникам в ВОВ | с. Студеновка |
|  | Памятник землякам, погибшим в ВОВ | с. Чардым |
|  | Стела погибшим воскресенцам "Вечная память 1941-1945 гг." | с. Воскресенское |
|  | Памятник в память о военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга (2.08.2003 года в день ВДВ) | с. Воскресенское |
|  | Памятник "Вечная память павшим в боях за Родину" | с. Воскресенское |
|  | Мемориальный комплекс участникам ВОВ | с. Синодское |
|  | Памятник герою земляку В.Г. Клочкову | с. Синодское |
|  | Памятник В.И. Ленину | с. Воскресенское |
|  | Бюст В.И. Ленину | с. Березняки |
|  | Памятник В.И. Ленину | с. Медяниково |

Необходимо провести оценку состояния вышеперечисленных объектов и, по необходимости, принять меры для их восстановления и реконструкции.

На территории Воскресенского муниципального района находится 52 выявленных объекта археологического наследия (см. таблицу 5.2.3; согласно «Приложению к «Приказу №01-05/189 от 25.06.2007 г.»»). Это городища и города, остатки древних поселений, курганы, курганные группы различной датировки (эпоха бронзы, ранний железный век, средневековье), разбросанные практически по всей территории района (см. Том IV. Карта границ территорий с особыми условиями использования).

- Таблица 5.2.3

Объекты археологического наследия Воскресенского муниципального района

| Номер | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта, адрес | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Городища и города |  |  |  |  |

- продолжение таблицы 5.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городище (городок Стеньки Разина, Змеиный)* | Ранний железный век (городецкая культура), средневековье XIII-XIV) | с.Березняки; 3,5 км к северо-западу от села, 9 га | Пастбище |
| 2 | Кошелевское городище (Пименова гора) | Городецкая культура раннего железного века, I тыс. до н.э. | с. Кошели, 2 км к юго-западу от села, левый берег р. Терешка, на мысу при впадении ее в р. Волгу, на отроге Пимановой (Пименовой) горы, 0,9 га | Поверхность задернована |
| 3 | Чардымское городище № 5 | Ранний железный век, культуры городецкая и «защипной керамики», I тыс. до н.э. | с. Чардым, 5 км к западу от села, левый берег р. Чардым; 1,5 км к северо-западу от городища №1; 50 м к юго-востоку от дач, 0,3 га | Пастбище |
| 4 | Чардымское городище № 1 | Городецкая культура раннего железного века, III в. до н.э. – золотоордынская культура позднего средневековья, XIII-XIV вв. | с. Чардым, 3 км к западу от села, урочище «Татарский городок» («Змеиная горка») на высоком межовражном мысу левого берега р. Чардым, подтопленном водохранилищем, 0,3 га | Поверхность задернована; береговая эрозия; траншеи П.С.Рыкова 1929, 1930, 1932 гг. |
| 5 | Чардымское городище № 3 | Ранний железный век, I-II вв. н.э.; раннее средневековье, V-VI вв. | с. Чардым, 2 – 3 км к востоку от села, правый берег р. Волга в 6 км вверх по течению от городища №1; 1,5 км к северу от городища №2, 0,3 га | Поверхность задернована |
| 6 | Городище «Хлопков Бугор»* | Энеолит -эпоха бронзы, IV тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | c.Березняки. 6 км выше по течению реки Волга, 15 га | Выгон |
| Остатки древних поселений |  |  |  |  |
| 1 | Поселение Воскресенское-1, каменоломни * | Средневековье XIII-XIV в.в. н.э. | с.Воскресенское; 1,5-2 км к юго-западу от села, на Полдомасовском овраге, 40 га | Задернована, старая пашня, лесополоса |
| 2 | Поселение Воскресенское-2, могильник* | Срубная культура эпохи поздней бронзы, средневековье XIII-XIV в.в.н.э. | с.Воскресенское; 4,5 км к юго-западу от села, 15 га | Поверхность задернована |
| 3 | Поселение Воскресенское-3 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, II тыс. до н.э.; ранний железный век, I тыс. до н. э. | с.Воскресенское; 7,5 км к юго-западу от села, на мысу у южного основания Чирьева Бугра, 0,3 га | Пастбище, частично разрушено котлованами хозяйственных построек |
| 4 | Поселение и могильник * | Средневековье XIII-XV в.в.н.э. | с.Березняки; 300 м к северо-западу от села, за большим оврагом, 10 га | Пастбище, остатки фермы |

- продолжение таблицы 5.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Поселение Пиманова гора | Средневековье 80-90 г.г. XIII в.н.э. | с. Кошели; 2,05 км к юго-западу от села, левый берег р. Терешка, на мысу при впадении ее в р. Волгу, у подножия Пимановой (Пименовой) горы, 1,6 га | Поверхность задернована, бывший сад |
| 6 | Поселение Турчий взвоз* | Эпоха бронзы, II тыс. до н.э., золотоордынская культура позднего средневековья, XIII – XIV вв. | с. Кошели; 2,2 км к западу от села, левый берег р. Терешка, через дорогу от городища Кошели-4, 3 га | Поверхность задернована, частично застроено дачами |
| 7 | Поселение | Срубная культура эпохи поздней бронзы, середина II тыс. до н.э. | с. Ершовка, правый берег р. Терешка юго-западнее села, выше железнодорожного моста, 0,1 га | Пастбище |
| 8 | Поселение Комаровка-1 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, середина II тыс. до н.э. | с.Комаровка, правый берег р. Терешка у южной окраины села, 0,1 га | Пастбище |
| 9 | Поселение Комаровка-2 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, середина II тыс. до н.э. | с.Комаровка; 1 - 1,5 км к западу-северо-западу от села, правый берег р. Карабулак, 0,1 га | Пашня |
| 10 | Поселение | Срубная культура эпохи поздней бронзы, середина II тыс. до н.э., золотоордынская культура позднего средневековья, XIII – XIV вв. | с. Медяниково, 2 км к северо-западу от восточной окраины села, 200 м к востоку от р. Терешка на ее левом берегу, 0,2 га | Пастбище, раскоп 1979 – 1981 гг. |
| 11 | Поселение Нечаевка-1 | Срубная культура эпохи поздней бронзы, середина II тыс. до н.э. | с. Нечаевка, 1,5 – 2 км к северу от села, левый берег р.Терешка справа от устья оврага, 1,4 га | Пашня |
| 12 | Поселение | Срубная культура эпохи поздней бронзы, середина II тыс. до н.э. | с. Синодское; 0,3 км южнее юго-восточной окраины села, левый берег р.Терешка у ЛЭП, к югу от кладбища и шоссе на с. Воскресенское, 1 га | Пастбище, карьер |
| 13 | Чардымское селище № 5 | Золотоордынская культура позднего средневековья, XIV-XV вв. | с. Чардым, берег р. Волга между зданием правления и местом, где раньше находилась церковь, 0,2 га | Огороды |
| 14 | Чардымское селище № 7 | Средняя и поздняя бронза, II тыс. до н.э. | с. Чардым, 3 км к северо-северо-востоку от села, возле опор ЛЭП на берегу пруда слева от шоссейной дороги в село, 0,2 га | Пашня, частично под дорогой, частично поверхность задернована |
| 15 | Поселение Березняки 1 * | П-тыс.до н.э.- эпоха поздней бронзы, ранний железный век. | с.Березняки. 7,5 км к СВ от села. Правый берег р.Волга, 2,3 га | Выгон |

- продолжение таблицы 5.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Поселение «у кирпичных сараев»* | I тыс.до н.э. – ранний железный век. | с.Березняки. У юго-западной окраины села, на мысу правого берега р.Волга, 3,1 га | Выгон |
| Могильники, надмогильные ритуальные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Курганная группа (8 насыпей) | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с.Воскресенское, 4 км к северо-западу от автозаправки, слева от дороги на с.Синодское, 0,5 га | Частично пашня, частично пастбище и дубовая растительность |
| 2 | Курганная группа (4 насыпи) | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с.Воскресенское, 6 км к северо-западу от села, 250 м от мехдвора, 0,12 га | Частично пастбище, частично пашня |
| 3 | Курганная группа (15 насыпей) | Срубная культура эпохи поздней бронзы, середина II тыс. до н.э. | с. Елшанка; 1,5 – 2 км к северо-западу от села, справа от шоссе на г. Саратов между отметками 41 и 42 км, между лесополосой и оврагом, 1,2 га | Пастбище, пашня; дубовая растительность на месте кургана, раскопанного в 1984 г. |
| 4 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с.Комаровка; 0,5 км к северо-западу от села, правый берег р. Карабулак в 0,1 км от шоссе на г. Саратов, у указателя «69 км» , 0,16 га | Пашня |
| 5 | Курганная группа Комаровка-1 (2 насыпи) | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с.Комаровка; 1-1,5 км к западу-северо-западу от села, правый берег р. Карабулак за шоссе на г. Саратов, 0,71 га | Пашня |
| 6 | Курганная группа Комаровка-3 (6 насыпей)* | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с.Комаровка; 0,5 км к юго-западу от села, правый берег р. Терешка между рекой и шоссе на г. Саратов, 4 га | Пашня |
| 7 | Курганная группа (3 насыпи) | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Садовка, 1 км к северо-северо-востоку от села, правый берег р. Терешка, 200 м к западу от шоссе Вольск – Сызрань против отметки «90/224» , 1,1 га | Пашня |
| 8 | Курганная группа (9 насыпей)* | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Синодское; 2,5 км к северо-западу от села; 50 м к северу от грунтовой дороги, идущей вдоль железнодорожного полотна, между селом и ж/д. станцией Казаковка, 5 га | Пашня |
| 9 | Курганная группа (5 насыпей)* | Эпоха бронзы – раннее железо, II тыс. до н.э. – середина I тыс. н.э. | с. Славянка, южная окраина села, севернее шоссе Саратов – Вольск-Сызрань, возле его поворота на село, 2,3 га | Пашня |

- продолжение таблицы 5.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Курганная группа Студеновка-2 (3 насыпи) | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Студеновка, 3 км к юго-западу от села; 0,5 км к северо-западу от шоссе Сызрань – Саратов, у грунтовой дороги, 1,2 га | Пастбище; геод. репер; одна насыпь полностью, а другая частично повреждены траншеями |
| 11 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Усовка, 3 км к северо-востоку от села, 1 км в сторону р. Терешка от верховьев первого за селом оврага, правый берег реки, 0,16 га | Пашня |
| 12 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Усовка, 4 км к северу от села, рядом с опорами ЛЭП, в 1 км к северо-западу от предыдущего кургана, 0,16 га | Пашня |
| 13 | Курганная группа Чардым-1 (11 насыпей)* | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Чардым; 0,5 км к северо-западу от села, возле мехтока, 7 га | Пашня, триангуляционный знак |
| 14 | Курганная группа Чардым-6 (13 насыпей)* | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Чардым; 6,5 км к северо-востоку от села, слева от развилки грунтовой дороги на с. Елшанка, справа от шоссе Саратов – Сызрань у отметки «69/266 км», за лесополосой и дубовой рощей, 8 га | Пашня |
| 15 | Курганная группа Чардым-7 (8 насыпей)* | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Чардым, 6 км к северу от села; 0,8 км к северо-востоку от поворота на село шоссе Саратов – Сызрань; 0,9 км к юго-востоку от летней МТФ, по обе стороны грунтовой дороги внутрихозяйственного значения, 5 га | Пашня, частично пастбище, тригопункт |
| 16 | Курганная группа Чардым-8 (3 насыпи) | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Чардым, 1 км к северо-востоку от поворота на село шоссе Саратов – Сызрань; 0,25 км к северо-востоку от кургана с триангуляционным знаком в группе Чардым-7, 1,2 га | Пашня |
| 17 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Чардым; 6,8 км к северу от села, 1 км к северо-северо-востоку от курганной группы Чардым-8; 0,1 км к западу от грунтовой дороги внутрихозяйственного значения, 0,16 га | Поверхность задернована, частично пашется |
| 18 | Курганная группа Комаровка-2 (2 насыпи) | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Комаровка; 1,5 км к северо-западу от села, правый берег р. Карабулак северо-западнее шоссе на г. Саратов, 1,1 га | Пашня |

- окончание таблицы 5.2.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Синодское, 3 км к северу от села, 1 км к юго-востоку от края лесополосы, вершина водораздельной террасы правого берега р. Терешка, 0,26 га | Пашня |
| 20 | Курганная группа (2 насыпи) | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | д. Новая Романовка, 4 км к юго-западу от деревни; левый берег р. Елшанка около поворота лесополосы, 1,1 га | Пашня |
| 21 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Студеновка; 3,5 км к юго-западу от села, юго-восточнее шоссе Сызрань - Саратов, за лесополосой, недалеко от поворота грунтовой дороги в с. Андреевка, 0,16 га | Пашня |
| 22 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Чардым, 1 км к северу от села, 0,16 га | Поверхность задернована, двойная ЛЭП |
| 23 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Песчанка; 2,5 км к юго-востоку от села, 10 км к юго-западу от с. Барановка, 0,16 га | Пашня |
| 24 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Булгаковка, 1 км к северо-западу от села, правый берег р. Сухая Березовка, 140 м к западу от ЛЭП, 0,26 га | Пашня |
| 25 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Булгаковка, 1 км к востоку от села, 200 м к северо-востоку от оврага Родничковый, 100 м к северу от пересечения грунтовых дорог, 0,16 га | Пашня |
| 26 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с. Булгаковка, 3 км к северо-востоку от села, правый берег оврага Селезнева, 0,16 га | Пашня |
| 27 | Курган | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | пос. Черноморский; 1,5 км к юго-западу от поселка; 1,8 км к западу от пос. Славянка, 0,16 га | Поверхность задернована |
| 28 | Курганная группа Черноморский-1 (2 насыпи) | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | пос. Черноморский; 0,4 км к юго-западу от поселка; 0,6 км к северо-западу от пос. Славянка, 1,1 га | Поверхность задернована |
| 29 | Курганная группа (8 насыпей)* | Эпоха бронзы, III тыс. до н.э. - средневековье, XIV в. н.э. | с.Березняки. 3 км к северу от села, в верховьях оврага, на водоразделе, 4,38 га | Пашня |
| 30 | Могильник Воскресенское-1 | Средневековье XIII-XIV в.в. н.э. | с.Воскресенское; 1,5-2 км к юго-западу от села, на Полдомасовском овраге, 0,2 га | Задернована, старая пашня, лесополоса |

* — рекомендуются к постановке на государственную охрану

Памятники истории и культуры имеют большое воспитательное значение.

При застройки населенных мест необходимо учитывать наличие памятников, имеющих научное, историческое и архитектурное значение и состоящих под охраной государства.

Вокруг памятников следует предусматривать, по согласованию с органами охраны памятников, охранную зону и зону регулирования застройки (согласно постановлению Правительства РФ №315 от 26.04.2008 г

6. Природоохранная политика и сохранение
природного наследия. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Природоохранная политика

Неотъемлемой частью Государственной политики в области охраны окружающей среды является поддержка общественных экологических движений, привлечение неправительственных организаций, граждан к решению экологических проблем, осуществлению экологического контроля, общественной экологической экспертизы и мониторинга.

В рамках требований этого закона экономическая политика Воскресенского муниципального района должна осуществляться с учётом экологического контроля техногенной нагрузки на окружающую среду. Для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и воспроизводства природных ресурсов, улучшения здоровья населения необходимо решение следующих задач:

- совершенствование системы управления природопользованием;

- развитие и совершенствование системы экологического контроля;

- развитие систем мониторинга состояния окружающей среды;

- реализация мероприятий по сохранению биоразнообразия, экосистем и ландшафтов;

- увеличение числа памятников природы, расширение зон ограниченного природопользования;

- упорядочение системы обращения с отходами производства и потребления, борьба с захламлением территорий;

- пополнение запасов и улучшение качества питьевой воды;

- увеличение площади зеленых насаждений, создание единой службы зеленого хозяйства, разработка комплексной программы озеленения;

- формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, экологической культуры и экологического мировоззрения.

Пути решения указанных задач следующие:

- оценить реальное состояние всех загрязненных территорий и рассматривать этот уровень в качестве стартового уровня для осуществления программ минимизации негативного воздействия на окружающую среду и накопленного ранее экологического ущерба (послание президента РФ Федеральному собранию 30 ноября 2010 г.);

- формирование и развитие муниципального контроля за осуществлением природоохранной политики;

- организация системы мониторинга состояния окружающей среды;

- сохранение биоразнообразия, экосистем и ландшафтов, экологически значимых объектов, расширение зон ограниченного природопользования;

- улучшение качества питьевой воды;

- экономическое стимулирование природоохранной деятельности природопользователей.

Защите и охране на территории Воскресенского муниципального района подлежат как геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, природные экосистемы в целом.

Охрана атмосферного воздуха. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории Воскресенского района как было сказано ранее, является автотранспорт. Валовой выброс загрязнителей от стационарных источников в районе незначителен (Воскресенский район не входит в список районов представленных в разделе «Охрана атмосферного воздуха» статистического бюллетеня территориального органа федеральной службы государственной статистики по Саратовской области).

Тем не менее, при работе ряда промышленных предприятий, автомобильного и железнодорожного транспорта, в атмосферу выбрасываются различные загрязняющие вещества, негативно влияющих на окружающую природную среду и человека.

Для охраны воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде загрязнения его вредными веществами используют следующие меры защиты:

- экологизацию технологических процессов;

- очистку газовых выбросов от вредных примесей;

- рассеивание газовых выбросов в атмосфере;

- устройство санитарно-защитных зон;

- архитектурно-планировочные решения и др.

Наиболее радикальная мера охраны воздушного бассейна от загрязнения — экологизация технологических процессов и, в первую очередь, создание замкнутых технологических циклов, безотходных и малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных загрязняющих веществ.

Экологизация технологических процессов предусматривает, в частности, создание непрерывных технологических процессов, предварительную очистку топлива или замену его более экологичными видами, применение гидрообеспыливания, перевод на электропривод различных агрегатов, рециркуляцию газов и др.

Первоочередная задача — борьба с загрязнением атмосферного воздуха отработанными газами (ОГ) автомобилей. В настоящее время ведется активный поиск более «чистого» топлива, чем бензин. Рассматриваются его заменители: газовое топливо, метиловый спирт (метанол), малотоксичный аммиак и идеальное топливо — водород. Продолжаются разработки по замене карбюраторного двигателя на более экологичные типы — дизельный, паровой, газотурбинный и др. В опытно-конструкторских бюро созданы пробные модели автомобилей, работающих на энергии электрических аккумуляторов и на солнечных батареях.

Нынешний уровень экологизации технологических процессов еще недостаточен для полного предотвращения газовых выбросов в атмосферу. Поэтому повсеместно используются различные методы очистки отходящих газов от аэрозолей (пыли) и токсичных газо- и парообразных примесей (NO, NO2, S02, S03 и др.).

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств предусматриваются организационно-правовые, архитектурно-планировочные, конструкторско-технические и эксплутационные мероприятия.

Согласно закону №96-ФЗ от 04.05.1999 г. (ред. №122-ФЗ от 22.08.2004 г.) «Об охране атмосферного воздуха» запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Архитектурно-планировочные мероприятия в Воскресенском муниципальном районе направлены на разработку рациональных планировочных решений, способствующих снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду. К ним относятся:

- строительство жилых зданий с соблюдением санитарно-защитных норм;

- прокладка дорог в обход охраняемых или особо ценных природных территорий и исторических памятников;

- учет в планировочных решениях селитебной застройки мест размещения зеленых насаждений, способствующих снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Экологическая безопасность при конструкторско-технических мероприятиях будет повышаться за счет улучшения экологических показателей транспортных средств, совершенствования технологических процессов и оборудования, применяемых в перевозочном процессе, при ремонте и техническом обслуживании. На подвижном составе к конструкторско-техническим мероприятиям относятся: повышение экономичности двигателей, снижение массы конструкции, уменьшение сопротивления движению, снижение токсичности отработавших газов, использование экологически более чистых видов топлива, применение электрической энергии.

Эксплутационные мероприятия предусматривают поддержание экологических параметров транспортных средств в эксплуатации на допустимом уровне за счет периодического проведения регулировочных работ на бензиновых и дизельных двигателях.

Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов предприятий в значительной степени связана и с устройством санитарно-защитных зон и архитектурно-планировочными решениями.

###### В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее — санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

###### Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

###### Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, следует предусматривать ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией:

- предприятия I класса опасности	— 1000 м;

- предприятия II класса опасности	— 500 м;

- предприятия III класса опасности	— 300 м;

- предприятия IV класса опасности	— 100 м;

- предприятия V класса опасности	— 50 м.

Величина санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должна составлять не менее 2000 м.

Размеры санитарно-защитных зон для предприятий, производств и объектов на территории района отражены на картах (см. Карта границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

Важную роль в экологическом обустройстве территории играют зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их. При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направления ветров, выбор под застройку промышленного предприятия ровного возвышенного места хорошо продуваемого ветрами.

# 6.1.1. Охрана поверхностных вод

К поверхностным водам относятся воды рек, временных водотоков, озёр, водохранилищ, прудов, каналов. Территория Воскресенского района расположена в основном в бассейнах двух малых рек — Терешки и Чардыма. Кроме этих двух рек по территории района протекают ещё около 10 малых рек, речек и ручьёв.

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным Кодексом, введенным в действие Федеральным Законом №74-ФЗ от 03.06.2006 г. (с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.). Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов.

Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Организация водоохранных зон. Для поддержания водных объектов в состоянии, которое соответствует экологическим требованиям, исключает загрязнение, засорение и истощение поверхностных вод и сохраняет среду обитания животных и растений, организуют водоохранные зоны. Ими являются территории, примыкающие к акватории рек, водохранилищ и других поверхностных водных объектов на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Ширина водоохранной зоны устанавливается согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона №118-ФЗ от 14.07.2008.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км — в размере 50 м;

- от 10 до 50 км — в размере 100 м;

- от 50 км и более — в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В пределах Воскресенского района ширина водоохраной зоны для рек Волга (Волгоградское водохранилище), Терешка, Чардым, Карабулак будет составлять 200 м. Для остальных малых рек дренирующих территорию района ширина водоохранных зон будет составлять от 50 до 100 м.

Большое значение в деле охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения имеют водоохранные лесные насаждения вокруг естественных и искусственных водоемов и водотоков. Они предназначены для защиты их от разрушительных действий ветров и поступающей в них с водосбора воды, а также для уменьшения потерь воды на испарение. Лесные насаждения улучшают водный режим водоемов, санитарно-гигиенические условия побережья и его ландшафтно-декоративное оформление, качество воды в водоемах, уменьшают их заиление, сокращают потери земельных угодий из-за переработки берегов волнами (абразии). Водоохранные лесные насаждения, размещаемые вокруг водохранилищ, должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, которые предъявляются к питьевым водохранилищам. В их состав входят до 50% хвойных пород, которые размещают в крайних 2-3 рядах со стороны водохранилища для защиты его зеркала от опадающих листьев. Кроме хвойных пород в эти насаждения вводят лиственные породы, обладающие большой фитонцидной способностью (липа, тополь и др.).

Помимо водоохранных зон в целях обеспечения охраны вод могут устанавливаться также зоны и округа санитарной охраны. Они устанавливаются в целях охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также содержащих природные лечебные ресурсы.

Главный загрязнитель поверхностных вод — сточные воды, поэтому экологически весьма важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация. Сточные воды должны сбрасываться через системы канализации населенных пунктов.

Необходимо отметить, что современное состояние по водоотведению сточных вод в Воскресенском районе крайне неудовлетворительное. Организованного сброса сточных вод через центральные канализации в районе в настоящее время не имеется (за исключением с. Елшанка, где имеются канализационные очистные сооружения с расчётной мощностью 4,2 тыс. м3/сут).

Водоотведение большинства населенных пунктов района предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения и скота находящегося в личном пользовании в виде сброса на рельеф производственных стоков и вывоз навоза с ферм на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасываются в выгребные ямы и по мере накопления вывозятся спецмашинами в места отведения, при этом загрязнение территории водозаборов исключено.

С учётом внесения в схему территориального планирования строительство канализационных систем в перспективных населённых пунктах, этот вопрос освещается детально в главе «Водоснабжение и водоотведение».

Наиболее действенным способом защиты поверхностных вод от загрязнения сточными водами являются безводные и безотходные технологии. На начальном этапе создается оборотное водоснабжение. В его систему включают ряд очистных сооружений и установок, что создает замкнутый цикл использования сточных вод, которые при таком способе все время находятся в обороте и не попадают в поверхностные водоемы.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозяйственно-бытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Обеззараживание (дезинфицирование) производят с помощью соединения хлора или других сильных окислителей. При этом способе (хлорировании) уничтожаются патогенные бактерии, вирусы, болезнетворные микроорганизмы, после чего воды можно использовать в оборотном водоснабжении либо сбрасывать в поверхностные водоемы.

Охрана малых рек. Малые реки, будучи важным элементом биосферы, выполняют функции регулятора водного режима ландшафтов локального и регионального уровня, поскольку в значительной степени поддерживают водный баланс и осуществляют перераспределение влаги. Кроме того, малые реки влияют на химизм средних и крупных рек. Поскольку сток малых рек формируется в тесной связи с особенностями их бассейна, то он чутко реагирует на характер хозяйственной деятельности.

Охрана вод малых рек тесно связана с охраной от загрязнения той территории, с которой река собирает свои воды. Поскольку у малых рек способность к самоочищению существенно ниже, нежели у больших, важно создавать на их берегах водоохранные зоны и строго поддерживать их режим. В указанную зону (ширина зависит от протяжённости рек и ручьёв) входят пойма, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны берегов, овраги и балки. Вдоль берегов рекомендуется устройство полосы леса или луга шириной от 15 до 100 м. Запрещается распашка склонов по берегу, выпас скота, строительство животноводческих ферм, обработка прилегающих к рекам полей ядохимикатами. Овраги, примыкающие к водоохранной зоне, должны быть укреплены, родники, которые питают малую реку, — расчищены.

###### Повышению способности малых рек к переработке биохимически окисляемых примесей, которые поступают со стоками и сбросами загрязненных вод, способствует искусственная аэрация. Это достигается посредством установки плотины с переливом, благодаря чему падающая даже с небольшой высоты вода хорошо насыщается кислородом.

# 6.1.2. Охрана подземных вод

Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех природных сред, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

Согласно ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации, подземные воды — это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Иногда для профилактики истощения подземных вод применяют искусственное пополнение их посредством перевода части поверхностного стока в подземный.

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Обоснование размеров зон санитарной охраны, их обустройство проводится в проектной документации, которая разрабатывается либо предприятием водопользователем, либо специализированной организацией. Зона санитарной охраны состоит из трех поясов. Размеры I пояса зависят от защищенности с поверхности горизонта, пригодного для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для слабозащищенных вод размер пояса принимается равным 50 м, для достаточно защищенных — 30 м. Размеры второго и третьего поясов определяются гидродинамическим расчетом. Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения, от границы третьего пояса — время продвижения химического загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

В первый пояс ЗСО радиусом 50 м включается участок водозаборного сооружения. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

В пределах первого пояса ЗСО:

- запрещается строительство объектов, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- водопроводные сооружения оборудуются с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины (герметичный оголовок, цементаж приустьевого и затрубного пространства, ограждение зоны санитарной охраны строгого режима с утверждённым радиусом 50 м);

- водозаборная скважина оборудуется аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ — ЗСО;

- проводится регулярный контроль над качеством отбираемой воды.

В зону второго пояса подземных водозаборов включаются территория в радиусе около 0,5 км, но не менее радиуса воронки депрессии.

Во втором поясе ЗСО, который объединяется с первым и служит для защиты водоносного горизонта от бактериальных загрязнений, запрещается:

- размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов.

В пределах третьего пояса ЗСО (зона ограничений) запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- складирование твёрдых отходов;

- разработка недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, а также складов ядохимикатов;

- накопителей промышленных стоков, шламоотвалов и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

###### Необходимо отметить, что для хозяйственно-питьевых целей населением Воскресенского района эксплуатируются подземные воды с помощью каптажей родников и колодцев. Однако источниками децентрализованного водоснабжения пользуются мало, так, как в районе имеет место высокая степень обеспечения централизованным водоснабжением (95%).

###### Контроль за качеством воды должен соответствовать местной санитарно-эпидемиологической обстановке и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

###### С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям.

###### Для вновь построенных или реконструированных водозаборных сооружений и устройств общего или индивидуального пользования необходимо провести исследование качества воды в пределах нормативных показателей. Если при контроле качества воды в скважине, колодце, каптаже отмечено превышение микробиологических и (или) химических показателей по сравнению с нормативами следует выполнить повторный отбор проб воды и провести дополнительные исследования в объеме микробиологических и (или) химических показателей, по которым отмечено превышение норматива. Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим и (или) химическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и устранения.

###### Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами. При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водозаборного сооружения или устройства.

###### При неблагоприятной эпидемической обстановке в населенном месте или при необходимости использования по местным условиям грунтовых вод, недостаточно защищенных с поверхности, о чем свидетельствует существенное увеличение дебита колодца (каптажа) в короткое время после выпадения осадков, вода в колодце (каптаже) должна подвергаться обеззараживанию постоянно или на определенный, согласованный с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора срок.

# 6.1.3. Санитарная очистка территории

Охрана почвенно-растительного покрова от загрязнения предусматривает организацию планово-регулярной очистки территории населенных пунктов от бытового мусора. Его обезвреживание производиться путем складирования и компостирования на усовершенствованных свалках-полигонах. К свалкам подводятся благоустроенные подъездные пути. Размер свалок устанавливается согласно инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО, утвержденной Министерством строительства РФ от 02.11.1996 г.

Требования к объектам размещения отходов:

- на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую природную среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния окружающей природной среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией (Федеральным законом №122-ФЗ от 22.08.2004 г. в редакции, введенной в действие с 01.01.2005 г.);

- запрещается захоронение отходов в границах населённых пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

###### Требования при обращении с отходами производства и потребления. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) обязывает выполнять следующие требования:

- отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в местах централизованного использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления должен осуществляться радиационный контроль;

- отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.

###### Запрещаются:

- сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

- размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;

- захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов.

Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также опасными отходами и радиоактивными отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Закон «Об охране атмосферного воздуха» (№96-ФЗ от 02.04.1999 г.) направлен на регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления. Ст. 18 закона предусматривает:

- запрещение хранения, захоронения и обезвреживания на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха;

- обеспечение юридическими лицами своевременного вывоза отходов производства и потребления на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

- согласование места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

«Концепция обращения с отходами производства и потребления в Саратовской области на 2008-2010 гг.», утверждённая распоряжением Правительства Саратовской области №303-Пр от 08.11.2007 г., предусматривает предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду и здоровье населения Саратовской области, комплексного решения проблем, связанных с созданием системы глубокой переработки сырья и отходов.

На территории Воскресенского района по данным Комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области на 2009 г функционировало 12 поселковых свалок под размещение твёрдых бытовых отходов (ТБО). Все без исключения сельские свалки не имеют санитарно-эпидемиологических заключений. Кроме того, расположение отдельных свалок на территории муниципальных образований не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, так как их санитарно-защитные зоны (1000 м) попадают в границы жилых застроек (см. Карта границ территорий с особыми условиями использования. Комплексная оценка экологической ситуации).

Другой немаловажной проблемой на территории Воскресенского муниципального района является проблема содержания и эксплуатации скотомогильников.

Захоронение трупов павших животных предусматривает содержание и эксплуатацию скотомогильников в рамках ветеринарно-санитарных норм и правил. Общее состояние отдельных эксплуатируемых скотомогильников в районе крайне неудовлетворительное. Многие конструкции сгнили и обвалились, на отдельных отсутствуют навесы, ограждения и обваловки, нет крышек и замков.

Кроме того, расположение большинства действующих скотомогильников не всегда соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям — СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, так как их санитарно-защитные зоны (1000 м) попадают в границы жилых застроек (см. Карта границ территорий с особыми условиями использования).

###### Согласно требованиям Федерального Закона «Об охране окружающей среды», Закона РФ «Об отходах производства и потребления», а также требованиям п. 4.1.1. ветеринарно-санитарных Правил «Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов», необходима в экстренном порядке модернизация существующих типовых скотомогильников (биотермических ям), а также строительство новых, с прокладкой к ним подъездных путей.

6.2. Охрана и рациональное использование минеральных, 
почвенных, водных и лесных ресурсов

# 6.2.1. Охрана недр

Экологические и некоторые другие функции недр как природного объекта достаточно многообразны. Являясь естественным фундаментом земной поверхности, недра активно влияют на окружающую природную среду. В этом состоит их главная экологическая функция.

Основное природное богатство недр — минерально-сырьевые ресурсы, т.е. совокупность полезных ископаемых, заключенных в них. Добыча (извлечение) полезных ископаемых с целью их переработки — главная цель пользования недрами.

Важно также подчеркнуть, что в наши дни недра должны рассматриваться не только в качестве источника полезных ископаемых или резервуара для захоронения отходов, но и как часть среды обитания человека в связи со строительством метрополитенов, подземных переходов, гаражей, объектов гражданской обороны и т.д.

Экологическое состояние недр определяется, прежде всего, силой и характером воздействия на них горнодобывающей, строительной и иной деятельности.

Недра нуждаются в постоянной экологической защите, в первую очередь от истощения запасов сырья, а также от загрязнения их вредными отходами, сточными водами и т.д. С другой стороны, разработка недр оказывает вредное воздействие практически на все компоненты окружающей природной среды и ее качество в целом.

Карьерная добыча строительных песков и глин, как правило, приводит к техногенным преобразованиям рельефа, почв, воды. Необходимо отметить, что минерально-сырьевая база полезных ископаемых на территории Новобурасского района представлена в основном группой строительных материалов (глины, пески строительные, природный мел). Открытые карьерные выемки, как правило, являются экологически неблагополучными зонами. Вследствие выветривания и дефляции карьеры служат источниками пыли для окружающих территорий. Откосы и отвалы подвержены обвально-осыпным и оползневым процессам, эрозионному размыву, днища карьеров со временем заболачиваются и, зачастую, являются местом стихийных несанкционированных свалок, что ведет к обострению экологических проблем.

Недра подлежат охране от истощения запасов полезных ископаемых и загрязнения. Необходимо также предупреждать вредное воздействие недр на окружающую природную среду при их освоении. Согласно действующему законодательству для предотвращения экологического и экономического вреда недрам необходимо:

- обеспечивать полное и комплексное геологическое изучение недр;

- соблюдать порядок пользования недрами, исключить самовольное пользование;

- наиболее полно извлекать из недр и рационально использовать запасы основных полезных ископаемых и попутных компонентов;

- охранять месторождения от затопления, обводнения, пожаров и др.;

- предупреждать необоснованную застройку площадей залегания полезных ископаемых;

- предотвращать загрязнение недр при подземном хранении нефти, газа и иных веществ, захоронении вредных веществ и отходов производства.

Для предотвращения возможного истощения природных ресурсов и сохранения запасов недр очень важно соблюдать принцип наиболее полного извлечения из недр основных и попутных полезных ископаемых.

Одной из важных проблем, связанных с охраной и рациональным использованием недр, является комплексное использование минерального сырья, включая проблему утилизации отходов. Основные направления утилизации отходов и улучшения экологической обстановки  это использование их в качестве сырья, в промышленности и строительном производстве, для закладки выработанного пространства и для производства удобрений. Жидкие отходы после очистки в основном используют для водоснабжения и орошения, газообразные  для отопления и газоснабжения.

С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние в соответствие с Постановлением Правительства РФ №689 от 15.11.2006 г. «О государственном земельном контроле» необходимо проведение комплекса работ по рекультивации. Объектами рекультивации являются:

- карьерные выемки, мульды оседания, провальные воронки, терриконы, отвалы;

- земли, нарушенные при строительных работах;

- территории полигонов твердых бытовых отходов.

Рекультивация (восстановление) осуществляется последовательно, по этапам. Различают техническую и биологическую рекультивации.

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нарушенных территорий для различных видов использования. В состав работ входят: планировка поверхности, а также снятие, транспортировка и нанесение плодородных почв на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовка участков для освоения. На этом этапе рекультивации засыпают карьеры (в глубоких — устраивают водоемы), разбирают отвалы, закладывают «пустой» породой подземные выработки и др.

Биологическая рекультивация проводится после технической на подготовленных выровненных участках. С ее помощью формируют зеленый ландшафт, создают условия для развития флоры и фауны, укрепляют насыпные грунты, предохраняя их от водной и ветровой эрозии и т.д. Работы по биологической рекультивации ведут на основе законов развития сукцессионных процессов, позволяющих восстанавливать биологическую продуктивность, нарушенных земель.

###### При благоприятных условиях рекультивацию нарушенных земель осуществляют не по всем этапам, а выбирают какое-либо одно преимущественное направление рекультивации: водохозяйственное, рекреационное и др.

# 6.2.2. Охрана почв

Закон РФ «Об охране окружающей среды» 2002 г. признает, в отличие от ранее действующего аналогичного Федерального закона 1991 г., объектами охраны природы от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности не только земли, недра, но и почвы (ст. 4 Закона).

Комплекс организационных, гигиенических, санитарных, санитарно-технических, планировочных, землеустроительных и агротехнических мероприятий должен ограничивать загрязнение почвы до величин, не нарушающих процессов самоочищения и не допустить накопления опасных веществ в посевах и других выращиваемых растениях, загрязнения воздуха, поверхностных и подземных вод.

Так, согласно правилам проектирования строительства, отводимый участок должен иметь: определенный естественный или легко регулируемый уклон для стока; хорошо фильтрующую незагрязненную почву и низкое стояние грунтовых вод; достаточные разрывы по отношению к ближайшим источникам загрязнения и шума.

Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Требования законодательства (ст. 12-14 Земельного кодекса №136-ФЗ от 25.10.2001 г.) направлены на:

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель проводится с учетом экологической экспертизы, установленных законодательством санитарно-гигиенических и иных норм и требований.

Запрещается внедрение новых технологий, осуществление программ мелиорации земель и повышения плодородия почв в случае их несоответствия предусмотренным законодательством экологическим, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

При проведении строительных работ связанных с нарушением почвенного слоя и работ по добыче полезных ископаемых плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

В целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий допускается консервация земель с изъятием их из оборота в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» устанавливает обязательные для всех пользователей земли требования, чтобы охранялись не только земли сами по себе, но и почвы, верхний плодородный слой (ст. 34, 42, 43).

Защита почв от прогрессирующей деградации и необоснованных потерь — наиболее острая экологическая проблема в земледелии, которая еще далека от своего решения. В число основных звеньев экологической защиты почв входят:

- защита почв от водной и ветровой эрозии;

- организация севооборотов и системы обработки почв;

- мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, засолением почв и др.);

- рекультивация нарушенного почвенного покрова;

- защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны — от уничтожения;

- предотвращение необоснованного изъятия земель из сельхозоборота.

Для борьбы с эрозией почв необходим комплекс мер: землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических. При этом учитывают, что гидротехнические мероприятия останавливают развитие эрозии на определенном участке сразу же после их устройства, агротехнические — через несколько лет, а лесомелиоративные — через 10-20 лет после их внедрения.

Для защиты почв от ветровой эрозии предусмотрены посадки полезащитных лесополос, от водной эрозии  посадки прибалочных и приовражных лесополос. Кроме того, предусмотрен комплекс агротехнических, мелиоративных, гидротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на предотвращение процессов эрозии, охрану почв и поднятие их плодородия.

Для почв, подверженных сильной эрозии, необходим весь комплекс противоэрозионных мер: полосное земледелие, т.е. такая организация территории, при которой прямолинейные контуры полей чередуются с полезащитными лесными полосами, почвозащитные севообороты, облесение оврагов, бесплужные системы обработки почв (применение культиваторов, плоскорезов и т.п.), различные гидротехнические мероприятия, (устройство каналов, валов, канав, террас, сооружение водотоков, лотков и др.) и другие меры.

Для предотвращения загрязнения почв пестицидами и другими вредными веществами используют экологические методы защиты растений (биологические, агротехнические и др.), повышают природную способность почв к самоочищению, не применяют особо опасные и стойкие инсектицидные препараты и др. Например, широко используется разведение и выпуск в агроэкосистемы насекомых-хищников: божьей коровки, жужелицы, муравьев и др. (биологическая защита). Применяют препараты, содержащие болезнетворные для вредителей бактерии (энтобактерин и др.). К нехимическим методам борьбы с видами, распространение и рост численности которых нежелательны для человека, относится и генетический метод, основанный на массовом выпуске в природную среду самцов-вредителей с нежелательным потомством. Потребность в применении химических методов защиты растений при этом резко сокращается, а следовательно, предотвращается и загрязнение почв. В настоящее время применение пестицидов в России осуществляется только после разрешения органов Минздрава РФ. При этом обосновываются сроки и кратность внесения препаратов, методы и условия их применения.

Изъятие пахотных земель для капитального строительства и других целей допускается лишь в исключительных случаях в соответствии с действующим законодательством. Необходимо расширять использование для строительства условно непригодных для сельского хозяйства земель, прокладывать коммуникации под землей, повышать этажности застройки городов и населенных пунктов и т.д.

###### При проведении строительных и иных работ, связанных с механическим нарушением почвенного покрова, предусматривается снятие, сохранение и нанесение почвенного плодородного слоя на нарушенные земли. Плодородный слой вывозится и складируется в специальных временных отвалах (буртах). Нанесение его на нарушенные земли производят не позже, чем через год с момента окончания работ.

# 6.2.3. Охрана поверхностных и подземных вод

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение. Однако необходимо отметить, что в Воскресенском муниципальном районе поверхностные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения практически не используются. (Забор воды из р. Терешка для хозяйственно-питьевого обеспечения населения используются только в с. Усовка).

Градостроительные методы охраны вод хозяйственно-питьевого назначения включают организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», территория ЗСО подразделяется на три пояса. Первый пояс (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На территории первого пояса расположен водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящий канал. Второй и третий пояса (пояса ограничений) ЗСО — это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Границы поясов ЗСО установлены СанПиНом.

Границы ЗСО поверхностного источника 1-го пояса устанавливаются:

- для водотоков: вверх по течению — не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению — не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- по направлению к противоположному берегу при ширине реки или канала менее 100 м — вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды;

- при ширине реки или канала более 100 м — полоса акватории шириной не менее 100 м;

- для водоемов (озера, водохранилища) во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени — не менее 100 м.

Границы 2-го пояса на водотоке устанавливаются с учетом микробного самоочищения. Граница должна быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам (при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности) было не менее 3-5 суток.

Границы 2-го пояса поверхностного водоисточника должны быть:

- вверх по течению, исходя из пробега воды от границы пояса до водозабора при расходе воды 95% обеспеченности в срок от 3 до 5 суток (что ориентировочно составляет 86 км);

- вниз по течению — не менее 250 м;

- боковые границы — по водоразделу;

Границы 3-го пояса на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами 2-го пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая протоки. Границы 3-го пояса на водоеме полностью совпадают с границами 2-го пояса.

Границы ЗСО подземного водозабора первого пояса располагаются на расстоянии от него:

- не менее 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод и при искусственном пополнении их запасов.

Границы 2-го и 3-го поясов определяются гидродинамическими расчетами. Основным расчетным параметром для определения границы 2-го пояса является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. Для недостаточно защищенных подземных вод оно составляет 400 суток в пределах территории I, II и III климатических районов. Для защищенных подземных вод — 200 суток в пределах территории I и II районов и 100 суток в пределах III района.

Граница 3-го пояса предназначена для защиты водоносного пласта от химических загрязнений. Основным расчетным параметром является время движения химического загрязнения к водозабору, оно принимается как срок эксплуатации водозабора 25-50 лет. Расчеты проводятся по методикам, согласованным с Государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ.

Границы ЗСО водопроводных сооружений и водопроводов. Граница 1-го пояса водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей — не менее 30 м;

- от водонапорных башен — не менее 10 м;

- от остальных помещений — не менее 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода принимается:

- при отсутствии грунтовых вод — не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод — не менее 50 м.

Для зон санитарной охраны предусмотрен комплекс водоохранных мероприятий. Охрана водозабора подземных вод первого пояса ЗСО включает следующие мероприятия:

- отвод поверхностных стоков за пределы территории;

- озеленение, ограждение и охрана территории;

- запрещение всех видов строительства, не имеющих отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, а также запрещение применения ядохимикатов и удобрений;

- оборудование зданий канализацией с отведением сточных вод;

- систематический контроль сточных вод в месте водозабора.

На территории второго и третьего поясов ЗСО источников подземных вод запрещается:

- бурение новых скважин и новое строительство;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранения и других объектов;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов.

На территории ЗСО источников поверхностных вод запрещается:

- спуск любых сточных вод;

- добыча песка, гравия и проведение дноуглубительных работ без согласования с центром санитарно-эпидемиологического надзора;

- купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Организации ЗСО предшествует разработка её проекта. Проект включает:

- определение границ зоны и составляющих её поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; правила и режим хозяйственного использования территорий 3-х поясов.

###### Решение об организации ЗСО принимается на стадии проекта районной планировки или генерального плана города, при выборе источника водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест ЗСО источников водоснабжения указываются на карте планировочных ограничений.

# 6.2.4. Охрана животного мира

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира (статьи 19, 21-23 Закона «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995 г.). Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления жизненных циклов животных (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают жизненные циклы объектов животного мира.

Специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания вправе вносить предложения об организации видовых заказников на указанных защитных участках территорий и акваторий.

Мероприятия по охране фауны. Охрана животного мира и его местообитаний может обеспечиваться оптимальным вариантом обустройства, а также всеми мероприятиями по охране атмосферного воздуха, водной среды и почвенно-растительного покрова. К существующим мероприятиям по охране животного мира относятся:

- исключение неконтролируемого отлова и отстрела животных;

- ограничение строительных работ в период массовой миграции и гнездования птиц;

- создание сети подъездных автодорог к проектируемым объектам и исключение движения транспорта вне них;

- надежная система пожарной безопасности.

На стадии эксплуатации проектируемых сооружений, после восстановления нарушенных местообитаний, следует ожидать общего улучшения экологической ситуации, в том числе и с животным миром. На участках, которые отводились во временное пользование, зооценозы постепенно, практически полностью восстанавливаются.

Выскажем несколько основных рекомендаций, направленных на сохранение биологического разнообразия на территории Воскресенского муниципального района:

- соблюдать «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи в Саратовской области» (Постановление Правительства Саратовской области № 40-П от 19.01.2011 г.).

- размещение и строительство инженерных и промышленных объектов, вахтовых поселков необходимо планировать только в пределах лицензионной площади, характеризующейся минимальными показателями плотности населения видов, а также вблизи населенных пунктов, лесных полезащитных полос, автодорог и прочих уже существующих объектов;

- при проведении работ обеспечивать четкое обозначение и выдерживание границ производственных площадок и санитарно-защитных зон;

- при создании новой сети дорог (временных и постоянных) необходимо не допускать дробления существующих сельскохозяйственных полей, в особенности тех, площадь которых превышает 200 га, а также установить предупредительные специальные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта;

- хранить горюче-смазочные материалы, химические реагенты и др. только в специально отведенных местах (на бетонированных и обвалованных площадках);

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки в пределах производственной площадке или вывозить их на специальные полигоны для последующей утилизации;

- в период трофических кочевок, включая аспекты весенних и осенних миграций, ограничить работы при строительстве трубопроводов, линий связи и электропередач, причем первые должны быть заглублены (погружены под землю на определенную глубину), а последние — представлять собой подземные (кабельные) линии;

- не допускать выжигания растительности и сброса сточных вод на сопредельные территории.

###### Соблюдение природоохранных мероприятий при организации хозяйственной деятельности не приведет к существенному дополнительному влиянию на почвенно-растительный покров и фауну, обеспечит минимальное изменение окружающей среды.

# 6.2.5. Охрана растительности

В лесостепной и степной зонах на выщелоченных, обыкновенных и южных чернозёмах Воскресенского района характерное распространение получили луговые и богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи соответственно, где они до их распашки чередовались с лесными массивами. В настоящее время лугово-степные ассоциации или распаханы или сильно изменены в результате интенсивного использования под пастбища.

Сенокосы и пастбища имеют большое значение в обеспечении кормами сельскохозяйственных животных. Травы естественных растительных ассоциаций наиболее полноценный корм, богатый витаминами, микроэлементами и минеральными солями. На лугах и пастбищах произрастает около 60% видов растений.

В качестве мер по улучшению лугов и пастбищ рекомендуется:

- расчистка и выравнивание поверхности (очистка от кустарников, камней, мусора, валежника, уничтожение кочек);

- улучшение и регулирование водного режима почв;

- сохранение (при необходимости и создание) прибрежных полос кустарников в поймах крупных рек;

- борьба с ядовитыми растениями;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- выборочный посев трав.

В повышении урожайности лугов наилучшие результаты дает попеременное сенокосно-пастбищное использование. Однако ранний весенний выпас скота с последующим сенокошением вдвое снижает урожай лугов.

Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений. Охрана и рациональное использование хозяйственно ценных видов состоит в правильном природопользовании, устраняющем возможность истощения. Под прямым или косвенным воздействием человека многие виды растений стали редкими или исчезающими. Такие виды заносятся в Красные книги. Включение в эти книги того или иного вида служит сигналом, что он находится в опасности и необходимы специальные меры его защиты.

Среди видов произрастающих на территории Воскресенского муниципального района и занесенных в Красную книгу Саратовской области, можно назвать: ковыль перистый, произрастающий на сохранившихся степных ассоциациях на супесчаных, каменистых и карбонатных разностях чернозема; щитовник мужской и гнездовку обыкновенную, произрастающие в сырых хвойных, лиственных и смешанных лесах и оврагах; ирис аировидный, горец змеиный и валериану волжскую, встречающиеся на сырых лугах, лесных полянах, в сырых оврагах, по берегам рек и водоёмов; гусиный лук и рябчик русский, произрастающие на остепененных лугах, лесных опушках и полянах; клаусию солнцелюбивую, бурачок извилистый и кизильник черноплодный, встречающиеся на каменистых степях, на выходах мелов и известняков, на каменистых меловых склонах, известняках; гвоздику луговую, произрастающую на заливных пойменных лугах, песчаных и карбонатных почвах; овсец опушенный, произрастающий в степных и луговых фитоценозах. В речных заводях, озерах, старицах со стоячей или медленно текущей пресной водой на глубинах до 2 м встречается кувшинка белая. По топким берегам водоемов растёт вех ядовитый и другие виды растений с сокращающейся численностью.

Охрана редких и исчезающих видов растений осуществляется несколькими путями:

первый путь — полный запрет на сбор этих видов;

второй путь — охрана редких видов в заповедниках и заказниках;

третий путь — создание коллекционных участков и резерватов в ботанических садах и других научных учреждениях. На коллекционных участках растения сохраняются длительный срок и служат резервом для их восстановления в природе.

Успех охраны растительности во многом зависит от участия в этом деле широких кругов населения. Большое значение приобретает природоохранительное просвещение, в частности пропаганда научных знаний о флоре и ее значении для человека. Велика роль природоохранительного образования и воспитания молодежи.

Правовая охрана растительности. Охрану, контроль, регулирование использования объектов растительного мира в Российской Федерации осуществляют федеральные органы исполнительной власти — Государственный комитет РФ по охране окружающей среды и природных ресурсов (до мая 2000 г.), Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, Федеральная служба лесного хозяйства России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Несмотря на то, что растительный мир оказывает доминирующее влияние на формирование биогеоценозов, до настоящего времени не организованы полно масштабный учет, охрана и регулирование использования растительных ресурсов (за исключением лесной древесной растительности). Поскольку работы по учету и охране растительного мира курируют различные отраслевые министерства и ведомства, сведения о его реальном состоянии фрагментарны и неполны, и проблема сохранения природной растительности остается весьма актуальной.

В особой заботе нуждаются леса. В соответствии с Лесным кодексом (2006) устанавливаются правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их ресурсного и экологического потенциала.

Основополагающее значение для охраны лесов имеет подразделение их по целевому назначению. Все леса в районе относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и другие полезных функции.

В категорию защитных лесов района входят:

- лесной фонд Воскресенского муниципального района;

- запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

- противоэрозионные леса; защитные лесополосы вдоль железных и автомобильных дорог;

- леса зеленой зоны районного центра с. Воскресенское и других населенных пунктов;

- леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Кроме того, в лесах всех групп могут быть выделены особые защитные участки с ограниченным режимом лесопользования, включая берего- и почвозащитные участки леса вдоль берегов водных объектов, склонов оврагов и балок, места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и растений.

Для повышения эффективности лесных насаждений необходимо все лесохозяйственные мероприятия направлять на формирование полноценных древостоев с наилучшими защитными и рекреационными функциями.

Леса района занимают в единой системе зеленых насаждений сравнительно весомое место, и в эколого-экономическом отношении играют важную роль как наиболее стойкие к антропогенным, хозяйственным воздействиям и обеспечивающие систему зеленых насаждений необходимым посадочным материалом.

6.3. Формирование системы особо охраняемых природных территорий и поддержание природно-экологического каркаса

В настоящее время большое значение придается сохранению естественных экологических систем, сбережению первичных ландшафтов. В хозяйственной сфере следует использовать природные и полуприродные экологические системы с минимальными издержками для их естественных компонентов.

Стратегия развития региональной экологической безопасности во многом определяется структурой и функциональными особенностями сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), являющейся ключевым элементом комплексных мероприятий по охране природы и поддержанию природно-экологического каркаса.

Особо охраняемые природные территории — форма территориальной охраны природы, обеспечивающая поддержание экологического равновесия и сохранение биологического и ландшафтного разнообразия. Согласно действующего Федерального закона №33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ могут быть «участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значения». Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния.

Решением государства или муниципалитета ООПТ изымаются из хозяйственного использования полностью или частично и на них устанавливается режим особой охраны. В современной государственной экологической концепции созданию и расширению природно-заповедного фонда страны отводится ведущая роль.

Правовые нормы создания, использования и охраны ООПТ устанавливаются федеральными законами, постановлениями Правительства России, законами субъектов Российской Федерации. Особое место ООПТ уделено в Федеральном законе России «Об особо охраняемых природных территориях» (февраль 1995 г.). Он регулирует отношения в области организации, охраны и использования таких территорий для сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, растений и животных, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения. Закон определяет категории и статус особо охраняемых природных территорий: заповедников (в том числе биосферных), национальных и природных парков, заказников, памятников природы и других. В настоящее время в Саратовской области наряду с федеральным законом об ООПТ действует Постановление областного правительства №345-П от 16.11.2006 г. «Об утверждении положения об ООПТ регионального значения», которое устанавливает правоприменительную практику по организации, охране, мониторингу в отношении ООПТ регионального значения. Постановление существенно расширяет номенклатуру категорий региональных ООПТ и уточняет их правовой статус и режим использования. В частности, Постановлением утверждена категория ООПТ регионального значения — Природный парк. Данная категория позволяет оперативно организовывать крупные по площади ООПТ со строгим природоохранным режимом соответствующим федеральным категориям ООПТ, таким как национальный парк и заповедник. Это существенно расширяет перспективы решения природоохранных задач региона.

Кроме того, Саратовской областной Думой принят закон Саратовской области «О порядке организации особо охраняемых природных территорий местного значения в Саратовской области» №35-СЗО от 29.03.2006 г., регламентирующий порядок организации ООПТ муниципального района или городского округа, что в условиях современного хозяйственного развития Саратовской области особенно актуально.

Современная концепция территориальной охраны природы предполагает создание систем ООПТ различного иерархического уровня (локального, регионального, макрорегионального), обеспечивающих функционирование природно-экологического каркаса какой-либо территории.

Под природно-экологическим каркасом — понимается совокупность основных средоформирующих и средорегулирующих экосистем (природных комплексов), обеспечивающих устойчивое развитие территории. Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

«ядра» или ключевые участки представляющие достаточно сохранившиеся природные комплексы, состоящие из категорий ООПТ с высоким уровнем охраны, занимающие сравнительно крупные по площади территории и способные сохранять естественность и целостность геосистем;

экологические коридоры — территории, состоящие из ООПТ относительно низкого природоохранного статуса, но достаточного для выполнения их основной функции — обеспечение вещественно-энергетическими и информационными связями «ядра» системы (см. Том IV. Природно-экологический каркас).

Процесс перехода от простого набора ООПТ к построению системы охраняемых природных территорий и его скорость определяются двумя главными факторами: природно-антропогенными (степень освоенности территории) и организационно-финансовыми.

Важной проблемой охраны природы является создание в каждом муниципальном районе разноуровневой, многофункциональной системы охраняемых природных комплексов. Для ее решения необходимо:

- выявление естественно-исторической и функциональной ценности конкретных географических, геологических и биологических объектов;

- оценка антропогенного воздействия на них и определение для каждого оптимальной природоохранной категории;

- создание специальной государственной природоохранной службы, занимающейся вопросами организации, управления, мониторинга районными ООПТ.

Основой создания системы ООПТ, определяющей её структурно-функциональную целостность, являются типичность (репрезентативность) и уникальность её структурных элементов. Под репрезентативностью или представительностью охраняемых природных территорий понимается их способность отражать типичные проявления разнообразия природных условий в конкретном природном территориальном комплексе различного уровня иерархии. Уникальность охраняемых природных территорий, противоположное репрезентативности понятие, демонстрирует редкие, неповторимые черты территории, иногда типичные классические черты какого-то отдельного явления или объекта. Репрезентативность и уникальность — категории, охватывающие многообразие природных условий являются одними из важных и необходимых свойств ПТК при формировании системы ООПТ.

Таким образом, территории, входящие в ООПТ, сочетают, наряду с зональными, экстразональные и азональные экосистемы, включая эндемичные.

Охраняемые природные территории призваны выполнять не только функции сохранения природной экосистемы или ее отдельного объекта, но и служить средством экологического и культурно-эстетического воспитания, оздоровления человека и улучшения окружающей природной среды.

Для развития сети ООПТ Воскресенского района и последующей её трансформации в систему ООПТ необходимы следующие мероприятия:

- инвентаризация наиболее перспективных для организации ООПТ участков (см. Том IV. Природно-экологический каркас);

- организация комплексного мониторинга ключевых территорий природно-экологического каркаса;

- развитие местной сети ООПТ муниципального района.

В настоящее время в Воскресенском районе существует всего одна ООПТ — памятник природы «Змеевы горы» (частично расположенный в соседнем Вольском районе), что негативно сказывается на функционировании природно-экологического каркаса. В связи с этим в районе в ближайшее время необходимо начать работу по развитию сети ООПТ для обеспечения и поддержания устойчивого функционирования природно-экологического каркаса.

На территории Воскресенского района целесообразно образование зон экологической реабилитации природных ландшафтов и их компонентов, а также широкое применение всего спектра законодательно закрепленных категорий ООПТ. К зонам экологической реабилитации должны быть отнесены, прежде всего, участки нагорных лесов со склоновыми остепненными опушками, занимающие экотонное положение на границе между южной лесостепью Приволжской возвышенности и степной зоной, обладающие высоким уровнем ландшафтного и биологического разнообразия, а также старозалежные участки пашни и территории неиспользуемых пастбищ, в настоящее время находящиеся на различных стадиях восстановления естественного (природного) облика типично лугово-степных ландшафтов. Организация в их пределах особого природоохранного режима — первоочередная природоохранная задача. К тому же, в долине р. Волги в пойменных лесах, прорезанных многочисленными протоками и старицами, существуют малоизмененные естественные природные комплексы, имеющие значительное биологическое разнообразие и требующие организации соответствующего природоохранного режима. Таким образом, целесообразна организация комплексных срочных заказников на волжских островах, а также охраняемых нерестилищ на соответствующих акваториях.

Рассмотренные участки характеризуются высокой природоохранной значимостью, на этих территориях в ближайшее время необходимо организовать сеть разноранговых ООПТ. В противном случае будут утрачены естественные местообитания многих видов растений и животных, а также природный облик типично лесолугостепных ландшафтов Приволжья, что принесет непоправимый ущерб сохранению природного наследия региона, вызовет ощутимые негативные изменения природной среды.

Наряду с возможностью организации крупных ООПТ со строгим режимом охраны регионального и федерального ранга в районе существуют перспективные объекты для организации ООПТ местного значения.

6.4. Некоторые принципы стратегии рационального природопользования

Одним из базовых условий развития Воскресенского муниципального района является благоприятная, т.е. комфортная для его жителей экологическая обстановка при росте экономических показателей.

Для достижения экологического комфорта при росте экономики требуется разработка и реализация комплекса организационных, технологических и экологических мероприятий, среди которых должна стать разработка стратегии рационального природопользования на комплексной основе.

Ниже приведём ряд принципов при разработке указаний стратегии и рассмотрим базовые основы экологической концепции Воскресенского муниципального района и его экологические проблемы.

  - Глубокая взаимозависимость природных и техногенных компонентов в ландшафтных комплексах позволяет рассматривать их как единый элементарный объект управления. Ландшафтно-экологический подход предполагает такую систему управления природными ресурсами, при которой оценка воздействия тех или иных факторов, планирование и осуществление мероприятий природопользования и охраны окружающей среды производились бы с учетом состояния и последствий для всех экосистем на территории Воскресенского муниципального района. Хозяйственные воздействия, которые могут вызвать ухудшение качества природной среды, должны быть исключены или минимизированы в той степени, в какой это позволяют сделать современные прогрессивные технологии и оборудование. Концепция государственной политики устойчивого природопользования предполагает разработку и применение региональных стандартов качества жизнеобеспечивающих сред и целевых показателей состояния основных компонентов природной среды: водных объектов, атмосферного воздуха, почвы, растительности, животного мира. В основу региональных стандартов могут быть положены показатели «естественного» (фонового) или близкого к нему качества природных сред.

  - При размещении новых техногенных объектов (гидротехнических сооружений, промышленных предприятий, коммунальных комплексов и т.д.) в ландшафтных системах не должно нарушаться сложившееся экологическое равновесие, дополнительная техногенная нагрузка не может превышать экологическую емкость природных ландшафтов и их способность к самоочищению и восстановлению.

  - Привлечение общественности к решению проблем природопользования — важный принцип подразумевает гласность проектирования и строительства новых техногенных объектов, которые связаны с использованием природных ресурсов (своевременное информирование населения), и учет общественного мнения при решении вопросов природопользования и охраны окружающей среды.

6.5. Экологическая концепция

###### Стратегической целью экологической политики всей Саратовской области и входящих в её состав муниципальных районов является оптимизация использования природных богатств для сохранения уникальных природных ландшафтов при планируемом развитии хозяйственной деятельности и росте социально-экономических выгод от ее реализации, повышение качества жизни и улучшение здоровья населения, обеспечение экологической безопасности региона, увеличение хозяйственной и рекреационной ёмкости всего региона при одновременном снижении нагрузок на уязвимые экосистемы через принятие научно-обоснованных решений по управлению природными ресурсами.

Необходимым условием достижения цели является:

- сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегулированию, как необходимого условия существования человеческого общества;

- рациональное природопользование и равноправный доступ к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;

- обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения.

Алгоритм достижения цели формулируется следующим образом:

- выявление основных экологических проблем;

- ранжирование проблем по актуальности, срочности решения, финансовому обеспечению.

Определение путей решения проблем:

- разработка критериев и показателей допустимой техногенной нагрузки;

- выявление территорий с допустимой, критической и катастрофической нагрузкой;

- определение причин возникновения недопустимой экологической ситуации;

- разработка мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране природных комплексов;

- составление комплексного плана рационального природопользования и охраны природной среды в пределах Воскресенского района, который должен быть составной частью комплексного плана всей Саратовской области.

6.6. Основные экологические проблемы

На основании анализа экологического состояния окружающей среды по комплексу показателей (состояние геологической среды, загрязнённости атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, радиационной обстановки и т.д.) Главным управлением природных ресурсов по Саратовской области выделены территории и участки, где экологическая обстановка характеризуется как:

- относительно благоприятная, где экологическая обстановка территорий характеризуются наименьшей техногенной нагрузкой и наименее поражена опасными геологическими процессами. Такие участки встречаются в виде отдельных пятен по границам территории и в центральной части области в Пугачёвском, Перелюбском, Ивантеевском, Александровогайском, Базарнокарабулакском, Питерском, Энгельсском, Екатериновском, Аткарском, Аркадакском, Ртищевском, Самойловском, Воскресенском, Калининском, Лысогорском районах и др;

- удовлетворительной экологической обстановкой характеризуется примерно 50% территории области. Участки с относительно благоприятной экологической обстановкой отмечаются практически во всех районах области;

- напряжённая экологическая обстановка отмечается в ряде мест Ртищевского, Турковского, Балашовского, Калининского, Красноармейского, Энгельсского, Советского, Марксовского, Александрово-Гайского, Новоузенского, Ершовского, Балаковского районов;

- критическая, кризисная и катастрофическая экологическая обстановка характерна для крупных городов, промышленных зон, транспортных узлов, территорий месторождений полезных ископаемых, местах складирования ядохимикатов. Территории с такой экологической обстановкой характерны для отдельных участков территории Саратовского, Энгельсского, Балаковского, Советского районов, центральной части Ершовского, юга Озинского, Аткарского, Ртищевского, Балашовского районов.

Комплексный анализ экологического состояния окружающей среды свидетельствуют о том, что большая часть Воскресенского муниципального района может быть включена в зону относительно благоприятного состояния окружающей среды, часть территории — в зону с удовлентворительной экологической обстановкой. Именно в зоне с напряжённой экологической ситуацией необходимо в первую очередь осуществлять природоохранные мероприятия.

К основным экологическим проблемам Воскресенского муниципального района следует отнести:

- Загрязнение и захламление твёрдыми бытовыми отходами (ТБО): размещение отходов (стихийные свалки) на землях муниципальных образований, представляющих хозяйственную или иную ценность, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений на существующие свалки ТБО, несоответствие размещения отдельных свалок санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

- Уменьшение видового состава и состояние растительности. Деградация растительности и почвенного покрова лугово-степных ландшафтов, угнетение плодородного слоя почвы (дегумификация, усиление водной эрозии почвы).

- Нерациональное использование природных ресурсов (земель и полезных ископаемых).

###### Учитывая антропогенную нагрузку на территории, схемой территориального развития Воскресенского муниципального района предлагаются возможные пути решения основных экологических проблем.

# 6.6.1. Загрязнение воздушного бассейна

###### В настоящее время на территории Воскресенского района отсутствуют крупные промышленные предприятия. Валовой выброс загрязнителей от стационарных источников и автотранспорта в районе незначителен (Воскресенский район не входит в список районов представленных в разделе «Охрана атмосферного воздуха» статистического бюллетеня территориального органа федеральной службы государственной статистики по Саратовской области).

Что касается перспектив развития промышленного производства в районе, то в его отраслевой структуре на расчетную перспективу резких изменений не прогнозируется. Доминирующие позиции будет, по-прежнему, занимать аграрный сектор с перерабатывающими предприятиями сельскохозяйственного производства и туристско–рекреационный. Поэтому в целом по району существенных изменений в загрязнении атмосферного воздуха не предполагается.

Тем не менее, для охраны воздушного бассейна на территории Воскресенского района от негативного воздействия загрязняющих веществ необходимо:

- внедрять передовые технологии на существующих и проектируемых промышленных предприятиях, предусматривающих минимилизацию выбросов загрязняющих веществ;

- вводить современное промышленное оборудование по очистке и газопылеулавливанию отходящих газов от стационарных источников;

- исключить потери попутного нефтяного газа (ПНГ) на факельных установках применением существующих современных методов утилизации (в перспективе);

- перевести все котельные и большую часть автомобилей на газовое топливо.

# 6.6.2. Загрязнение поверхностных и подземных вод

###### Возможное воздействие на поверхностные и подземные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

###### Учитывая, что организованный сброс сточных вод через центральные канализации на территории Воскресенского района отсутствует (центральная канализация c очистными сооружениями имеется только в с. Елшанка), можно предположить, что экологическое благополучие малых рек в пределах территории района в значительной мере определяется потенциальными загрязнителями поверхностных вод которыми являются животноводческие фермы, летние лагеря скота, мехдойки, сточные воды местных канализаций и несанкционированными свалками твёрдых бытовых отходов.

###### В то же время для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Воскресенского муниципального района поверхностные воды практически не используются (за исключением водозабора из р. Терешка, для водоснабжения с. Усовка). Основным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения в пределах района служат подземные воды палеогеновых, меловых и четвертичных отложений, вскрываемые артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

###### В целом по химическому составу и микробиологическим показателям вода, подающаяся из артезианских скважин в водопроводную сеть, в основном соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Подземные источники в большей своей частью относятся к 1 классу и используются без очистки.

###### Воды четвертичных отложений залегают не глубоко от поверхности и практически доступнее к использованию, чем воды коренных отложений. Но они чрезвычайно пёстры по своему химическому составу: наряду с пресными, пригодными для питьевых целей, встречаются очаги с высокой степенью минерализации, почти полностью исключающей их практическое использование.

###### Воды с повышенной минерализацией можно наблюдать в сс. Кошели, Букатовка, Елшанка и др.

###### Для решения проблемы загрязнения поверхностных вод и улучшения качества подземных вод в рамках закона Саратовской области №152-ЗСО от 29.12.2006 г. «Об областных целевых программах» необходимы следующие первоочередные мероприятия:

- предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений и строительство ливневых сетей в с. Воскресенское;

- предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений в центрах муниципальных образований, перспективных населённых пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- контролировать водоохранные зоны Волгоградского водохранилища, рр. Терешки, Чардыма и других малых рек от загрязнения твёрдыми бытовыми отходами;

- на иловых площадках создавать комплексы по переработке и превращению илов в компост для сельского хозяйства;

- в перспективе провести замену всей разводящей сети из металлических труб на современные пластмассовые трубы.

Введение водопроводных сетей в дома центров муниципальных образований и перспективных населённых пунктов осуществлять только после канализирования населённых пунктов.

Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо предусмотреть проведение ряда мероприятий:

- затампонировать неработающие скважины;

- обеспечить цементацию оголовков скважин, строительство наземных павильонов над скважинами;

- организовать санитарно-защитные зоны на водоисточниках в составе 3-х поясов (СНиП 2.04-84);

- систематически вести контроль за качеством воды в водоисточниках.

###### Более полные и конкретные мероприятия по решению экологической проблемы водоснабжения и водопотребления приведены в разделе Водоснабжение и водоотведение Тома II.

# 6.6.3. Охрана земель и природных ландшафтов, рациональное использование природных ресурсов

Общее состояние сельскохозяйственных угодий на территории Воскресенского муниципального района следует оценить как относительно неблагоприятное, что связано, прежде всего, с экстенсивным землепользованием, снижением уровня культуры земледелия и резким сокращением агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

Ухудшение плодородия происходит за счет неправильного выполнения агротехнических приемов обработки почв, несоблюдения зональных севооборотов, недостаточного внесения органических и минеральных удобрений.

Для улучшения качества пахотных земель и повышения их плодородия необходим целый комплекс агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий.

Серьёзные экологические проблемы для многих ландшафтов Воскресенского района возникли в связи с усилением общей антропогенной нагрузки в период 1960-90 гг., которое происходило в основном за счёт распашки земель, интенсивного использования степных ценозов под пастбища, развития транспортных путей. В результате масштабных преобразований естественных ландшафтов, как правило, происходило изменение видового разнообразия и уменьшение численности отдельных видов. Среди видов, произрастающих на территории Воскресенского муниципального района и занесенных в Красную книгу Саратовской области, можно назвать: ковыль перистый, щитовник мужской, гнездовку обыкновенную, ирис аировидный, горец змеиный, валериану волжскую, гусиный лук, рябчик русский, клаусию солнцелюбивую, бурачок извилистый, кизильник черноплодный, гвоздику луговую, овсец опушенный, кувшинку белую, вех ядовитый и другие виды растений с сокращающейся численностью.

Среди обитающих видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Саратовской области, в районе можно встретить веретеницу ломкую, живородящую ящерицу, гадюку Никольского и обыкновенную медянку. Из хищных птиц ― обыкновенного осоеда, европейского тювика, филина.

На территории района также обитают тетерев, степной сурок, белка обыкновенная, погоныш-крошка, косуля европейская и другие представители животного мира. В последние годы в связи с общим уменьшением антропогенного пресса численность данных видов животных остается стабильной.

Видовая насыщенность флоры и фауны сохранившихся участков естественной растительности по долинам Терешки, Чардыма и других малых рек требуют повышенного внимания к вопросам ее охраны. Для улучшения ситуации, по-видимому, необходимы дополнительные мероприятия по охране мест их обитания. Охрана природных ландшафтов и их обитателей, среди которых встречаются редкие виды растительного и животного мира, будет более действенной, если будут включены в зоны особого природоохранного режима, в которых предусматривается снижение антропогенной нагрузки и комплексные восстановительные мероприятия.

Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

- снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях;

- возрождение высокотехнологичного земледелия с применением севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений;

- проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту почв от эрозии;

- предусмотреть развитие природоохранных зон в долинном комплексе рр. Терешки и Чардыма и в лесных массивах на водоразделах;

- инвентаризация наиболее перспективных участков территории для организации и развития местной сети особо охраняемых природных территорий.

Общие выводы

- В перспективе, с учётом развития промышленности и сельскохозяйственного производства Воскресенского муниципального района, значительного изменения состояния воздушного бассейна не предполагается. Тем не менее, учитывая метеорологический потенциал загрязнения территории района, при котором создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей, так и для их накопления, необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по охране воздушного бассейна на территории района.

- Для решения проблемы загрязнения поверхностных вод и улучшения качества подземных вод необходимо строительство очистных сооружений в с. Воскресенское и в перспективных населённых пунктах, соблюдение санитарно-защитных и водоохранных зон при размещении хозяйственных и иных объектов на территориях муниципальных образований.

- Для предотвращения деградации почв и необоснованных потерь от водной эрозии необходим комплекс землеустроительных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мер. С целью восстановления нарушенных территорий и приведения земельных участков в экологически безопасное состояние необходимо проведение комплекса работ по рекультивации земель.

- В целях поддержания и увеличения продуктивности естественных угодий должен регулироваться выпас скота с учётом сроков развития травостоя и состояния пастбищ. Для поддержания видового разнообразия и увеличения численности отдельных видов животных необходимо выделять защитные участки территорий, на которых запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности.

- Формирование экологического каркаса на территории района и его поддержание будет способствовать не только повышению ландшафтно-эстетических качеств территории, но и возрастанию её экологической устойчивости. Создавшиеся социально-экономические условия в землепользовании и принятие ряда федеральных законов позволяют в условиях современного хозяйствования Воскресенского муниципального района провести инвентаризацию наиболее перспективных участков территории для организации местной сети особо охраняемых природных территорий.

7. Комплексная оценка территории

В данном разделе приводятся результаты комплексной оценки территории, цель которой — определить территориальные и природные ресурсы для развития основных видов градостроительного и хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной и природоохранной деятельности.

В разделе выполнена оценка отдельных участков территории района по комплексу природных и техногенных факторов, по степени их благоприятности для различных видов деятельности. Сформулированы требования к разным видам использования территории, а также рассмотрены ограничения для градостроительной и хозяйственной деятельности (см. Cхема границ территорий с особыми условиями использования).

Комплексная оценка территории Воскресенского муниципального района является основой для разработки предложений по функциональному зонированию территории.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями Воскресенского района в целом, его экономико-географическим положением, хозяйственными особенностями, природными условиями, состоянием окружающей среды, ресурсами и возможностями их освоения.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- экологического состояния природных комплексов и их компонентов;

- транспортной освоенности и обеспеченности территории;

- рекреационного потенциала;

- планировочных условий;

- системы расселения;

- градостроительной освоенности территории;

- хозяйственной, в том числе сельскохозяйственной освоенности территории;

- социальной инфраструктуры;

- производственной инфраструктуры.

Оценка территории производилась по двум группам факторов:

природным, которые определяются природными и инженерно-строительными условиями развития территории, ее ресурсами, а также состоянием природной среды;

техногенным, определяющим обеспеченность территории транспортными и инженерными сетями и сооружениями, предприятиями стройиндустрии, транспортную доступность основных промышленных, административных, культурных центров, санитарно-гигиеническими условиями и требованиями к охране природы, а также архитектурно-эстетическими достоинствами отдельных природных или культурных ландшафтов.

На «Карте границ территорий с особыми условиями использования» показаны территориальные выделы, в границах которых устанавливаются ограничения, лимитирующие использование территории при осуществлении градостроительной деятельности. К ним относятся заповедные зоны, зоны охраны источников водоснабжения, границы санитарно-защитных и водоохранных зон, зоны залегания полезных ископаемых (примерные границы горных отводов), территории с возможными проявлениями опасных природных и природно-антропогенных процессов.

###### В главе «Особенности природно-ресурсного потенциала» и также в ряде других разделов «Схемы территориального развития Воскресенского муниципального района», детально выполнен анализ отдельных природных факторов, влияющих на градостроительное освоение территории района, в настоящем же разделе излагаются основные выводы по разным факторам, оценивается их значимость и приводится их суммарная оценка.

7.1. Оценка территории по комплексу природных факторов

Территория Воскресенского муниципального района занимает центральную часть Саратовской области и расположена на восточных склонах Приволжской возвышенности, расчлененной широкой долиной нижнего течения реки Терешки.

Территория вытянута в широтном направлении вдоль Волги на 60 км при ширине от 15 до 40 км и сложена в основном отложениями палеогеновой и неогеновой систем (пески, песчаники, глины, опоки).

В геологическом и орографическом отношении территория Воскресенского района достаточно сложна. Поверхность равнины расчленена многочисленными балками, оврагами и речными долинами. Денудационные поверхности водоразделов имеют различную форму: плоскую, плоско-выпуклую, иногда грядовую и седловинную.

Однако анализ рельефа показывает, что в орографическом отношении территорию Воскресенского района можно считать достаточно благоприятной как для гражданского и промышленного строительства, так и развития сельского хозяйства. Впрочем, на фоне благоприятных территорий получили развитие ограниченно-благоприятные и неблагоприятные участки и зоны, приуроченные, в основном, к долинно-балочным комплексам рек.

По климатическим условиям в целом территория Воскресенского района не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

Физиолого-климатические условия района благоприятны для организации как летних, так и зимних видов отдыха. Среднесуточные температуры теплого периода от +13 до +20°С, холодного от -4 до -13°С.

Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, весенние заморозки, суховеи и засухи (в отдельные годы), что отрицательно сказывается на работе коммунальных служб и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур.

Разнообразие геологического строения и форм рельефа, особенности климатических условий и других элементов ландшафта обусловили на территории района пестроту почвенного и растительного покрова. Однако общий фон почвенного покрова образуют преимущественно черноземы южные различного механического состава, занимающие около 90% территории района и обладающие достаточно высоким плодородием. В тоже время, из-за широкого развития эрозионных процессов более половины пахотных почв на территории района эродировано.

Для территории Воскресенского района характерно разнообразие растительного покрова, выражающегося, прежде всего, в обширных участках лесной и лугово-степной растительности.

Лесистость района одна из высоких в Саратовской области и составляет 16,5% (при средней лесистости Саратовской области 6,8%, Правобережной её части — 11,2%). Наибольшее распространение лесные массивы получили в северо-западной части района (Елшанское МО), южной (в долине р. Терешки) и восточной (побережье Волгоградского водохранилища).

Все леса в районе относятся к категории защитных, которые выполняют средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Зональным типом растительности для лесостепной зоны являются луговые степи на чернозёмах обыкновенных в сочетании с тёмно-серыми лесными почвами и участками лесных массивов на вершинах и склонах останцов и поймах рек.

Степная зона характеризуется распространением разнотравно — типчаково-ковыльных степей и типчаково-ковылковых местами слабо комплексных степей на южных чернозёмах и черноземах неполноразвитых малогумусных маломощных слабо- и среднекаменистых, на склонах — средне- и сильносмытых.

Территория Воскресенского района имеет достаточно развитую гидрографическую сеть. Из малых рек наиболее значимые в районе ― Терешка и Чардым. Cток обеих рек в пределах Воскресенского района не зарегулирован.

Кроме этих рек гидрографическая сеть района насчитывает ещё около 10 малых рек, речек и ручьёв. Многие малые реки, дренирующие территорию Воскресенского района, имеют постоянное течение за счёт подземного стока водоносных горизонтов, которые питают немногочисленные родники по склонам, дну речных долин и по оврагам.

Однако весьма напряженный водный баланс рек не допускает масштабного использования поверхностных водных ресурсов на территории района, т.е. по стоковым характеристикам реки района могут быть использованы только для орошения (при условии их регулирования) и водопоя скота, но не могут служить источником централизованного водоснабжения.

В целом всю территорию района по водообеспеченности поверхностными водами можно считать ограниченно-благоприятной. Потребность района в хозяйственно-питьевых водах, в целом, может быть полностью удовлетворена пресными подземными водами, достаточно широко распространёнными на территории района.

7.2. Оценка территории по комплексу ресурсно-сырьевого потенциала

Минерально-сырьевые ресурсы Воскресенского района представлены в основном такими общераспространёнными на территории Саратовской области полезными ископаемыми как: ракушечник, глина, песок, опока, мел. Имеются выходы бутового камня. Также в районе села Афанасьевка выявлены залежи меловых отложений в виде фосфоритовых конгломератов.

Месторождения углеводородного сырья на территории района отсутствуют.

Район можно считать наиболее перспективным по глинистому и песчаному сырью, разведанные запасы которых полностью удовлетворяют собственные нужды района.

Широко распространены в районе опоки нижнесызранского возраста. Запасы их достаточно велики. Могут использоваться для очистки нефтепродуктов, для производства цемента. Выходы опок имеются по берегу р. Волги между сс. Березняки и Воскресенское.

Мел-мергельные породы распространены преимущественно в западной части района. Сырьё используется для производства цемента и гидравлической извести.

Существующие месторождения стройматериалов не имеют значительного площадного распространения и поэтому не могут являться с точки зрения масштаба работы, ограничением размещения строительства.

В перспективе промышленное освоение месторождений и участков полезных ископаемых позволит создать устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности сельского хозяйства, дорожного и капитального строительства, организации местных промыслов.

Земельные ресурсы. Наибольшую долю — 96,7 тыс. га (66,6%) в земельном фонде Воскресенского муниципального района составляют сельскохозяйственные земли, большая часть которых (69,7 тыс. га) представлена пахотными землями.

###### На долю кормовых угодий (сенокосы и пастбища) приходится около 25,6 тыс. га. Достаточно большую площадь в районе занимают земли лесного фонда, на которые приходиться более 25,3 тыс. га. Земли водного фонда составляют 12,8 тыс. га.

###### Земли лесного и водного фондов, в совокупности с землями запаса, особо охраняемых природных территорий и объектов рекреационного назначения, занимают достаточно значительные площади, что в целом позволяет сохранять продуктивный потенциал территории.

7.3. Оценка территории по инженерно-строительным условиям

Оценка территории для промышленного и гражданского строительства проводилась на основе анализа геологического строения, гидрогеологических и инженерно-геологических условий, а также распространения месторождений полезных ископаемых, то есть факторов, от которых в наибольшей степени зависят условия строительства в данном районе.

К важнейшим геологическим факторам, определяющим инженерно-геологические условия, относятся: геологическое строение территории, структура, условия залегания и состав пород, гидрогеологические и геоморфологические условия, современные геологические процессы.

Вся территория района геоморфологически представляет собой эрозионно-денудационную равнину, приуроченную к восточной части Приволжской возвышенности. Поверхность равнины осложнена балками, оврагами и речными долинами. Инженерно-геологические условия района определяются характером пород, слагающих верхние горизонты.

В результате анализа комплекса данных по геологии, гидрогеологии и инженерной геологии выделены типы территорий по степени благоприятности для строительства: благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные.

Анализ рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий дает основания разделить изучаемую территорию на два инженерно-геологических района.

Первый район приурочен к эрозионно-денудационному рельефу — 3меевым горам, которые прижаты к современной долине Волги.

Змеевые горы в период существования моря в палеогене, а возможно и раньше, представляли морскую впадину. Это обстоятельство обеспечило накопление здесь морских отложений палеогена. После ухода палеогенового моря поверхность Змеевых гор была подвержена интенсивной эрозии. Интенсивному размыву подвергалась и основная правобережная часть Змеевых гор левыми притоками Терешки: реками Чернавкой, Багаевкой, Сухой и Мокрой Березовкой и многочисленными оврагами. Из единого в прошлом массива образовалась целая система гряд, холмов и останцов.

Змеевы горы имеет асимметричное строение. В сторону Волги они обрываются круто, к долине Терешки рельеф местности теряет гористость, и приобретают полого-увалистые формы. Кроме того, детали этих форм рельефа связаны с эоловыми процессами, которые благодаря наличию здесь песчаных отложений образовали котловины выдувания и бугры.

Район можно считать ограниченно-благоприятным для строительства. Основанием фундаментов зданий и сооружений являются пески, песчаники, глины, опоки которые обладают просадочными и набухающими свойствами.

Второй район приурочен к древней аккумулятивно-эрозионной долине р. Терешки. Под древней долиной р.Терешки понимается обширная территория, расположенная между Приволжским абразионным уступом на западе и Змеевыми горами на востоке. Глубокая и широкая долина Терешки приурочена к западному борту Вольской впадины. Заложена она была задолго до акчагыльского времени, а во время господства Акчагыльского моря в Поволжье древняя долина Терешки служила заливом этого моря. В результате морских наносов и, видимо, сокращения бассейна в древней акчагыльской долине Терешки к концу третичного периода накопились мощные толщи покровных песчаных и глинистых наносов.

Эти отложения, выполнили нижнюю поверхность денудации, расположенную в бассейне реки Терешки ниже 200 м над уровнем моря. В результате сформировавшаяся река в нижнечетвертичное время стала переносить аккумулятивные наносы в русло Волги. На месте обширной нижней поверхности денудации оказалась как бы востановленной доакчагыльская долина р.Терешки. Современный врез русла Терешки по отношению к нижней поверхности денудации достиг у устья 187 м, а в среднем течении 160 м.

В поперечном профиле современная долина на всем своем протяжении имеет асимметричное строение, правый ее склон высокий (до 175-196 м), левый — низкий. Долина имеет ясно выраженные слева три надпойменные террасы и пойму, в которую на 2-3 м врезано русло реки. Первая надпойменная терраса (нижняя) имеет высоту 40 м, развита неповсеместно. Вторая терраса более развита. Она тянется на 100 км в пределах области, высота ее 50-60 м, а ширина от 3 до 5 км. Третья терраса прослеживается на 134-км из 150 км длины реки, ширина ее 2-4 км.

Последняя терраса переходит, в полого-выпуклую поверхность коренного склона, который затем сливается со слабо наклонной поверхностью прежнего акчагыльского дна древней долины р. Терешки, представленной сейчас нижней поверхностью денудации.

Денудационные останцы, как правило, имеют плоские поверхности, что позволяет использовать их под земледелие. Данный район благоприятен для строительства.

Особо сложные условия для строительства или неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям территории занимают участки в аккумулятивно-эрозионных долинах рр. Терешки и Чардыма, сложенные аллювиальным наносным материалом представленным суглинками, разнозернистыми песками с включением гальки и гравия. Глубина залегания грунтовых вод в речных долинах нередко встречается на уровне трёх метров и менее. В долинах также выделяется зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

К неблагоприятным территориям для промышленного и гражданского строительства относятся также участки, занятые лесными насаждениями, особо охраняемыми природными территориями, санитарными разрывами от аммиакопровода и ЛЭП-1500 В.

На участках с балками, оврагами, речными обрывами наблюдаются современные экзодинамические процессы и явления, такие как водная эрозия (овражная), боковая речная эрозия (подмыв берегов), карст и суффозия, оползни, обваливание и осыпание крутых склонов, овражно-балочная и склоновая аккумуляция и др. Такие неблагоприятные для строительства участки территории требуют дорогостоящих инженерных мероприятий по их освоению.

7.4. Оценка территории для целей сельского хозяйства

Ведущими факторами при оценке территории района для развития сельского хозяйства явились:

- агроклиматические и почвенные ресурсы;

- водообеспеченность;

- транспортная доступность.

Рассматривались также инженерно-геологические, санитарно-гигиенические и другие факторы, влияющие на характер и продуктивность сельского хозяйства.

По совокупности главных агроклиматических факторов территория Воскресенского района относится к ограниченно благоприятной. Однако различия природных и экономических условий обусловливают территориальные особенности внутрирайонного развития. Разработка программ развития отдельных территорий района на базе их учета позволяет более рационально использовать имеющиеся ресурсы, прежде всего земельные.

Оценка пригодности земель для сельскохозяйственного производства может быть использована как для развития сельского хозяйства района, так и для резервирования площадок селитебных территорий и организации зон массового отдыха.

Почвенные ресурсы района определялись бонитировкой почв района (относительная качественная оценка их естественного плодородия).

К благоприятным территориям богарного земледелия отнесены участки на плоских, слабо волнистых и выпуклых водоразделах-междуречьях с обыкновенными и южными черноземами с бонитетом более 70 баллов. К благоприятным относятся и хорошо дренированные участки расположенные на склонах террас рр. Терешки, Чардыма и их притоков с глубиной залегания грунтовых вод от поверхности более 1 м.

Эти участки земли отличаются более высоким естественным плодородием почв, более благоприятным водно-тепловым режимом, способствующим значительной отраслевой и видовой диверсификации сельского хозяйства. Территория наиболее благоприятна для производства яровых и озимых зерновых культур, подсолнечника, развития молочно-мясного скотоводства. В подзоне выделяются участки, которые по своим инженерно-геологическим условиям наиболее пригодны для формирования и развития культурных кормовых угодий и животноводства. Изъятие земель для использования на несельскохозяйственные нужды нежелательно.

На территориях вдоль рр. Волги, Терешки и Чардыма расположены небольшие участки на южных чернозёмах малогумусных щебнистых и чернозёмах южных солонцеватых с благоприятными условиями для развития сельскохозяйственного производства, ориентированного на орошаемое земледелие, с бонитетом 70 баллов.

К ограниченно-благоприятным относятся пологоволнистые, слабоволнистые, хорошо дренированные территории с глубиной залегания грунтовых вод более 1 м, с бонитетом более 30 баллов, распространенные на водоразделах и их склонах, склонах террас рр. Волги, Терешки и Чардыма, а также их притоков.

К неблагоприятным отнесены участки территории с развитой овражно-балочной сетью, участки, занятые выгонами с почвенным бонитетом менее 30 баллов, используемые под пастбища, а также участки выходов почвообразующих пород, крутые и обрывистые склоны рр. Волги, Терешки, Чардыма.

По наличию поверхностных вод для целей сельскохозяйственного водснабжения и орошения наиболее благоприятны участки в 5-ти километровой зоне от Волгоградского водохранилища. Участки от 5 до 20 км от них отнесены к относительно благоприятным; зона от 5-ти до 20 км считается ограниченно благоприятной.

Река Терешка пригодна для целей орошения ограниченно, может служить источником орошения лишь локальных участков и для сельскохозяйственного водоснабжения.

На остальной части территории использование водотоков возможно только при условии регулирования стока.

По наличию подземных вод большая часть района благоприятна для развития сельскохозяйственного производства.

7.5. Оценка территории для целей рекреации и туризма

Туризм — один из видов активного отдыха и наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных потребностей, составная часть здравоохранения, физической культуры, средство духовного, культурного и социального развития личности. Туризм и рекреация в большей степени имеют природную ориентированность. При оценке территории для целей рекреации ведущими факторами явились: рекреационная комфортность компонентов природных ландшафтов, санитарно-гигиеническое состояние территорий, водообеспеченность и транспортная обеспеченность. Живописные лесостепные ландшафты Приволжской возвышенности, позволяют говорить о возможности и целесообразности организации на территории Воскресенского района как кратковременного, так и длительного отдыха. Территория района обеспечена туристско-рекреационными ресурсами неравномерно (см. Том IV. Туристско-рекреационные зоны). Наиболее благоприятные в туристско-рекреационном смысле территории располагаются вдоль долины Волги и нагорных лесов Приволжской возвышенности.

При туристско-рекреационной оценке территории Воскресенского района учитывались рекреационные свойства ландшафтов. К ним относятся: благоприятность температурных условий, особенности растительного покрова, расчлененность, открытость рельефа, температура поверхностных вод, их качество, густота речной сети, эстетическая привлекательность и др.

Учитывая выше изложенные особенности на территории Воскресенского района выделены два типа туристско-рекреационных зон:

существующие — территории интенсивного туристско-рекреационного освоения;

перспективные — территории с высоким туристско-рекреационным потенциалом (см. Том IV. Туристско-рекреационные зоны).

При этом современный уровень рекреационный освоенности территории Воскресенского района незначителен, что является следствием ряда причин: аграрной специализации, недостаточным развитием экологического, природного туризма из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, инвестиций и соответствующих проектов. Влияние данных факторов позволило сформировать лишь одну зону интенсивного туристско-рекреационного освоения, расположенную в непосредственной близости от административного центра. К этой зоне в первую очередь относится участок берего-островной зоны Волгоградского водохранилища в районе населенных пунктов Чардым, Елшанка, Усовка. В значительно меньшей степени рекреационно освоена береговая зона Волгоградского водохранилища на участке памятника природы Змеевы горы.

Вместе с этим, наличие разнообразной древесной растительности, сильно расчлененного рельефа создает определенную привлекательность для проведения экологического туризма, а также других видов рекреации. Данные территории характеризуются полифункциональной структурой рекреационных ресурсов. Наиболее эстетически привлекательной для туризма и рекреации являются открытые, полуоткрытые ландшафты, например, лесные опушки на крутых склонах, лесные поляны. В природном отношении данные территории имеют исключительно положительную экологическую, санитарно-эпидемиологическую обстановку. В целом, все выделенные нагорно-лесные массивы, характеризуют лесолугостепную провинцию Приволжской возвышенности. Данные территории перспективны для организации ООПТ со строгим природоохранным режимом, в которых может быть налажена рекреационная деятельность. Высокая природоохранная ценность данных территорий позволяет рассматривать их как центры последующего туристско-рекреационного освоения Воскресенского района с соответствующими природоохранными ограничениями. В данных зонах наряду с возможным развитием горнолыжного туризма возможно развитие конного, конноспортивного, пешего, велосипедного (горный велосипед) парапланерного и др. видов туризма и рекреации.

Также к существующим территориям интенсивного туристско-рекреационного освоения относятся Волжские острова, участок нижнего течения р. Терешки. Эти территории характеризуются наличием разнообразной водной, околоводной растительности, лесными массивами, песчаными пляжами. Данные зоны привлекательны для туризма и рекреации, не только водного направления, но и других видов туризма. Например, пешего, велосипедного туризма различной степени сложности. В этих зонах возможно строительство капитальных туристско-рекреационных сооружений, а также организация бивуаков для кратковременного отдыха (рыболовно-спортивных баз, палаточных стоянок, небольших детских учреждений) в летний сезон.

Вместе с этим, в Воскресенском районе существуют территории, которые можно отнести к ограниченно перспективным территориям для развития туризма и рекреации. К подобным зонам можно отнести эстетически привлекательные долины рек, например, Терешки, Елшанки. Эти территории выгодно отличаются от соседних распаханных сельхозугодий наличием лесной растительности, луговых и степных участков. Вместе с тем они испытывают достаточно интенсивную, прежде всего, сельскохозяйственную нагрузку, существенным образом снижающую привлекательность долинных ландшафтов. Наиболее целесообразный тип использования данных участков ― это строительство рекреационных сооружений кратковременного отдыха (палаточных стоянок, кемпингов).

Использование и дальнейшее туристско-рекреационное освоение перспективных рекреационных территорий Воскресенского района требует соблюдения и в отдельных случаях ужесточения природоохранного режима. Опыт зарубежных стран, а также других регионов России показывает необходимость развития сети ООПТ, позволяющей: во-первых, поддерживать экологически сбалансированное состояние природной среды, во-вторых, обеспечить приток рекреантов.

7.6. Оценка территории по водообеспеченности

Анализ запасов водных ресурсов показал, что поверхностные и подземные водные ресурсы распределены по территории района достаточно равномерно. Это определенным образом сказывается на хозяйственном и селитебном освоении Воскресенского района. Большинство малых рек района имеют постоянный водоток, обусловленный выходом родниковых вод по днищам балок и оврагов. Однако расход воды у этих рек небольшой, питание их в основном происходит за счёт талых и дождевых вод. Наибольшая часть годового стока обеспечивается в период весеннего половодья, который составляет 60-70%, всего годового стока.

Таким образом, по стоковым характеристикам реки района могут быть использованы только для орошения (при условии их регулирования) и водопоя скота, но не могут служить источником централизованного водоснабжения.

По морфологическим характеристикам, температурному режиму и санитарному состоянию наиболее благоприятны для рекреации рр. Чардым и Терешка.

В целом вся территория района ограниченно-благоприятная по водообеспеченности поверхностными водами.

Наиболее благоприятны по условиям водообеспечения для строительства являются восточная и южная части района, так как они входят в зону влияния Волгоградского водохранилища.

Наиболее обеспеченными поверхностными водами для целей строительства являются участки в 10–километровой зоне от Волгоградского водохранилища, в которых можно обеспечить практически неограниченное водопотребление. Здесь возможно размещение водоёмких производств.

Территория, расположенная в зоне 10-30 км от р. Волги, отнесена к ограниченно благоприятной. Здесь также возможно размещение водоёмких производств, но потребуются дополнительные затраты на строительство водоводов протяженностью до 30 км.

Наиболее надёжным источником водоснабжения на территории района являются подземные воды, позволяющие полностью решить проблему водообеспечения большинства населенных пунктов района.

С точки зрения гидрогеологического районирования территория Воскресенского муниципального района приурочена к Сурско-Хопёрскому артезианскому бассейну и относится к Ульяновско-Саратовскому гидрогеологическому району, который наиболее обеспечен в Саратовской области по запасам и водообеспеченности. Здесь самыми перспективными и интенсивно эксплуатируемыми являются водоносные горизонты приуроченные преимущественно к верхнемеловым, акчагыльским, четвертичным маастрихтским, нижнесаратовским и ниженесызранским отложениям. Воды преимущественно пресные, вполне пригодные для питьевого и хозяйственного водоснабжения.

Общие прогнозные ресурсы подземных вод по Воскресенскому району составляют 305,0 тыс. м3/сут., а средний модуль прогнозных ресурсов равен 0,96 м3/сут. на км2 (по данным ФГУП «Волгагеология» «Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Приволжского федерального округа РФ (Саратовская область) за 2006 г.»), что характеризует ресурсы подземных вод как весьма значительные, а район в целом как достаточно благоприятный для развития гражданского строительства.

Эксплуатационные запасы подземных вод по сумме категорий А+В+С1 составляют 5,0 тыс. м3/сут.

Таким образом, теоретически обеспеченность запасами подземных вод в районе превышает 100%, но прогнозные запасы пресных подземных вод могут быть использованы для целей водоснабжения только после доразведки и утверждения в установленном порядке.

7.7. Оценка территории по транспортной обеспеченности

Степень транспортной обеспеченности территории оценивалась по следующим показателям:

- наличие существующих транспортных сетей и их состояние;

- наличие строящихся транспортных сетей;

- проектируемая транспортная сеть и узлы;

- транспортная доступность от основных центров и магистралей.

Транспортная инфраструктура Воскресенского муниципального района интегрирована в транспортную сеть Саратовской области и европейской части России и представлена железнодорожным, автомобильным, трубопроводным и речным транспортом.

Территория района обслуживается Приволжской железной дорогой ОАО «РЖД».

Западнее района и в юго-западной и северной части района проходит магистральная железнодорожная линия Саратов — Самара. Магистраль на территории района электрифицированная, двухпутная и входит в международный транспортный коридор «Транссиб».

Основной региональной дорогой в районе являются автодорога Воскресенское — Синодское, которая обеспечивает связь райцентра с. Воскресенское с федеральной автодорогой Сызрань — Саратов — Волгоград.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают внутрирайонные межпоселковые связи. Значительная часть местных автодорог не имеет твердого покрытия и представляет собой грунтовые дороги.

Плотность и доля дорог с твердым покрытием в районе несколько выше, чем в среднем по Саратовской области.

В целом состояние дорожной сети района нельзя признать удовлетворительным. Техническое состояние многих дорог находится в неудовлетворительном состоянии, значительная часть дорог местного значения не имеет твердого покрытия, что препятствует транспортному сообщению в ненастную погоду. К недостаткам дорожной сети района также следует отнести радиально-тупиковый принцип построения схемы дорог, в результате чего движение транспорта между периферийными поселениями района осуществляется со значительными перепробегами.

Важнейшей водной магистралью, обслуживающей различные грузовые и пассажирские потоки, является река Волга, которая связывает Саратовскую область (Воскресенский район) с важнейшими экономическими районами страны: каналом им. Москвы — с Центральным районом, через реку Каму — с западным Уралом, через Волго-Донской канал — с Донбассом, водной системой Волго-Балта — с Беломорьем. Кроме того, Волга обеспечивает местные транспортные связи между городами и поселками, расположенными по берегам Волги.

По территории Воскресенского района проходит речной маршрут Саратов-Кошели с остановками в Чардыме, Усовке и Кошелях.

Большим недостатком в работе речного транспорта является отсутствие обустроенных причалов, большие интервалы движения судов на пригородных маршрутах, устаревшие и тихоходные типы судов.

###### В целом же территория Воскресенского района благоприятна по транспортной обеспеченности.

8. Зонирование территории

8.1. Планировочное зонирование

# 8.1.1. Современный планировочный каркас

###### Воскресенский муниципальный район расположен в центральной части правобережной зоны Саратовской области. Максимальная протяжённость района вдоль Волги — 60 км, при ширине от 15 до 40 км. Общая площадь территории около 1500 км2 с численностью населения 12,5 тыс. чел. (на 01.01.2009 г.), из которых 3200 чел. являются жителями с. Воскресенское. Основная направленность экономики района — сельское хозяйство.

###### Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура и функциональное зонирование Воскресенского муниципального района находятся в тесной взаимосвязи с планировочной структурой Саратовского, Новобурасского, Базарно-Карабулакского и Вольского муниципальных районов. С Марксовским и Энгельсским районами граница проходит по Волгоградскому водохранилищу.

###### Планировочные оси — речные долины, важнейшие транспортные магистрали, магистральные газопроводы, продуктопроводы. Планировочная структура района характеризуется наличием планировочных осей первого и второго порядка.

###### Главной ландшафтно-планировочной осью является р. Волга, вдоль которой на 76 км протянулась территория района. Река сыграла важное системообразующее значение в градостроительном освоении территории и оказала влияние на формирование и развитие систем расселения, изначально являясь основным источником водоснабжения и транспортной артерией.

###### Второстепенной ландшафтно-планировочной осью является р. Терешка, которая в своём нижнем течении дренирует большую часть территории района. Большинство опорных центров систем расселения местного уровня расположено в бассейне Терешки. В настоящее время все малые реки района утратили свою главенствующую роль в связи с развитием более мощных транспортных коммуникаций.

###### В структуре района можно выделить транспортные планировочные оси первого и второго порядка.

###### Планировочные оси первого порядка:

- Елшанка — Синодское — Садовка — участок автодороги федерального значения Сызрань—Саратов—Волгоград. Планировочная ось пересекает территорию района с юго-запада на север-восток. Автодорога связывает территорию района с областным центром г. Саратов и выполняет функции основной внешней связи.

- Синодское — Воскресенское — автодорога регионального значения проходит по территории района с северо-запада на юго-восток, обеспечивает внутрирайонные транспортные связи с районным центром с. Воскресенское и внешние транспортные связи посредством транспортного выхода к автодороге федерального значения для связи с соседними районами и областным центром г. Саратов.

Важное значение в формировании планировочной структуры района принадлежит автодорогам межмуниципального и местного значения, которые являются планировочными осями второго порядка. Посредством планировочных осей второго порядка планировочная структура района соединяется с каркасом одноимённых структур соседних районов.

###### Планировочные оси второго порядка:

- Новая Алексеевка — Булгаковка — автодорога межмуниципального значения проходит по территории района в его северо-восточной части и обеспечивает внутрирайонные транспортные связи.

- Нечаевка-Булгаковка — Михайловка — автодороги межмуниципального и местного значения проходят по территории района в его северо-восточной части, обеспечивают внутрирайонные транспортные связи, и связь с районным центром.

- Медяниково — Букатовка — Кошели — автодорога межмуниципального значения, обеспечивает внутрирайонные связи населённых пунктов, расположенных вдоль берега р. Терешка в центральной части района.

- Андреевка — Ключи (Базарно-Карабулакского муниципального района) —автодорога межмуниципального значения проходит по территории района в его центральной части и выполняет функции внешней связи c соседними районами области в северном направлении.

- Славянка — Афанасьевка — автодорога местного значения проходит по территории района в его западной части, обеспечивает внутрирайонные транспортные связи.

- Автоподъезды к с. Чардым, п. Коммуна 3-я, с. Усовка от с. Елшанка — автодороги межмуниципального значения обеспечивают внутрирайонные транспортные связи в юго-западной части района.

- Садовка — Вязовка (Базарно-Карабулакского муниципального района) — автодорога межмуниципального значения обеспечивает внешние транспортные связи в северо-восточной части района посредством транспортного выхода на территорию Базарно-Карабулакского муниципального района.

###### Главный планировочный узел в планировочной структуре района является районный центр с. Воскресенское, который расположен в восточной части района в долине р. Волга в окружении лесных массивов Змеёвых гор на расстоянии 95 км от областного центра г. Саратов. Главный планировочный узел сформировался на пересечении автотранспортных и ландшафтных планировочных осей первого и второго порядка. Общественно-деловой и торговый центры сформировались в центральной части села и обеспечены удобными транспортными и пешеходными связями. Численность населения с. Воскресенское 3200 чел., что составляет около 24 % от численности населения района. В планировочной структуре преобладает застройка кварталами правильной формы. Большая часть селитебной застройки представлена домами усадебного типа.

###### Важнейшим элементом планировочной структуры района являются крупные сельские посёлки, сформировавшиеся на территории района, которые в настоящее время являются планировочными узлами второго порядка и закрепляют планировочный каркас.

###### Планировочные узлы второго порядка, сформировавшимися в современной планировочной структуре, являются с. Синодское и с. Елшанка. Планировочные узлы второго порядка — существующие крупные населённые пункты, интенсивно развивающиеся, обладающие сравнительно высоким промышленным потенциалом, выполняющие роль транспортных узлов и центров социально-культурного и бытового обслуживания населения, формирующие планировочную структуру района. Планировочные узлы второго порядка, сформировавшиеся в местах пересечения планировочных осей обладают наибольшим потенциалом и как правило развиваются более интенсивно. Кроме того, планировочные центры второго порядка выполняют роль системообразующих центров прилегающих территорий и поселений, опорных центров планировочного каркаса.

###### Село Синодское было основано в XVIII в. Село расположено на пересечении главных и второстепенных автотранспортных и ландшафтных планировочных осей в северной части района на расстоянии 30 км от районного центра. Численность населения составляет 740 чел. Автотранспортная планировочная ось первого порядка — автодорога федерального значения- проходит по территории села. Планировочная структура села многорядная, квартальная и сформировалась в большей степени под влиянием природно-географических условий: село расположено на левом берегу р. Терешка вблизи впадения в неё р. Карабулак. Многорядная квартальная застройка сформирована усадебными участками с жилыми домами до 3-х этажей. Промышленные и коммунально-складские территории сформировались на восточной окраине села. В настоящее время с. Синодское является одновременно опорным центром системы расселения местного уровня и административным центром одноимённого муниципального образования, выполняет функции подцентра с полным комплексом повседневного и элементами периодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах.

###### Село Елшанка было основано в начале XVIII в. Село сформировалось на пересечении автотранспортных, и ландшафтных планировочных осей первого и второго порядка. Географически село расположено в западной части территории района на берегу Волгоградского водохранилища в 30 км от районного центра. Численность населения в настоящее время составляет 2400 чел. Планировочная структура сформировалась под влиянием природно-географических условий и представлена сеткой разновеликих кварталов.

###### В центральной части села сформирован общественно-деловой центр. Промышленные и коммунально-складские территории расположены преимущественно на юго-западной и северо-восточной окраинах села. В настоящее время село является административным центром муниципального образования и одноименным опорным центром системы расселения местного уровня, выполняет функции подцентра с полным комплексом повседневного и элементами периодического обслуживания населения в социально-культурной и бытовой сферах. В окрестностях села лесные массивы и обширные территории занятые участками садоводческих товариществ.

###### Планировочный каркас закреплён двумя планировочными узлами второго порядка в западной и северной частях района, главный планировочный узел занимает крайнее восточное положение. Особенность планировочного каркаса обусловлена природно-географическими условиями. Каркас ориентирован на исторически сложившуюся систему расселения, основные транспортные коридоры и специфику хозяйственного освоения территории. Главный планировочный узел и планировочные узлы второго порядка в настоящее время охватывают зонами своего влияния всю территорию района.

###### Заполнение планировочного каркаса района строится под влиянием расположения его по отношению к главному планировочному узлу района (пояса доступности).

###### В настоящее время в первом поясе доступности (т.е. в пределах 15 мин. доступности) находятся 3 населённых пункта и проживает 3813 чел. (в том числе с. Воскресенское).

###### Во втором поясе (т.е. в пределах доступности от 15 до 30 мин.) находятся 7 населённых пунктов и проживает 2670 чел.

###### В третьем поясе (т.е. в пределах доступности от 30 до 60 мин.) находятся 13 населённых пунктов и проживает 5280 чел.

###### В пределах транспортной доступности до административного центра района более 1 часа (до 75 мин.) находятся 5 населённых пунктов Елшанского муниципального образования в которых проживает суммарно 1372 чел.: с. Афанасьевка, с. Чардым, п. Славянка, п. Черноморский, п. Малая Ивановка.

###### Границы поясов доступности, существующих в настоящее время на территории района, условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочная структура, существующее положение, М 1:400 000).

# 8.1.2. Планировочное зонирование

###### Планировочные зоны — обширные территории, формы с чётко выраженными природными и хозяйственными особенностями, куда могут входить ареалы активного селитебного освоения, орошаемого земледелия, углеводородного сырья.

###### Вся территория района условно делится на две планировочных зоны:

- Приволжскую планировочную зону;

- Лесостепную планировочную зону.

###### Приволжская планировочная зона включает в себя территории 6 населённых пунктов — с. Воскресенское, с. Чардым, с. Елшанка, с. Кошели, с. Усовка, с. Березняки и прилегающие к ним территории. Территория зоны сформировалась в пределах естественных природных границ вдоль берега Волгоградского водохранилища. Площадь зоны 421,58 км2, численность населения сосредоточенного в этой зоне составляет 8045 чел., плотность населения — 19 чел/км2. В Приволжской зоне сосредоточена большая часть населения района, распределяются основные транспортные потоки, размещаются наиболее крупные коммунально-складские, транспортные, аграрно-промышленные, промышленные и рекреационные объекты.

###### Лесостепная планировочная зона значительно большая по площади включает в себя территории 22 сельских населённых пунктов и прилегающие к ним территории. Большую часть территории в зоне занимают земли сельскохозяйственного назначения. Площадь зоны 1084,9 км2, численность населения сосредоточенного в этой зоне составляет 5090 чел., плотность населения — 5 чел/км2.

###### Планировочное зонирование условно отображено в графической части проекта (см. Планировочная структура, планировочное зонирование, М 1:100 000).

###### По степени градостроительной освоенности территории проектом выделены следующие подзоны:

- Ареалы активного селитебного освоения;

- Ареалы аграрного типа;

- Ареалы смешанного типа (аграрно-рекреационные функции);

- Интенсивно освоенных сельскохозяйственных территорий;

- Слабо освоенных сельскохозяйственных территорий.

###### Ареалы активного селитебного освоения выделены в центральной планировочной зоне района. Ареалы активного селитебного освоения — наиболее крупные по численности населённые пункты (группы населённых пунктов), имеющие материально-ресурсную и производственную базы и тенденцию к демографическому росту. Таковым на территории района является с. Воскресенское.

###### Ареалы аграрного типа выделены на территориях сельских населённых пунктов и прилегающих к ним территориях, где сосредоточены наиболее крупные агропромышленные предприятия района. Таковых в пределах района насчитывается 14, ареалы распределены по территории района равномерно.

###### Ареалы смешанного типа (аграрно-рекреационные функции) выделены на территории двух населённых пунктов в Приволжской планировочной зоне — с. Чардым и с. Усовка, часть населения которых трудоустроена в сфере обслуживания и эксплуатации объектов-рекреантов. На прилегающих к сёлам территориях располагаются обширные участки садоводческих товариществ, дачные массивы, туристические базы отдыха и др. рекреационные объекты.

###### Подзоны интенсивно освоенных сельскохозяйственных территорий выделены на большей части района в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства, части малых и средних сельских населённых пунктов, части рекреационных территорий.

###### Подзоны слабо освоенных сельскохозяйственных территорий выделены на части пойменных территорий малых рек, а также на деградировавших сельскохозяйственных землях, преимущественно выведенных из хозяйственного оборота и неудобьях.

###### Зонирование по степени градостроительной освоенности территории условно отображено в графической части проекта на карте «Планировочная структура» М 1:100 000.

# 8.1.3. Выводы и предложения

- Планировочная структура района неоднородна и сочетает в себе две планировочные зоны большую территориально Лесостепную и более плотно заселённую, но значительно меньшую по площади Приволжскую.

- Планировочная структура района формируется в соответствии с направленностью природного и транспортного каркаса территории и носит выраженный открытый характер.

- Главный планировочный узел с. Воскресенское расположен в юго-восточной части района на берегу р. Волги. Сложившаяся планировочная структура и географическое положение с. Вокресенское предполагает ограниченные возможности его территориального развития.

- Автотранспортная доступность большинства населённых пунктов района до административного центра района не превышает 1 часа.

- Планировочные узлы второго порядка с. Синодское и с. Елшанка обладают недостаточно развитым набором элементов периодического обслуживания для населения сопряжённых территорий и требуют дальнейшего формирования.

- Планировочный каркас территории района достаточно устойчив и не требует формирования дополнительных планировочных узлов второго порядка.

###### Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию её дальнейшего формирования. В настоящее время она в полной мере отвечает требованиям обеспечения взаимоувязанного территориального развития района. В основе предлагаемого проектного архитектурно-планировочного решения лежит идея развития территории района за счёт дальнейшего формирования автотранспортных планировочных осей в северо-восточной части района и развития существующих планировочных узлов второго порядка.

###### Для оптимизации современной планировочной организации территории района проектом предлагается:

- Дальнейшее развитие планировочных транспортных осей второго порядка с целью усиления внешних автотранспортных связей:

- строительство автодороги местного значения Букатовка — Березняки к расчётному сроку;

- строительство автодороги местного значения Медяниково — Нечаевка к расчётному сроку;

- строительство автодороги местного значения Михайловка — Воскресенское к расчётному сроку.

- Предлагаемые проектом мероприятия в сфере дорожного строительства позволят сформировать хордовые связи в южной, северной и восточной частях района и обеспечат устойчивые связи населённых пунктов с административным центром района с. Воскресенское.

- С целью повышения комфортности проживания на селе предлагается формирование автодорожной сети в местных системах расселения. К расчётному сроку все населённые пункты района будут обеспечены подъездами по автодорогам с твёрдым покрытием и будут обеспечены оптимальными автотранспортными связями с административными центрами внутри муниципальных образований района.

- В результате проведения мероприятий, предлагаемых проектом в сфере дорожного строительства, произойдут незначительные изменения в заполнении планировочного каркаса.

###### В первом поясе доступности (т.е. в пределах 15 мин. доступности) будут находиться 3 населённых пункта (в т.ч. с. Воскресенское).

###### Во втором поясе (т.е. в пределах доступности от 15 до 30 мин.) будут находиться 8 населённых пунктов.

###### В третьем поясе (т.е. в пределах доступности от 30 до 60 мин.) будут находиться 12 населённых пунктов. В пределах автотранспортной доступности 75 мин. по-прежнему будут находиться 5 населённых пунктов Елшанского муниципального образования.

###### Границы планируемых поясов доступности условно отражены в составе графической части проекта (см. Планировочная структура, планировочное зонирование М 1:100 000).

###### Зоны влияния планировочных узлов второго порядка и главного планировочного узла будут полностью охватывать территорию района и соответствовать внутрирайонным системам расселения.

- Устойчивость перспективного планировочного каркаса и сбалансированность пространственной организации территории будет реализована за счёт развития его опорных центров — планировочных узлов второго порядка — с. Синодское и с. Елшанка.

###### Предлагаемая планировочная структура будет способствовать преодолению территориальных диспропорций и созданию сбалансированной пространственной организации  территории района.

###### Графические материалы, характеризующие состояние планировочной организации Воскресенского муниципального района к расчётному сроку отображены в графической части проекта на карте «Планировочная структура» М 1: 100 000.

###### Графические материалы, отражающие проектные мероприятия в социально-культурной сфере, представлены на карте « Социальная инфраструктура и демография».

8.2. Функциональное зонирование

###### Функциональное зонирование разработано на основе комплексной оценки, проектной планировочной организации территории района и произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения и природно-экологического каркаса района.

###### Комплексная оценка территории района не выявила резко выраженных различий в хозяйственной деятельности на территории района. Ключевыми видами хозяйственной и экономической деятельности на территории района являются сельское хозяйство, пищевая и лёгкая промышленность, оптовая и розничная торговля.

###### На основе комплексной оценки территории выявлено 6 типов функциональных зон:

- активного градостроительного назначения;

- преимущественного сельскохозяйственного назначения;

- преимущественного рекреационного назначения;

- преимущественного развития лесного хозяйства;

- с регламентируемой хозяйственной деятельностью;

- особо охраняемых природных территорий.

###### Недостатками сложившегося функционального зонирования является:

- нарушения санитарных норм в зоне активного градостроительного назначения.

###### Положительными факторами сложившегося функционального зонирования является:

- наличие свободных территорий для дальнейшего развития главного планировочного узла и планировочных узлов второго порядка;

- концентрация объектов капитального строительства в районном центре и опорных центрах местных систем расселения;

- наличие на территории района природных условий для дальнейшего развития рекреационной деятельности.

###### На основе комплексной оценки территории и перспективной планировочной структуры проектом предлагается сохранение количества и номенклатуры существующих в районе функциональных зон.

###### Внутри функциональных зон проектом выделены подзоны, отражающие специфику и уровень интенсивности освоения территории.

###### Зона активного градостроительного назначения подразделяется на подзоны:

- селитебные;

- промышленные и коммунально-складские.

###### Селитебная подзона выделена в пределах селитебных территорий всех населённых пунктов района.

###### В планировочной структуре с. Воскресенское преобладает застройка  кварталами правильной формы. Большая часть селитебной застройки представлена домами усадебного типа. Общественно-деловой и торговый центр сформировался в центральной части села и обеспечен удобными транспортными и пешеходными связями.

###### Жилая застройка сельских населённых пунктов района, характеризуется сравнительно низкой плотностью застройки, низкой степенью благоустройства жилого фонда. Территории некоторых сельских населённых пунктов не имеют чёткого функционального зонирования. В пределах селитебных территорий расположены объекты повседневного и периодического социально-культурного и бытового обслуживания населения.

###### В целях повышения комфортности проживания населения проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству центральной части сёл, являющихся опорными центрами систем расселения местного уровня, создание объектов социально-культурной и бытовой сфер обслуживания с полным комплексом периодического обслуживания в населённых пунктах района, являющихся планировочными узлами второго порядка: с. Елшанка и с. Синодское.

###### Подзона промышленная и коммунально-складская выделена:

- в пределах сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон на территории района;

- за пределами селитебных территорий сельских населённых пунктов, где они представлены объектами сельскохозяйственного производства;

- в пределах территорий для утилизации промышленных и бытовых отходов;

- в пределах территорий занятых сельскими и поселковыми кладбищами.

###### В настоящее время промышленность Воскресенского муниципального района представлена в основном предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиями по производству строительных материалов и деревообработки, коммунального хозяйства и автотранспортными предприятиями. В с. Воскресенское промышленные и коммунально-складские территории сконцентрированы преимущественно на северо-восточной окраине села. Промышленные и коммунально-складские территории имеют удобные подъездные пути.

###### В сельских населённых пунктах зоны включают в себя территории, занимаемые объектами сельскохозяйственного производства: животноводческими фермами и малыми предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, которые в основном сконцентрированы за пределами селитебных территорий населённых пунктов.

###### В тоже время в ряде населённых пунктов района не выдержан санитарно-защитный разрыв от животноводческих ферм до жилой застройки:

- с. Булгаковка;

- с. Елшанка;

- с. Чардым;

- с. Студёновка.

###### Проектом рекомендовано новые здания и сооружения животноводческих ферм размещать в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. На территориях действующих животноводческих ферм, при отсутствии возможности выноса их за пределы санитарно-защитных разрывов, необходимо проведение защитных мероприятий (обвалование, посадка защитных зелёных полос, устройство жижесборников).

###### Санитарно-защитный разрыв от свалок до жилой застройки (см. Карта границ территорий с особыми условиями использования) не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам в следующих населённых пунктах:

- с. Воскресенское;

- с. Усовка;

- с. Синодское;

- с. Букатовка.

###### Комплексная оценка территории выявила нарушения в размещении скотомогильников на территории района. В Воскресенском районе зарегистрировано 11 мест захоронения трупов павших животных.

###### В санитарно-защитной зоне скотомогильников расположена жилая застройка следующих населённых пунктов:

- с. Новая Алексеевка;

- с. Афанасьевка;

- с. Коммуна 3-я;

- с. Комаровка.

###### Размещение новых свалок и скотомогильников необходимо вести в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, конкретизировать расположение объектов на последующих стадиях проектирования (генеральные планы поселений).

###### Кроме того, на территории Воскресенского района выявлены нарушения санитарных норм при размещении кладбищ — бывшее сельское кладбище вблизи урочища Семёновское находится в водоохранной зоне Волгоградского водохранилища.

###### В зоне активного градостроительного назначения жилищное и промышленное строительство рекомендовано осуществлять преимущественно в границах населённых пунктов, в соответствии с генеральными планами поселений. Участки для строительства новых промышленных объектов в с. Елшанка и с. Синодское необходимо выделять в пределах сложившихся и прилегающих к ним промышленных зон, с учётом территорий, необходимых для формирования санитарно-защитных разрывов до жилой застройки.

###### Территории приоритетного размещения объектов капитального строительства гражданского назначения рекомендовано выделять в с. Воскресенское, с. Елшанка, с. Синодское, с. Букатовка. Основная часть необходимого нового жилищного строительства в сельских населённых пунктах района, учитывая демографическую ситуацию и высокий процент износа зданий, должна размещаться на реконструируемых территориях.

###### Зона преимущественного сельскохозяйственного назначения.

###### Воскресенский муниципальный район — сельскохозяйственный. Земельный фонд района составляет 124,9 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в его составе имеют весьма высокий удельный вес — 95,6%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится 74,8% сельхозугодий. Значительные площади — 19% — занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).

###### По результатам анализа комплексной оценки территории, можно сделать вывод о том, что большая часть территории Воскресенского муниципального района пригодна для развития, как земледелия, так и животноводства.

###### Дальнейшее развитие зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения не предусматривает её расширения за счёт введения в сельскохозяйственный оборот новых земель. С целью сохранения плодородия почв и уменьшения выявленных эрозионных процессов необходимо проведение комплекса агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий. Режим использования территории зоны должен быть направлен на рациональное использование сельхозугодий, недопустимость отчуждения сельскохозяйственных земель, планомерное проведение агромелиоративных мероприятий.

###### Зона преимущественного рекреационного назначения выделена на территориях благоприятных по водообеспеченности и транспортной доступности, характеризующихся хорошими санитарно-гигиеническими условиями (состояние воздушного бассейна, почвенно-растительного покрова и качества воды). Территория района обеспечена туристско-рекреационными ресурсами неравномерно (см. Том IV. Туристско-рекреационные зоны). Наиболее благоприятные в туристско-рекреационном смысле территории располагаются вдоль долины Волги и нагорных лесов Приволжской возвышенности. В Воскресенском районе в настоящий момент, существует зона интенсивного туристско-рекреационного освоения. К этой зоне в первую очередь относится расположенный на территории района участок памятника природы Змеевы горы, прилегающий к Волгоградскому водохранилищу и населенным пунктам района. Наличие разнообразной древесной растительности, сильно расчлененного рельефа создает определенную привлекательность для проведения экологического туризма, а также других видов рекреации. Большая часть объектов рекреантов располагается на территории Елшанского муниципального образования в прибрежной и островной зонах Волгоградского водохранилища. Значительная часть территорий занимаемых участками садоводческих товариществ (дачи), базами отдыха располагается в долине р. Терешки.

Особое внимание в зоне преимущественного рекреационного назначения должно быть уделено комплексу мероприятий на последующих стадиях проектирования по упорядочению градостроительного освоения зон массового отдыха населения. С этой целью необходимо определение максимально допустимых антропогенных нагрузок на территориях массового отдыха населения и разработка градостроительной документации для этих участков (проекты планировки и межевания с учётом инвентаризации существующих рекреационных учреждений). Для рационального развития в Воскресенском районе туристско-рекреационной деятельности необходимо осуществлять переход к планируемой форме организации массового отдыха с соблюдением требований к охране окружающей среды, с нормативным инженерным обеспечением, мусороудалением и благоустройством.

На территориях прилегающих к рекреационным зонам не допускается строительство объектов промышленно-производственной специализации. В соответствии с законом № 196-ФЗ от 08.11.2008 г. запрещается захоронение отходов в границах лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.

###### Зона преимущественного развития лесного хозяйства в районе занимает значительную часть территории — под лесами и кустарниками занято около 26 тыс. га. Все леса на территории Воскресенского района относятся к категории защитных, выполняющие средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции. Лесные массивы представлены нагорными, пойменными и байрачными лесами.

###### Искусственные лесные насаждения, представлены полезащитными и приовражными лесополосами, состоящими из дуба, клёна, вяза, акации, рябины, смородины золотистой и др. Лесистость района одна из наиболее высоких в области и составляет 16,5%, при средней лесистости области 6,8% (Саратовского Правобережья — 11,2%).

###### В этой зоне необходимо предусматривать проведение плановых лесомелиоративных мероприятий направленных на улучшение качества древесных пород и увеличение площади зелёных насаждений в районе. В соответствии с законом № 196-ФЗ от 08.11.2008 г. запрещается захоронение отходов в границах лесопарковых зон.

###### Зона с регламентируемой хозяйственной деятельностью, в том числе подзоны:

- месторождений твёрдых полезных ископаемых;

- транспортной и инженерной инфраструктур.

###### Подзона месторождений твёрдых полезных ископаемых выделена на территориях преимущественно в юго-западной и северо-восточной частях района. Наибольшее распространение и достаточную разведанность на территории района имеют пески и суглинки, являющиеся одним из важных строительных материалов. Разведанные запасы кирпично-черепичного сырья полностью удовлетворяют собственные нужды района.

###### Минерально-сырьевые ресурсы рассматриваемой территории приурочены к осадочным отложениям различного возраста и представлены в основном общераспространёнными на территории Саратовской области такими полезными ископаемыми как: ракушечник, глина, песок, опока, мел, имеются выходы бутового камня (см. Карта границ территорий с особыми условиями использования территорий. Том IV. Инженерно-геологическое районирование).

###### Месторождения песчаного сырья располагаются вблизи с. 3-я Коммуна, с. Березняки, п. Малая Ивановка, с. Синодское, с. Чардым, с. Елшанка.

###### Месторождения суглинков располагаются вблизи с. Воскресенское, с. Кадомка, с. Елшанка, с. Усовка, с. Чардым.

###### Месторождение глин располагается вблизи с. Афанасьевка.

###### В перспективе промышленное освоение месторождений и участков полезных ископаемых позволит создать устойчивый фундамент и условия для эффективной деятельности сельского хозяйства, дорожного и капитального строительства, организации местных промыслов (см. том I, гл. 2, 2.2. Полезные ископаемые).

###### Месторождения углеводородного сырья на территории Воскресенского района отсутствуют.

###### Застройка площадей залегания полезных ископаемых должна осуществляться в соответствии со ст. 25 Закона РФ о недрах № 309-ФЗ в редакции от 30.12.2008 г.с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия в сфере регулирования отношений недропользователей в соответствии со ст. 5 Закона о недрах № 309-ФЗ РФ в редакции от 30.12.2008 г., которые предусматривают предоставление разрешений на строительство подземных сооружений местного значения и контроль за строительством подземных сооружений на территориях залегания полезных ископаемых. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

###### На территориях залегания полезных ископаемых не допускается размещение промышленного и гражданского строительства до их полной отработки. Также не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых не вовлечённых и не вовлекаемых в эксплуатацию.

###### Подзона транспортной и инженерной инфраструктуры выделена на территориях, отведённых для эксплуатации железных и автомобильных дорог, магистральных газопроводов, проходящих по территории района, а также на прилегающих территориях, необходимых для устройства санитарно-защитных зон вышеуказанных объектов.

###### Зона особо охраняемых территорий.

В настоящее время в Воскресенском районе существует всего одна ООПТ — памятник природы «Змеевы горы» (частично расположенный в соседнем Вольском районе).

На территории Воскресенского района целесообразно образование зон экологической реабилитации природных ландшафтов и их компонентов, а также широкое применение всего спектра законодательно закрепленных категорий особо охраняемых природных территорий

Первоочередной природоохранной задачей в Воскресенском районе является создание разноуровневой сети ООПТ. В этой связи в планировании природоохранной системы района необходимо учесть особо ценные в природном отношении территории и зарезервировать их под создание ООПТ.

Данные территории могут составлять основу для развития природно-заповедного фонда района. Организация в их пределах особого природоохранного режима — первоочередная природоохранная задача.

Режим использования в зоне особо охраняемых территорий должен быть направлен на максимальное сохранение и восстановление природной среды.

К прочим территориям отнесены земли, занятые пустырями и неудобьями.

Сведения о распределении земель в различных функциональных зонах на территории района приведены в таблица 8.2.1.

### Таблица 8.2.1.

#### Функциональное зонирование территории Воскресенского муниципального района (по обмеру чертежа опорного плана)

| Наименование функциональной зоны | Площадь, км2 | то же, % |
| --- | --- | --- |
| Зоны активного градостроительного назначения, в т.ч.: | 22.54 | 1.09 |
| - селитебные; | 18.5317 | 0.90 |
| - промышленные и коммунально-складские. | 4.01 | 0.19 |
| Зоны преимущественного сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 664.24 | 32.11 |
| - богарного земледелия; | 664.203 | 32.11 |
| - садоводческих комплексов; | 0.03425 | 0.00 |
| Зоны преимущественного рекреационного назначения, в т.ч.: | 0.54 | 0.03 |
| - кратковременного и длительного отдыха населения (оздоровительные детские лагеря); | 0.5 | 0.02 |
| - садово-дачные участки. | 0.04152 | 0.00 |
| Зона особо охраняемых природных территорий, в т.ч.: | 63.35 | 4.20 |
| -памятники природы. | 63.35 | 4.20 |
| Зона преимущественного развития лесного хозяйства, в т.ч.: | 0.84015 | 0.04 |
| - земли государственного лесного фонда. | 0.84015 | 0.04 |
| Зоны с регламентируемой хозяйственной деятельностью, в т.ч.: | 134.02 | 6.48 |
| - месторождений твёрдых полезных ископаемых; | 0.11612 | 0.01 |
| - земли транспортной и инженерной инфраструктур. | 133.857 | 6.47 |
| Акватории водных объектов в пределах района: | 163.412 | 7.90 |
| Прочие территории: | 488.52 | 23.61 |
| Всего: | 1506.56 | 100 |

###### Функциональное зонирование территории района является одним из главных элементов регулирования территориального развития района и базовым документом для разработки проектного плана.

###### Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение специализации хозяйственной деятельности района в соответствии с функциональным зонированием.

Функциональное зонирование отображено в графической части проекта (см. Комплексная оценка территории).